|  |  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ» |
| --- | --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Проект планировки территории и проект межевания территории, включающей земельные участки с кадастровыми номерами 47:23:0259002:1375, 47:23:0259002:1377, 47:23:0259002:1378, 47:23:0259002:1380, 47:23:0259002:1381, 47:23:0259002:1383, 47:23:0259002:1393, 47:23:0245003:498, 47:23:0245007:189, 47:23:0245007:190, 47:23:0245007:485, расположенные по адресу:

Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, МО Веревское сельское поселение, дер. Малое Верево

Том 2.1 Материалы по обоснованию проекта планировки территории

ДПТ-036/21-47-Р2.1

5 мм

Санкт-Петербург
2023 г.

|  |  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ» |
| --- | --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Проект планировки территории и проект межевания территории, включающей земельные участки с кадастровыми номерами 47:23:0259002:1375, 47:23:0259002:1377, 47:23:0259002:1378, 47:23:0259002:1380, 47:23:0259002:1381, 47:23:0259002:1383, 47:23:0259002:1393, 47:23:0245003:498, 47:23:0245007:189, 47:23:0245007:190, 47:23:0245007:485, расположенные по адресу:

Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, МО Веревское сельское поселение, дер. Малое Верево

Том 2.1 Материалы по обоснованию проекта планировки территории

ДПТ-036/21-47-Р2.1

| Генеральный директор |  | А.В. Семенов |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта |  | А.В. Клюшин |

Экз.№  ___

5 мм

Санкт-Петербург
2023 г.

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Том 1 | ДПТ-036/21-47-Р1 | Основная часть проекта планировки территории |  |
| Том 2.1 | ДПТ-036/21-47-Р2.1 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |
| Том 2.2 | ДПТ-036/21-47-Р2.2 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |
| Том 3.1 | ДПТ-036/21-47-Р3.1 | Исходно-разрешительная документация |  |
| Том 3.2 | ДПТ-036/21-47-Р3.2 | Исходно-разрешительная документация. Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий |  |
| Том 3.3 | ДПТ-036/21-47-Р3.3 | Исходно-разрешительная документация. Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий |  |
| Том 3.4 | ДПТ-036/21-47-Р3.4 | Исходно-разрешительная документация Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий |  |
| Том 3.5 | ДПТ-036/21-47-Р3.5 | Исходно-разрешительная документация. Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий |  |
| Том 4.1 | ДПТ-036/21-47-Р4.1 | Основная часть проекта межевания территории |  |
| Том 4.2 | ДПТ-036/21-47-Р4.2 | Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |

| Обозначение | Наименование документа | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ДПТ-036/21-47-С | Содержание | 2 |
| ДПТ-036/21-47-ПЗ | Пояснительная записка |  |
|  | 1 Введение | 5 |
|  | 2 Комплексная оценка современного состояния и использования территории проектирования | 6 |
|  | 2.1 Природная и экологическая характеристика территории | 6 |
|  | 2.1.1 Климатические условия | 6 |
|  | 2.1.2 Геоморфология, рельеф и ландшафт | 8 |
|  | 2.1.3 Геологические условия | 8 |
|  | 2.1.4 Гидрогеологические условия | 10 |
|  | 2.1.5 Гидрологические условия | 11 |
|  | 2.1.6 Зеленые насаждения | 13 |
|  | 2.1.7 Животный мир | 15 |
|  | 2.1.8 Показатели фактической загрязненности почв | 16 |
|  | 2.1.9 Зонирование территории по степени химического загрязнения | 17 |
|  | 2.1.10 Оценка эпидемической опасности грунтов | 18 |
|  | 2.1.11 Рекомендации по использованию грунтов | 18 |
|  | 2.1.12 Радиационная обстановка | 18 |
|  | 2.1.13 Оценка физических факторов риска | 19 |
|  | 2.1.14 Инженерно-строительные условия | 21 |
|  | 2.2 Планировочная характеристика территории. Планировочные ограничения | 23 |
|  | 2.2.1 Характеристика размещения территории проектирования | 23 |
|  | 2.2.2 Планировочные ограничения | 24 |
|  | 2.3 Население | 27 |
|  | 2.4 Социальная инфраструктура | 28 |
|  | 2.5 Транспортная инфраструктура | 29 |
|  | 2.5.1 Внешний транспорт | 29 |
|  | 2.5.2 Общественный транспорт | 29 |
|  | 2.6 Инженерная инфраструктура | 29 |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | 3. Анализ решений по развитию территории проектирования в соответствии с ранее разработанной документацией | 30 |
|  | 4. Предложения по развитию территории проектирования | 31 |
|  | 4.1 Предложения по формированию архитектурно-планировочной и функциональной структуры территории проектирования | 31 |
|  | 4.2. Жилищный фонд. Расчет численности населения | 39 |
|  | 4.3 Предложения по формированию социальной инфраструктуры | 39 |
|  | 4.4 Предложения по формированию транспортной структуры | 45 |
|  | 4.4.1 Транспорт | 45 |
|  | 4.4.1.1 Расчет пассажиропотоков | 45 |
|  | 4.4.1.2 Общественный транспорт | 46 |
|  | 4.4.1.3 Индивидуальный легковой транспорт | 46 |
|  | 4.4.2 Улично-дорожная сеть | 50 |
|  | 4.5 Предложения по благоустройству и озеленению | 52 |
|  | 4.6 Предложения по формированию инженерной инфраструктуры | 56 |
|  | 4.6.1 Теплоснабжение | 58 |
|  | 4.6.2 Водоснабжение | 61 |
|  | 4.6.3 Водоотведение | 62 |
|  | 4.6.4 Газоснабжение | 64 |
|  | 4.6.5 Электроснабжение | 64 |
|  | 4.6.6 Связь | 67 |
|  | 4.7 Вертикальная планировка | 68 |
|  | 5. Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения | 69 |
|  | 6. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 69 |
|  | 7. Мероприятия по санитарной очистке территории | 70 |
|  | 8. Мероприятия по охране окружающей среды | 72 |
|  | 9. Основные технико-экономические показатели по проекту планировки территории | 73 |
|  | 9.1 Очередность планируемого развития территории | 73 |
|  | 9.2 Основные показатели в целом по территории проектирования | 77 |
|  | Приложения: |  |
| Приложение 1 | Таблицы расчета нагрузок по инженерным сетям | 80 |
|  | Графические приложения |  |
| ДПТ-036/21-47, лист 1 | Схема расположения элемента планировочной структуры. б/м | 89 |
| ДПТ-036/21-47, лист 2 | Схема отображения местоположения существующих объектов капитального строительства. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки. М 1:2000 | 90 |
| ДПТ-036/21-47, лист 3 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории. М 1:2000 | 91 |
| ДПТ-036/21-47, лист 4 | Схема организации движения транспорта и пешеходов. Схема организации улично-дорожной сети. М1:2000 | 92 |
| ДПТ-036/21-47, лист 5 | Схема вертикальной планировки территории и инженерной подготовки территории. М 1:2000 | 93 |
| ДПТ-036/21-47, лист 6 | Схема инженерного обеспечения развития территории (Сводный план инженерных сетей). М1:2000 | 94 |
| ДПТ-036/21-47, лист 7 | Схема поперечных профилей улично-дорожной сети. М1:200 | 95 |
| ДПТ-036/21-47, лист 8 | Схема планировочного решения и развития территории. М1:2000 | 96 |
| ДПТ-036/21-47, лист 9 | Эскиз застройки. Основной вариант. М1:2000 | 97 |
| ДПТ-036/21-47, лист 10 | Эскиз застройки. Вариант 2. М 1:2000 | 98 |
| ДПТ-036/21-47, лист 11 | Схема границ этапов освоения территории. М1:2000 | 99 |

- ВВЕДЕНИЕ

  - В состав территории, на которую разработаны архитектурно-планировочные решения, входят земельные участки с кадастровыми номерами 47:23:0259002:1377, 47:23:0259002:1444, 47:23:0259002:1445, 47:23:0259002:1446, 47:23:0259002:1447, 47:23:0259002:1448, 47:23:0259002:1449, 47:23:0259002:1450, 47:23:0259002:1380, 47:23:0259002:1381,  расположенные по адресу: Ленинградская область, адресу ЛО., Гатчинский р-н, Веревское СП, д. М. Верево.

  - Проектные решения разработаны ООО «ГрадстройПроект» на основании распоряжения Комитета градостроительной политики Ленинградской области от 28 февраля 2022 года № 65 с учетом распоряжения № 78 от 10.04.2023 г.

  - В проектных решениях учтены требования:

- Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 25.04.2017 N 738/пр «ОБ утверждении видов элементов планировочной структуры»;

- Областного закона от 25.12.2006 № 169-оз «О пожарной безопасности Ленинградской области»;

- Постановление Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 № 83 «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области»;

- Постановление Правительства Ленинградской области от 04.12.2017 № 525 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования»;

- СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- СП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*», утверждённый приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012 |№ 266;

- СП 396.1325800.2018 «Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования», утверждённый приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.08.2018 № 474/тр;

- СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

– СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;

- СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

  - Материалы разработаны с учетом положений ранее разработанной градостроительной документации, а именно:

-	Схемы территориального планирования Ленинградской области;

-	Схемы территориального планирования Гатчинского муниципального района Ленинградской области;

-	Генерального плана муниципального образования «Веревское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области;

-	Правил землепользования и застройки муниципального образования «Веревское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

- КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

2.1 Природная и экологическая характеристика территории

2.1.1 Климатические условия

Ленинградская область относится к зоне умеренного климата, переходного от океанического к континентальному, с умеренно мягкой зимой и умеренно теплым летом. В районе умеренно влажный климат.

Лето нежаркое, короткое, влажное. Весна и осень продолжительные. Средняя годовая температура воздуха 5,4 ºС, наиболее холодным месяцем в году со среднемесячной температурой минус 6,6 ºС является январь, наиболее теплым – июль – +18,3 ºС. Абсолютный минимум температуры воздуха приходится на январь и составляет минус 36 ºС, абсолютный максимум наблюдается в июле и равен 37,1 ºС.

В летние месяцы относительная влажность воздуха составляет примерно 60 процентов. Наиболее дождливым бывает август, когда количество осадков достигает 81 сантиметра. Но благодаря высокой температуре воздуха, кратковременности дождей и песчаной почве влага долго не задерживается.

Таблица 2.1.1

Среднемесячная и годовая температура воздуха

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -6,6 | -6,3 | -1,5 | 4,5 | 10,9 | 15,7 | 18,3 | 16,7 | 11,4 | 5,7 | 0,2 | -3,9 | 5,4 |

Средняя дата последнего заморозка 5 мая, первого – 9 октября. Продолжительность безморозного периода 156 дней.

Среднее годовое количество осадков составляет 620 мм. В теплый период года выпадает 64% осадков, в холодный –36%. Число дней в году с осадками в среднем 194. Снежный покров появляется в среднем 1 ноября, становится устойчивым 6 декабря, разрушается 31 марта, окончательно сходит 15 апреля. Средняя высота снежного покрова 33 см, наибольшая 61 см.

Большое значение в формировании климата имеет ветровой режим. Преобладающими в году являются ветры западного, юго-западного и южного направлений. Повторяемость их меняется от сезона к сезону. Так, зимой и осенью преобладают юго-западные, а весной и летом –западные ветры. Среднегодовая скорость ветра – 3,0 м/с. В холодный период года ветры сильнее, в теплый - они ослабевают. Сильные ветры (до 15 м/с) бывают редко, 8-10 дней в году, в основном зимой.

Минимальная относительная влажность воздуха наблюдается в июле, августе, когда в 15 часов она падает до 84%.

Нормативное количество осадков в соответствии с СП 131.13330.2020 составляет 650-700 мм в год.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, согласно п 5.5.3 СП 22.13330.2016 и т 5.1 СП 131.13330.2020, составляет:

- для суглинков– 0,98 м;

- для супесей, песков пылеватых, мелких – 1,20 м;

- для песков крупных и средней крупности – 1,28 м.

В соответствии с климатическим районированием страны для строительства (СП 131.13330.2020), Приложение А «Строительная климатология») территория относится к строительно-климатическому району II-В.

2.1.2 Геоморфология, рельеф и ландшафт

Большая часть территории Гатчинского района расположена на Лужско-Оредежской возвышенности. Высоты (до 100 м) имеют здесь очень плавные перепады. В целом для территории района характерен полого-холмистый равнинный рельеф. Ярко выраженные возвышенные ландшафты преобладают лишь на северо-западе, где в пределы района входит восточный край Ижорской возвышенности. Для этой территории характерны краевые моренные гряды и холмы- Ижорский ландшафтный район (отмеченный на карте цифрой 5), в который входит и рассматриваемая территория.

Формы микрорельефа в ландшафтных районах выражены незначительно и представлены небольшими понижениями.

Ландшафты территории изысканий сформированы под влиянием природных процессов и антропогенных факторов. В соответствии с ГОСТ 17.8.1.02-88 «Охрана природы. Ландшафты. Классификация» ландшафт территории классифицируется как ландшафт поселений, не используемый в настоящее время.

Согласно СП 11-105- 97 (Инженерно-геологические изыскания для строительства, часть, приложение Б) по геоморфологическим условиям территория проектирования от-носится к категории – простая.

2.1.3 Геологические условия

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие породы среднего девона (живетский ярус), четвертичные осадочные отложения.

Верхний отдел

Озерно-ледниковые отложения (lgIII)

Озерно-ледниковые отложения слагают небольшие по площади низины и западины рельефа, сформировавшиеся при отступании ледника. Отложения этих приледниковых локальных бассейнов представлены ленточными глинами, суглинками, супесями, песками. Окраска их в значительной мере обусловлена минеральным составом обломочного материала, за счет которого они формировались, и изменяется от серой до красно-бурой. Мощность колеблется в различных пределах, однако не превышает 5-6 м.

Озерно-ледниковые отложения залегают непосредственно под почвенно-растительным слоем и литологически представлены преимущественно супесями и суглинками. В отдельных скважинах встречаются пески пылеватые, обводненные, однако чаще всего пески присутствуют в виде линз и прослоек в супесях.

Ледниковые отложения (glIIIvdlz)

На площадях распространения красноцветных девонских пород отложения морены лужского горизонта преимущественно серовато-бурого и буровато-красного цвета и часто содержат значительное количество чешуек слюды. Мощность варьирует в разных пределах, но на рассматриваемой территории не превышает 5 м.

Ледниковые отложения подстилают озерно-ледниковые, либо выходят на поверхность и литологически представлены супесями и суглинками.

Супеси пластичные мощностью 1,7-2,7 м коричневыми с включениями гравия и гальки до 15 % с гнездами песка. Консистенция пластичная. Мощность 1,8-3,3 м.

Суглинки твердые и полутвердые, иногда мягкопластичные мощностью 1-4,5 м. Встречаются линзы песков обводненных со свойствами плывунов.

Девонская система

Средний отдел (D2)

Среднедевонские породы залегают в основании ледниковых супесей и суглинков на глубине 3,3-4,8 м

Средний отдел девонской системы представлен терригенными и карбонатными отложениями живетского яруса. Они распространены на всей части рассматриваемой территории и залегают на карбонатных породах ордовика. Мощность яруса составляет по разным материалам от 6 до 38 м. Отложения живетского яруса на всей территории своего распространения имеют довольно выдержанный состав пород. Наровский горизонт лито-логически представлен глинами пестроцветными, с прослоями песков и песчаников, насыщенных водой, глинистыми доломитами с прослоями и линзами песчаников и алевритов. Лужский горизонт этого же яруса представлен толщей преимущественно красно-цветных песчаников, песков, глин и алевритов, содержащей прослои и линзы красно-бурых, фиолетовых или зеленовато-серых глин, реже мергелей или доломитов. В верхней части ее преобладают желтоватые и светло-серые пески и песчаники с прослоями глин и алевритов.

Консистенция глин преимущественно полутвердая и твердая, аргиллита подобная.

Подробные характеристики инженерно-геологических элементов (ИГЭ) представлены в техническом отчёте по инженерно-геологическим изысканиям.

Территория в районе участка изысканий характеризуется неоднородным геологическим строением и относится ко второй категории сложности инженерно-геологических условий, в соответствии с СП 47.13330.2016, приложение Г, таблица Г.1).

Геологические и инженерно-геологические процессы и явления

К опасным геологическим процессам относится заболачивание значительной части территории.

К заболоченным землям относятся избыточно увлажненные участки земли без торфяного покрова (либо его мощность не превышает 0,3 м). К такому типу почв относятся все те, у которых уровень грунтовых вод настолько высок, что в дождливую погоду вода подолгу стоит у поверхности. Не все заболоченные земли – глинистые, есть и супеси и др. И все же глинистых – подавляющее большинство.

Заболачивание вызывается общим высоким уровнем стояния грунтовых вод тер-ритории, динамикой поверхностных вод и верховодки, характером разреза рыхлых отложений, представляющим собой наличие линз и гнезд песка и супесей водонасыщенных среди глин четвертичных пород, которые в свою очередь выполняют роль локальных водоупоров, на которых образуется «верховодка». Коренные породы среднего девона также обводнены за счет прослоев мергелей, доломитов и песчаников.

Заболачивание развито как на пойменных территориях в долинах рек Ижора, Веревка, так и на водораздельных площадях. Заболачиванию территории на повышенных участках способствуют: плоский рельеф поверхности, близкое залегание уровня грунтовых вод, наличие в верхней части разреза грунтов с пониженной и средней инфильтрационной способностью. Территория прорезана многочисленными дренажными канавами, в большинстве своем частично заполненными водой. Сброс воды осуществляется в р. Ижора и р. Веревка.

В связи с высоким уровнем грунтовых вод наибольшую опасность для строительства представляет морозное пучение грунта, которому в основном подвержены водонасыщенные глины, суглинки, супеси, мелкие и пылеватые пески. Глинистые мокрые грунты при замерзании увеличиваются в объеме. Слои пучинистого грунта, замерзая, воздействуют на фундамент снизу вверх и, если сила морозного пучения больше, чем нагрузка от дома, то происходит как бы «выталкивание» здания из земли. При оттаивании весной может произойти обратное явление – неравномерная осадка дома. Фундаменты на мокрых грунтах выполняют с соблюдением особых правил.

Других опасных геологических процессов на территории поселения не наблюдается.

2.1.4 Гидрогеологические условия

Рассматриваемая территория входит в состав северо-западной части Среднерусского артезианского бассейна и относится к Ленинградскому артезианскому бассейну второго порядка со стоком в Балтийское море. Водосборные площади поверхностного и подземного стоков практически совпадают. По типу циркуляции подземных вод, который определяется характером водопроницаемости горных пород и их литологическим составом на описываемой территории можно выделить следующие водоносные горизонты:

Воды четвертичных отложений. Среди них выделяются следующие водоносные комплексы: болотных отложений, озерно-ледниковых, моренных отложений Лужской стадии валдайского надгоризонта.

Водоносный горизонт четвертичных отложений приурочен к озерно-ледниковым и ледниковым отложениям: к пескам пылеватым и мелким и к прослоям песка в толщах суглинков и супесей.

Воды дочетвертичных отложений. Относятся к порово-пластовым и трещинно-пластовым подземным водам в толще терригенных пород. К ним относятся лужский и наровский горизонты среднего девона. Приурочены к прослоям песков и песчаников в глинах и известняках. Воды напорные.

Водоносные горизонты местами гидравлически взаимосвязаны.

Сведения о защищённости подземных вод

В соответствии с Методическими рекомендациями по выявлению и оценке загрязнения подземных вод, Министерство геологии составители: В.М. Гольдберг, и др. СССР, ВСЕГИНГЕО, 1988 г и публикацией Взаимосвязь загрязнения подземных вод и природной среды, В.М. Гольдберг, Ленинград, Гидрометеоиздат, 1987 г.

С учетом соотношением уровней (градиентов фильтрации) выделяются три категории защищенности напорных вод: І защищенные, ІІ – условно защищенные, III – незащищенные.

Безнапорные подземные воды, приуроченные к насыпным грунтам, а также озёр-но-ледниковым прослоям песков в суглинках характеризуются как незащищенные от загрязнения с поверхности, категория III защищенности грунтовых вод

Напорные подземные воды, приуроченные к ледниковым пескам, ордовикским щебенистым грунтам и известнякам характеризуются как незащищенные от загрязнения с поверхности, категория III защищенности напорных вод.

2.1.5 Гидрологические условия

Гидрографическая сеть поселения представляет собой сочетание водных объектов естественного и искусственного происхождения, гидрологически связанных между собой.

Река Ижора протекает вдоль северной границы территории гор. Гатчина (граница города проходит по правому берегу реки, в 64-62 км от устья). Река берет начало из родников у дер. Скворицы (в 11 км северо-западнее города) и впадает в р. Нева у муниципального образования "Поселок Усть-Ижора". Долина реки ниже впадения р. Парица трапецеидальная. Преобладающая ширина долины ― 200-300 м. Склоны преимущественно крутые высотой 8-10 м, минимальная высота ― 4 м у дер. Ивановка (Веревское сельское поселение), максимальная ― 20 м. Пойма двухсторонняя преобладающей шириной 150-200 м, наибольшая ширина ее ― 700 м, наименьшая ― 20 м. Русло реки извилистое шириной 10-20 м, глубиной в межень 0,5-1,2 м, скоростью течения 0,1-0,3 м/с. Средний уклон реки ― 1,25 %. Водный режим реки характеризуется естественной зарегулированностью стока за счет высокой доли в питании реки подземных вод. Бассейн реки на рассматриваемом участке расположен в районе выходов известняков. Наличие карста создает благоприятные условия для накопления запасов грунтовых вод. Дождевые и талые воды поглощаются карстовыми трещинами и воронками. На рассматриваемом участке (от впадения р. Теплой до мостовых переходов) дно реки практически по всей ширине русла зарастает водной растительностью, создавая дополнительный подпор уровня воды до 0,5 м.

Река Лиговка Длина реки 21 км, ширина 2-10 м, глубина до 0,8 м, площадь бассейна - 327 кв.км. На настоящее время практически всё русло реки зарегулировано каналами.

Река Веревка левый приток реки Ижора. Берёт начало из ключей и родников в городском поселении Тайцы. Длина реки 12 км, ширина до 10 м, глубина до 1,7 м. Долина реки с пологими склонами. Пойма реки двусторонняя, местами сильно заросшая кустарником. Отмечается весенний подъём воды.

Уровенный режим рек в бассейне р. Ижора искажен за счет:

– значительного водоотбора из реки и подземных водоносных горизонтов, имеющих гидравлическую связь с поверхностными водами, для хозяйственно-питьевых и промышленных нужд, а также из-за сброса в р. Ижора большого объема сточных вод Гатчины и других населенных пунктов, расположенных на ее берегах;

– зарастания в период летне-осенней межени р. Ижора на рассматриваемом участке (у северной границы города) по всему сечению русла водной растительностью, что вызывает дополнительный подпор уровня воды до 0,5 м;

– карстовых явлений в пределах Ижорского плато;

– значительного антропогенного воздействия (дамб, каналов, шлюзов, прудов, искусственных озер).

Естественным можно считать условно только водный режим р. Парица. Особенностью водного режима рек и озер является обильное подземное питание за счет разгрузки подземных вод в крупных родниках и их системах.

Стоковый режим. Регулирующие влияние карста сказывается и на внутригодовом распределении стока. Доля весеннего половодья составляет 30-40 % от годового стока (при 50-60 % для некарстовых рек). Наименьшие среднемесячные значения стока наблюдаются в марте, наибольшие в мае. Средний годовой модуль стока рек рассматриваемой территории ― около 16,0 л/с км², минимальный 30-ти суточный зимний ― 9,6 л/с км². Минимальный 30-ти суточный сток колеблется от 0,8 (р. Ижора ниже впадения р. Теплая) до 0,15-0,3 м³/с (р. Парица в приустьевых участках).

По данным наблюдений паводковый уровень подъёма воды в реке Ижора и её притоках может составлять 0,8-1,0 м, возможен до 1,3 м.

Ледовый режим. Первые ледовые образования появляются в первой-второй декадах ноября. Осенний ледоход в среднем длится 5-10 дней. Реки замерзают в конце ноября ― начале декабря. Продолжительность ледостава колеблется от 88 до 158 суток. После образования ледостава происходит интенсивное нарастание льда, которое затем замедляется. Наибольшая толщина льда отмечается в марте. Характерной особенностью рек является то, что в истоках они не замерзают даже в самые суровые зимы: питающие реки родники имеют постоянную температуру 4-6 °С, поэтому ледостав на них неустойчивый. Ледообразование сопровождается нередко зажорами. Подъем уровней при зажорах часто вызывает затопление прибрежных пониженных участков и подтопление населенных пунктов по берегам р. Ижора. Вскрытие рек начинается в первых числах апреля и в среднем длится 20 дней. Продолжительность весеннего ледохода 3-8 дней. Заторы образуются редко.

Развитая гидрологическая сеть на территории поселения предопределила расположение населённых пунктов по берегам основных водотоков.

Расположение участка изысканий относительно водных объектов и их зон их охраны представлено на графическом приложении 2 – карта схема современного экологического состояния.

2.1.6 Зеленые насаждения

Участок изысканий расположен в зоне развития суходольных лугов.

Суходольные луга на водоразделах обычно являются вторичными и развиваются на месте сведённых человеком лесов. По составу флоры они очень близки к лесным полянам и опушкам, часто являясь просто большими полянами. Обычно на них многочисленны злаки: виды овсяницы (Festuca spp.), мятлик луговой (Poa pratensis), виды полевицы (Agrostis spp.), тимофеевка луговая (Phleum pratense), лисохвост луговой (Alopecurus pratensis), овсец пушистый (Helictotrichon pubescens), ежа сборная (Dactylis glomerata) и другие. Разнотравье на таких лугах представлено видами лютика (Ranunculus acris, R. repens), видами кульбабы (Leontodon spp.), одуванчиком лекарственным (Taraxacum officinale), видами василька (Centaurea jacea, C. phrygia), подмаренника (Galium spp.), клевера (Trifolium pratense, T. repens, T. medium).

Достаточно большая часть территории Ленинградской области занята различными антропогенными фитоценозами: полями, садами, огородами, растительные сообщества внутри населённых пунктов и вдоль дорог. Для антропогенных фитоценозов характерны три компонента их флоры: виды, оставшиеся от ранее существовавших естественных сообществ, культивируемые и интродуцируемые человеком виды и сорные виды.

На рассматриваемую территорию распространяется действие следующих Красных книг:

– Красной книги Российской Федерации, порядок ведения которой установлен приказом министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 23.05.2016 № 306, а список видов растительного мира, включённых в неё, установлен приказом министерства природных ресурсов Российской Федерации от 25.10.2005 № 289;

– Красной книги природы Ленинградской области, введённую постановлением правительства Ленинградской области от 08.04.2014 № 106, а список видов растительного мира, включённых в неё, установлен приказом комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 12.09.2018 № 14.

Охраняемые виды растений

Местонахождений охраняемых видов согласно Красным Книгам Ленинградской области и РФ на территории изысканий обнаружено не было.

Ценные лекарственные и пищевые растения

Непосредственно на территории изысканий могут присутствовать земляника лесная (Fragaria vesca), малина обыкновенная (Rubus idaeus). В Государственную фармакопею Российской Федерации включены следующие виды, встречающиеся на территории изысканий: одуванчик лекарственный (Taráxacum officinále), подорожник большой (Plantago major), мать-и-мачеха обыкновенная (Tussilago farfara), тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium), береза пушистая (Betula pubescens), брусника (Vacinium vitis-idea).

Таким образом, растительность территории изысканий типична для суходольных участков данного региона и включает в себя как природные растительные комплексы, занятые техногенными луговыми полосами, синантропной и сорно-рудеральной растительностью

2.1.7 Животный мир

Территория Гатчинского района расположена в лесной зоне, в подзоне южной тайги. Поэтому животный мир представлен главным образом лесными животными, некоторые из них живут по берегам рек и озер, ведут так называемый полуводный образ жизни.

Фауна района изысканий включает около 35 видов млекопитающих. Из крупных парнокопытных наиболее часто встречаются лоси и кабаны, на которых разрешена охота по лицензиям. Из хищников наиболее часто встречается лисица, енотовидная собака, из куньих - американская норка, ласка, черный хорь. Все реже можно встретить барсука, горностая, лесную куницу, очень редко - речную выдру

Всего на территории Ленинградской области зарегистрировано около 328 видов птиц и 63 вида зверей, из которых, согласно закону от 21.06.2013 №35-оз «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов Ленинградской области», к охотничьим животным относят около 77 видов/ групп птиц и около 28 видов млекопитающих (Храбрый, 2016).  Группы птиц, относящихся к охотничьим ресурсам: гуси, казарки, утки, глухарь, тетерев, рябчик, куропатки, перепел, пастушок, обыкновенный погоныш, коростель, камышница, лысуха, чибис, тулес, хрустан, травник, улиты, веретенники, кроншнепы, бекасы, дупеля, гаршнеп, вальдшнеп, фазаны, турухтан, камнешарка, мородунка, серая ворона, дрозд-рябинник.

Млекопитающие, являющиеся охотничьими ресурсами на территории Ленинградской области: кабан, косуля, лось, благородный олень, пятнистый олень, бурый медведь, волк, лисица, енотовидная собака, рысь, барсук, куница, ласка, горностай, росомаха, хорь, норки, выдра, зайцы, бобры, крот, летяга, белка, ондатра, водяная полевка.

В условиях исследуемого биотопа могут встречаться: бекасы, серая ворона, дрозд-рябинник, кабан, лисица, енотовидная собака, куница, ласка, зайцы, водяная полевка.

Для открытых стаций наиболее характерными обитателями являются различные мышевидные грызуны, такие как полевки (в Ленобласти около 8 видов, относящиеся к трем группам, где в одну включен 1 вид – Clethrionomys sp., Microtus sp., Arvicola terrestris) (Новиков и др.,1970). Во время проведения учета нами были обнаружены следы этих зверьков на свежевыпавшем снегу, однако в небольшом количестве. Это может объясняться тем, что поле оказалось покрыто настом и слоем снега, таким образом, небольшие зверьки могли прокладывать свои ходы в прошлогодней траве под снежным настом. Эта же особенность характеризует частоту регистрации следов мышей. Мы обнаружили несколько следовых дорожек, принадлежащих мышам, однако определить виды здесь не представлялось возможным.

Также характерными зверями, встречающимися на открытых стациях, являются представители семейства Зайцевые (Leporidae). На исследуемом участке в зарослях ивы были обнаружены следы зайца (Lepus sp.), однако из-за выпавшего снега установить, какой из двух видов зайцев, обитающих в Ленинградской области, оставил эти следы, не представлялось возможным.

Из представителей отряда Хищные (Carnivora) чаще всего нам попадались следы лисиц (Vulpes vulpes), звери прочертили своими следовыми дорожками все поле. Судя по размерам следов и длине шага, на данной местности встречаются как минимум два разных зверя. Были обнаружены следы мечения территории лисицами, а также следы раскопок, направленные на исследование складированных человеком материалов.

Помимо лисиц, встречаются следы другого представителя семейства Псовые – домашней собаки (Canis lupus familiaris). Обилие следов и их разнообразие указывает на то, что здесь регулярно происходит выгул домашних животных.

В районе расположения объекта обитают виды, обладающие широкой экологической пластичностью, позволяющей приспособиться к антропогенным преобразованиям природной среды, характеризуется низкой плотностью и разнообразием фауны, представленной фактически синантропными видами.

2.1.8 Показатели фактической загрязненности почв

Химическое загрязнение природной среды является неотъемлемым атрибутом функционирования современной цивилизации. Главным критерием оценки степени загрязнения природных сред тем или иным химическим веществом в России является их предельно допустимая концентрация (ПДК).

Песчаные и суглинистые почвы характеризуются различными (ОДК) для валового содержания одного и того же токсиканта. Кроме того, для суглинистых почв ОДК зависят от их кислотности (рНКcl). Для нефтепродуктов в России нет установленных ПДК (ОДК) в почвах, поэтому в качестве норматива принята условная величина («Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами, 1993»).

В результате геохимического обследования почво-грунтов установлено:

– почво-грунты рассматриваемого участкам представлены супесчаными почвами с pH более 5,5. Сравнение выявленных концентраций производится с ПДК (ОДК) с учетом литологического состава грунтов для супесей;

– в грунтах на территории земельного участка превышений предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно-допустимых концентраций (ОДК) для свинца, кадмия, мышьяка, цинка, никеля, меди, ртути, марганца, бенз(а)пирена и нефтепродуктов не выявлено;

– величина показателя суммарного загрязнения (Zc) в почво-грунтах на территории объекта изысканий составляет менее 16,0 усл. ед., что соответствует «чистой» категории загрязнения тяжелыми металлами.

2.1.9 Зонирование территории по степени химического загрязнения

Оценка степени загрязнения почв тяжелыми металлами производится в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений» и СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", согласно которым:

Для неорганических токсикантов - при содержании каждого из определяемых токсикантов менее ПДК почва относится к «чистой» или «допустимой» категориям загрязнения, от ПДК до Кmax – к «опасной», более Кmax – к «чрезвычайно опасной». Значение Кmax представлено согласно МУ 2.1.7.730-99 «Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест».

Для органических загрязнителей - при содержании органических загрязнителей (бенз(а)пирена) меньше ПДК, почвы относятся к категории «чистая», от 1 до 2 ПДК – «допустимая», от 2 до 5 ПДК – «опасная» и более 5 ПДК – «чрезвычайно опасная».

Таблица 2.1.9.1

Категории химического загрязнения почв и грунтов

| Глубина (м) | Категория химического загрязнения грунтов |
| --- | --- |
| 0,0-0,2 | «чистая» |

Таким образом, в результате геохимического обследования установлено, что почво-грунты относятся к категории загрязнения «чистая» в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений» и СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

2.1.10 Оценка эпидемической опасности грунтов

Результаты микробиологического и паразитологического анализов почв земельного участка обобщены в нижеследующей таблице 2.1.10.1.

Таблица 2.1.10.1

Результаты эпидемиологического обследования почво-грунтов

| Номер точки отбора пробы | Индекс БГКП, КОЕ/г | Индекс энтеро-кокков | Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы | Яйца, личинки гельминтов | Цисты простейших |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка 1 | менее 1 | менее 1 | не обнаружены | не обнаружены | не обнаружены |
| Точка 2 | менее 1 | менее 1 | не обнаружены | не обнаружены | не обнаружены |
| Точка 3 | менее 1 | менее 1 | не обнаружены | не обнаружены | не обнаружены |
| Точка 4 | менее 1 | менее 1 | не обнаружены | не обнаружены | не обнаружены |

Таким образом, почвы на территории обследованного земельного участка не загрязнены микроорганизмами и паразитами и по исследованным эпидемиологическим показателям относятся к категориям загрязнения «чистая» в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений" и СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

2.1.11 Рекомендации по использованию грунтов

Рекомендации об использовании почв обусловливаются степенью их химического, бактериологического, паразитологического и энтомологического загрязнения и представлены в СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений» и СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Таблица 2.1.11

Рекомендации по использованию почв, в зависимости от степени их загрязнения

| Категории загрязнения | Рекомендации по использованию почв |
| --- | --- |
| Чистая | Использование без ограничений |

2.1.12 Радиационная обстановка

В результате проведенного наземного эколого-радиометрического обследования территории земельного участка установлено:

– интенсивность гамма-излучения на территории от 0,10 до 0,15 мкЗв/ч;

– мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАД ГИ) на высоте 1м по всему участку составляет от 0,10 до 0,13 мкЗв/ч, что не превышает нормативных значений, установленных СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) и СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010);

– поверхностных радиационных аномалий и техногенных радиоактивных загрязнений на территории участка не обнаружено.

Таким образом, в результате проведенного радиационного обследования установлено, что территория земельного участка не представляет опасности по техногенной и природной составляющим радиационного фактора экологического риска и отвечают требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) и СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010).

Таблица 2.1.12.1

Результаты радиометрического обследования территории

| Место измерений | Показания поискового прибора (ДКС-96), мкЗв/ч | Показания прибора |
| --- | --- | --- |
| Территория земельного участка | 0,10-0,15 | 0,11-0,13 |

2.1.13 Оценка физических факторов риска

Оценка параметров неионизирующих ЭМИ

Результаты измерения уровней напряженности электрических полей и магнитной индукции тока промышленной частоты (50 Гц) на территории представлены в таблице 2.1.13.1

Таблица 2.1.13.1

Результаты измерений уровней электромагнитных полей

| Номер точки измерения | Измеряемые параметры |  |
| --- | --- | --- |
|  | Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц (В/м) | Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц (мТл) |
| Точка 1 – на северной границе обследуемого участка, в 30 метрах от крайнего провода ЛЭП 330 кВ | 483 | 1,2 |
| Предельно-допустимый уровень | 1000 | 10,0 |

В результате проведенных исследований установлено, что измеренные уровни напряженности электрического поля промышленной частоты 50 Гц, индукции магнитного поля ЭМП промышленной частоты 50 Гц, не превышают ПДУ и соответствуют требованиям ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях»  СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений» и СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Оценка уровней шума

Результаты измерений эквивалентного (Laэкв.) и максимальных (Lамакс.) уровней звука непостоянного по характеру шума представлены в таблице 2.1.13.1.

Таблица 2.1.13.1

Результаты измерения уровней шума

| Место проведения измерения | Эквивалентные уровни звука, Lа экв., дБА | Максимальные уровни звука, La макс., дБА |
| --- | --- | --- |
| ДУ по п. 14 табл. 5.35 СанПиН 1.2.3685-21 | 55 | 70 |
| Точка 1 – на юго-восточной границе участка | 52,0 | 58,2 |
| Точка 2 – на северной границе участка | 51,8 | 57,6 |
| В центральной части участка | 46,0 | 53,8 |

В результате проведённых исследований, установлено что, измеренные эквивалентные и максимальные уровни звука на исследуемой территории, не превышают уровни, допустимые действующими государственными санитарными нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" и соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Оценка уровней инфразвука

Результаты исследований параметров инфразвука представлены в таблице 2.1.13.2.

Таблица 2.1.13.2

Результаты измерений уровней инфразвука

| Место проведения измерения | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  | Общий уровень звукового давления, дБ Лин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4 | 8 | 16 |  |
| ДУ по п. 118 табл. 5.35 СанПиН 1.2.3685-21 | 90 | 85 | 80 | 75 | 90 |
| Точка 1 – на юго-восточной границе участка | 72,5 | 70,2 | 65,7 | 62,8 | 71,5 |

Таким образом, измеренные параметры инфразвука на исследуемой территории не превышают уровни, допустимые действующими государственными санитарными нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" и соответствуют СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений».

Оценка уровней общей вибрации

Результаты исследований параметров вибрации представлены в таблице 2.1.13.3.

Таблица 2.1.13.3

Результаты измерений уровней общей вибрации

| №№ точек измерения | Эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ось X | Ось Y | Ось Z |
| ДУ по 114-116 и табл. 5.37 СанПиН 1.2.3685-21 | 67 | 67 | 67 |
| Точка 1 - на металлическом стержне по п. 5.3.4.2а ГОСТ Р 53964-2010, размещенном в центральной части участка | 63,2 | 64,5 | 65,2 |

В результате проведенных исследований установлено, что измеренные эквивалентные корректированные уровни вибрации, не превышают уровни, допустимые действующими государственными санитарными нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" и соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений».

2.1.14 Инженерно-строительные условия

Согласно геоморфологической карте Ленинградской области, составленной по материалам СЗТГУ, территория, включающая участок изысканий, расположена в пределах Приневской низины.

Исследуемая территория находится в пределах аккумулятивной озерно-ледниковой равнины. Уклон поверхности превышает 5%, на отдельных участках и более 15%. Глубина залегания грунтовых вод до 3,0 м. Вероятность затопления паводковыми водами отсутствует. Овраги глубиной более 3 м отсутствуют, почвы не засоленные. К неблагоприятным факторам относятся:

– возможность проявления плывунных свойств грунтов практически маловероятна;

– в гидрогеологическом отношении рассматриваемый участок характеризуется наличием одного безнапорного горизонта подземных вод. Водоносный безнапорный горизонт приурочен песчаным частицам в супесях (ИГЭ-1) и суглинках (ИГЭ-2,3). Наблюдаемый уровень в период бурения (декабрь 2021 г) отмечен в районе на глубине 1,7-2,4 м, абс.отметки – 77,25-84,40 м. В неблагоприятные периоды года (текстовое периоды осенних обложных дождей, весеннего снеготаяния) уровень грунтовых вод типа верховодки со свободной поверхностью устанавливается вблизи дневной поверхности на глубинах 0,1-0,2м, с возможным образованием открытого зеркала грунтовых вод;

– биогенный фактор – отсутствует;

– техногенный фактор – отсутствует;

– исследуемая территория относится к ограниченно-благоприятной для строительства.

Таблица 2.1.14.1

Инженерно-геологическое районирование исследуемой территории

| Индекс | Признаки выделения | Индекс | Признаки выделения | Индекс | Критерии выделения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Аккумулятивная озерно-ледниковая равнина | I-1 | Возможность проявления плывунных св-в грунтов | I-1-аб | а –пучинистые глинистые грунты |

Таблица 2.1.14.2

Инженерно-геологическая оценка территории для застройки

| Инженерно-геологическая оценка территории | Уклон поверхности, % | Глубина залегания грунтовых вод от поверхности земли, м | Наличие слабых грунтов в основании | Вероятность затопления паводковыми водами, наличие оврагов | Засоленность почв | Климат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория ограниченно-благоприятная для строительства | Менее 5 | До 3,0м | Возможность проявления плывунных св-в грунтов | Отсутствует | Не засоленные | Ограничений нет |

2.2 Планировочная характеристика территории. Планировочные ограничения

2.2.1 Характеристика размещения территории проектирования

Проектируемая территория расположена в северо-западной части деревни Малое Верево Веревского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области и включает в себя земельные участки с кадастровыми номерами  47:23:0259002:1377, 47:23:0259002:1444, 47:23:0259002:1445, 47:23:0259002:1446, 47:23:0259002:1447, 47:23:0259002:1448, 47:23:0259002:1449, 47:23:0259002:1450, 47:23:0259002:1380, 47:23:0259002:1381. Площадь территории составляет 72,18 га.

Границы территории проектирования уточнены согласно распоряжению Комитета градостроительной политик Ленинградской области №78 от 10.04.2023 г.

Территория проектирования находится на расстоянии 1,0 км от Киевского шоссе и 2,5 км от ж/д станций «Новое Мозино» и «Старое Мозино».

В настоящее время категория земель по целевому назначению – земли населенных пунктов.

Перечень земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет, представлен в таблице 2.2.1.1.

Таблица 2.2.1.1

Земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учёт

| № п/п | Кадастровый номер | Категория | Разрешенное использование | Площадь, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 47:23:0259002:1377 | Земли населенных пунктов | Сельскохозяйственное использование | 128355 |
| 2 | 47:23:0259002:1444 | Земли населенных пунктов | Сельскохозяйственное использование | 78456 |
| 3 | 47:23:0259002:1445 | Земли населенных пунктов | Сельскохозяйственное использование | 103763 |
| 4 | 47:23:0259002:1446 | Земли населенных пунктов | Сельскохозяйственное использование | 88399 |
| 5 | 47:23:0259002:1447 | Земли населенных пунктов | Сельскохозяйственное использование | 123495 |
| 6 | 47:23:0259002:1448 | Земли населенных пунктов | Сельскохозяйственное использование | 60266 |
| 7 | 47:23:0259002:1449 | Земли населенных пунктов | Сельскохозяйственное использование | 942 |
| 8 | 47:23:0259002:1450 | Земли населенных пунктов | Сельскохозяйственное использование | 935 |
| 9 | 47:23:0259002:1380 | Земли населенных пунктов | Сельскохозяйственное использование | 119421 |
| 10 | 47:23:0259002:1381 | Земли населенных пунктов | Сельскохозяйственное использование | 17734 |
| Итого в границах проектирования: |  |  |  | 721766 |

2.2.2 Планировочные ограничения

Планировочные ограничения территории:

- отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленные объекты культурного наследия, включенные в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области. Территория расположена вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия (письмо Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области от 14.02.2022 №01-09-141/2022-0-1).

Отсутствуют объекты историко-культурного и археологического наследия, внесенные в государственный реестр, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия местного и регионального значения (письмо Администрации МО «Веревское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 03.02.2022 №182-01-13).

Сведениями об отсутствии на территории изысканий объектов археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического), Комитет по сохранению культурного наследия ЛО не располагает.

В целях определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, согласно ст.28 Федерального закона от 25.06.2002№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 73-ФЗ) на земельных участках, землях лесного фонда или в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, проводится государственная историко-культурная экспертиза (до начала указанных работ).

В соответствии с п. 56 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О  внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 342-ФЗ) до утверждения в соответствии с пп. 34.2, п. 1 ст. 9 Федерального закона № 73-ФЗ границ территорий, в отношении которых у федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, уполномоченных в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, имеются основания предполагать наличие на таких территориях объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, государственная историко­культурная экспертиза проводится в соответствии с абзацем девятым ст. 28, абзацем третьим ст. 30, п. 3 ст. 31 Федерального закона № 73-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня официального опубликования Федерального  закона № 342-ФЗ).

Учитывая изложенное, Заказчик работ в соответствии со ст. 5.1, 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ, п.56 ст.26 Федерального закона № 342-ФЗ обязан:

– обеспечить проведение и финансирование государственной историко­культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона№ 73-ФЗ;

– представить в Комитет документацию, подготовленную на основании археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

В случае обнаружения в границах земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия Комитетом решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия:

– разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия (далее документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия);

– получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в Комитет на согласование;

– обеспечить реализацию согласованной Комитетом документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия;

- не входит в границы существующих и планируемых к организации особо охраняемых природных территорий местного, регионального, федерального значения (письмо Администрации МО «Веревское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 03.02.2022 №182-01-13);

- не входит в границы водоохранных зон, прибрежно-защитных полос, береговых полос;

- отсутствуют выраженные пути миграции крупных наземных позвоночных животных, при этом, маршруты весенней и осенней миграции водоплавающих птиц проходят через Ленинградскую область, в то числе Гатчинский район (письмо Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области от 02.02.2022 № И-360/2022);

- отсутствуют поверхностные и подземные источники хозяйственно-питьевого водоснабжения и зоны их санитарной охраны, месторождения твердых полезных ископаемых, участки недр, предоставленных в пользование (горные и геологические отводы) (письмо ФБУ «ТФГИ по СЗФО» от 03.03.2022 №06-06/272);

- территория расположена в границах мелиоративной осушительной системы «Центральное отделение», состоящей из открытых каналов и закрытых коллекторно-дренажных сетей. Водоприемником мелиоративной системы является река Ижора. Проходят трассы внутрихозяйственных каналов и коллекторно-дренажные системы. Отсутствуют каналы Государственной межхозяйственной сети, отнесенные к водным объектам (письмо  ФГБУ «Управление «ЛЕНМЕЛИОВОДХОЗ» от 05.03.2022 №294).

При проведении строительных и эксплуатационных работ на территории строительства возможно разрушение каналов и дренажа, попадание неочищенных стоков и других загрязнителей в каналы, дренаж и водный объект -реку Ижора, расположенную вблизи от южной границы территории. При проектировании системы водоотведения необходимо выполнить технические требования:

- Исключение подтопления и ухудшения водного режима смежных территорий.

2.Отведение поверхностных стоков предусмотреть с их очисткой на сертифицированных локальных очистных сооружениях.

3.	Согласование водоотведения с Невско-Ладожским БВУ.

4.	Согласование конструкции узлов сброса стоков с ФГБУ «Управление «Ленмелиоводхоз».

5. Исключение попадания неочищенных стоков в мелиоративные каналы и дренаж, в том числе при аварийных ситуациях.

6.	Установка в узле сброса прибора учёта объёма стоков.

7.	 Отведение очищенных стоков по осушительным каналам осуществляется при выполнении Постановления Правительства РФ № 18 от 19.01.2022 года «О порядке и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование», оформлении в установленном порядке.

8.Параметры отведения очищенного стока не должны противоречить следующей нормативной документации:

СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

-	СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населённых пунктов, санитарная охрана водных объектов».

- санитарно-защитная зона от объекта негативного воздействия фермерское хозяйство «Муслим» – 300 м;

- расположены охранные зоны инженерных сетей и сооружений;

- приаэродромная территория аэродрома совместного базирования «Пушкин»:

- частично расположена в границах «Четвертой подзоны приаэродромной территории аэродрома совместного базирования «Пушкин» (реестровый номер 47:00-6.294»); «Третьей подзоны приаэродромной территории аэродрома совместного базирования «Пушкин» (реестровый номер 47:00-6.306»).

- полностью расположена в границах «Шестой подзоны приаэродромной территории аэродрома совместного базирования «Пушкин» (реестровый номер 47:00-6.307»); «Приаэродромной территории аэродрома совместного базирования «Пушкин» (реестровый номер 47:00-6.305»).

Проектные решения соответствуют ограничениям, установленным Приказом первого заместителя министра обороны Российской Федерации № 946 от 04.10.2022 г.

## 2.3. Население

Основные показатели проектной численности населения в соответствии с генеральным планом Веревского сельского поселения представлены в таблице 2.3.1.

В границах проектирования существующее население отсутствует.

Таблица 2.3.1

Проектная численность населения по данным МО "Веревское сельское поселение»

| #### № #### п/п | Показатели | Численность населения, человек |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь 2025 год | Расчетный срок 2035 год |
| 1 | Д. Малое Верево | 8235 | 13410 |

## 2.4 Социальная инфраструктура

В границах территории проектирования объекты социальной инфраструктуры отсутствуют.

В Генеральном плане Веревского сельского поселения в границах территории проектирования предусмотрены объекты капитального строительства местного значения (см. рис. 2.4.1):

– физкультурно-оздоровительный комплекс (спортивный зал площадью 1500 кв.м, бассейн 350 кв.м);

– футбольное поле 5400 кв.м;

– универсальная спортивная площадка 4600 кв.м;

– учреждение клубного типа на 810 мест.

Рисунок 2.4.1

В соответствии со сведениями Администрации Гатчинского района Ленинградской области на земельном участке с кадастровым номером 47:23:0245003:738 (Ленинградская область, Гатчинский район, Веревское СП, д. Малое Верево, ул. Кутышева, з/у 17) планируется строительство общеобразовательной школы на 825 мест, планируемый срок строительства 2027 год (письмо № ИСХ-ЮР-705/2022 от 04.03.2022). Согласно письму Администрации Гатчинского района Ленинградской области (№ИСХ-ЮР-5031/2023 от 11.07.2023) до 2027 года возможно временное обеспечение местами в общеобразовательных организациях Гатчинского района с осуществлением подвоза детей на школьных автобусах.

## 2.5 Транспортная инфраструктура

2.5.1 Внешний транспорт

Транспортная связь территории проектирования с Санкт-Петербургом и ближайшими населенными пунктами Ленинградской области осуществляется по Киевскому шоссе, являющемся частью федеральной трассы Р-23 «Псков».

Территория проектирования находится на расстоянии 1,0 км от Киевского шоссе и 2,5 км от ж/д станций «Новое Мозино» и «Старое Мозино».

Местная улично-дорожная сеть в районе проектирования на текущее время не развита.

Согласно Схемы территориального планирования Ленинградской области вблизи границ проектирования предусматривается строительство автомобильной дороги регионального значения.

2.5.2 Общественный транспорт

В районе деревни Малое Верево проходят трассы следующих межрегиональных маршрутов, работающих по заказу Комитета Ленинградской области по транспорту (письмо Комитета Ленинградской области по транспорту от 02.02.2022 № исх-395/2022):

– К-18 (г. Гатчина, микрорайон Аэродром – г. Санкт-Петербург);

– К-18А (г. Гатчина, Мариенбург – г. Санкт-Петербург);

– К-100 (г. Гатчина – г. Санкт-Петербург);

– 431 (г. Гатчина – г. Санкт-Петербург, ул. Костюшко).

Остановочные пункты общественного транспорта находится на расстоянии 1 км от территории проектирования на Киевском шоссе.

## 2.6 Инженерная инфраструктура

Теплоснабжение

В настоящее время в границах проектирования источники теплоснабжения и тепловые сети отсутствуют.

Водоснабжение

В настоящее время в границах проектирования источники водоснабжения и сети водоснабжения отсутствуют.

Канализация

В настоящее время в границах проектирования сети бытовой и дождевой канализации отсутствуют.

Газоснабжение

В настоящее время в границах проектирования существующие элементы газораспределительной сети отсутствуют.

Электроснабжение

Сети электроснабжения в границах проектирования представлены воздушными линиями электропередач напряжением ВЛ 330 кВ, ВЛ 110 кВ ПИК - Верево (Балтийская-14), ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ; кабельными линиями 0,4 кВ; отдельно стоящей ТП б/№.

Связь

В настоящее время в границах проектирования сети связи отсутствуют.

- АНАЛИЗ РЕШЕНИЙ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ РАЗРАБОТАННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Веревское сельское поселение» и Правилами землепользования и застройки «Веревское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области в действующей редакции, развитие рассматриваемой части д. Малое Верево предусматривается в зонах:

функциональное зонирование:

Ж2 – зона застройки малоэтажными жилыми домами;

О – зона   общественно-деловой застройки;

П1 – зона производственная.

градостроительное зонирование:

ТЖ.2 – зона застройки малоэтажными жилыми домами;

ТД.5 – зона делового, общественного и коммерческого назначения планируемых территории;

ТП.1 – производственная зона.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

## 4.1 Предложения по формированию архитектурно-планировочной и	функциональной структуры территории проектирования

На рассматриваемой территории предлагается формирование 5 элементов планировочной структуры (частей элементов планировочной структуры):

– элемент планировочной структуры 1 – квартал 1 – площадью 22,16 га;

– элемент планировочной структуры 2 – квартал 2 – площадью 18,18 га;

– элемент планировочной структуры 3 – квартал 3 – площадью 7,04 га;

– элемент планировочной структуры 4 – квартал 4 –   площадью 3,78 га;

– элемент планировочной структуры 5 – квартал 5 – площадью 11,73 га.

В границах элементов планировочной структуры планируется размещение объектов жилой застройки и необходимых объектов социально-культурного обслуживания в пристроенных, встроено-пристроенных помещениях и отдельно стоящих объектах, территорий озеленения, благоустройства и рекреации, спортивных площадок и объектов для хранения автомобилей, а также объектов коммунального обслуживания.

При определении функционального назначения размещаемых объектов и формировании планировочного каркаса на территории учитывается:

– функциональное и градостроительное зонирование территории;

– необходимость размещения объектов местного значения в соответствии с решениями Генерального плана Веревского сельского поселения;

– необходимость учета трассировки ВЛ 330 кВ и охранной зоны объекта электросетевого хозяйства, а также решение о переносе ВЛ 10 кВ в территории общего пользования в соответствии с комплексной схемой трассировки инженерных сетей;

– потребность в обеспечении размещаемых объектов инженерной, транспортной и социально-культурной инфраструктурой;

– необходимость обеспечения размещаемых жилых объектов комфортной средой путем организации озелененных зон, открытых спортивных, детских площадок и площадок для отдыха.

Проектными решениям красными линиями выделены территории общего пользования и границы элементов планировочной структуры, сформированы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства.

В границах проектирования и на территории элементов планировочной структуры выделены следующие функционально-планировочные зоны:

– многоквартирных малоэтажных жилых домов с обустройством спортивных и детских площадок, площадок для отдыха и размещением объектов обслуживания жилой застройки в пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях;

– объектов предоставления коммунальных услуг;

– объектов образования;

– спортивных объектов;

– объектов торговли;

– благоустройства и озеленения территории;

– культурно-досуговых объектов;

– хранения автотранспорта;

– для размещения объектов улично-дорожной сети.

Проектом в границах элементов планировочной структуры сформированы земельные участки и определены зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, характеристика которых приведена в таблице 4.1.1.

Здания и сооружения на участках жилой застройки конструктивно объединены подземными коммуникациями и/или арками.

Максимальная общая площадь квартир в границах проектирования составит 240000 кв.м.

Площадь квартир на 1 га территории (плотность жилого фонда) при полном развитии составит:

– квартал 1 – 130920/22,16 = 5908 кв.м/га;

– квартал 2 – 109080/ 18,18 = 6000 кв.м/га,

что соответствует максимально допустимому показателю по п. 3.1.1 Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области для зоны интенсивной урбанизации при численности населения в населенном пункте на расчетный срок от 12 тыс. до 20 тыс. чел - 6000 кв.м/га.

Таблица 4.1.1

Характеристика земельных участков и зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

| Номер земельного участка | Номер зоны планируемого размещения объекта капитального строительства | Назначение объекта капитального строительства | Площадь земельного участка / зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, кв. м | Максимальная площадь зданий, кв. м | Предельная этажность зданий, этаж | Предельная высота зданий, м | Предельное количество этажей зданий, этаж | Максимальная общая площадь квартир, кв.м. | Минимальная общая площадь встроенно-пристроенных помещений, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) со встроенно-пристроенными помещениями | 24825 | 26670 | 4 | 18 | 5 | 16319 | 3600 |
| 2 | 2 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | 29644 | 35591 | 4 | 18 | 5 | 25625 | - |
| 3 | 3 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | 11566 | 9363 | 4 | 18 | 5 | 6741 | - |
| 4 | 4 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) со встроенно-пристроенными помещениями | 8004 | 10260 | 4 | 18 | 5 | 7387 | 430 |
| 5 | 5 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный | 8206 | 8972 | 4 | 18 | 5 | 6460 | - |
| 6 | 6 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) со встроенно-пристроенными помещениями | 6664 | 7646 | 4 | 18 | 5 | 5070 | 570 |
| 7 | 7 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | 6396 | 7646 | 4 | 18 | 5 | 5640 | - |
| 8 | 8 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | 6946 | 7646 | 4 | 18 | 5 | 5640 | - |
| 9 | 9 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | 6407 | 6969 | 4 | 18 | 5 | 5100 | - |
| 10 | 10 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | 6159 | 7672 | 4 | 18 | 5 | 5440 | - |
| 11 | 11 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | 6789 | 7672 | 4 | 18 | 5 | 5440 | - |
| 12 | 12 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | 6060 | 7672 | 4 | 18 | 5 | 5440 | - |
| 13 | 13 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | 6930 | 7672 | 4 | 18 | 5 | 5440 | - |
| 14 | 14 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) со встроенно-пристроенными помещениями | 6931 | 7672 | 4 | 18 | 5 | 4953 | 810 |
|  |  | в т.ч. встроенно-пристроенные помещения: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | центр врачей общей практики |  |  |  |  |  |  | 810 |
| 15 | 15 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) со встроенно-пристроенными помещениями | 29588 | 28324 | 4 | 18 | 5 | 20225 | 1480 |
| 16 | 16 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | 13152 | 15292 | 4 | 18 | 5 | 10880 | - |
| 17 | 17 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | 14081 | 16618 | 4 | 18 | 5 | 11900 | - |
| 18 | 18 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | 20479 | 25399 | 4 | 18 | 5 | 18402 | - |
| 19 | 19 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | 16184 | 17864 | 4 | 18 | 5 | 12862 | - |
| 20 | 20 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | 16042 | 17860 | 4 | 18 | 5 | 12308 | - |
| 21 | 21 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) со встроенно-пристроенными помещениями | 25991 | 27443 | 4 | 18 | 5 | 15210 | 2850 |
| 22 | 22 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | 18340 | 23016 | 4 | 18 | 5 | 15210 | - |
| 23 | 23 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | 12596 | 16883 | 4 | 18 | 5 | 12308 | - |
| 24 | 24 | Объект дошкольного образования на 210 мест | 8001 | 7350 | 3 | 12 | 4 | - | - |
| 25 | 25 | Объект дошкольного образования на 255 мест, объект начального образования на 275 мест | 24830 | 15800 | 3 | 12 | 4 | - | - |
| 26 | 26 | Дом культуры на 810 мест* | 8681 | 2500 | 2 | 8 | 3 | - | - |
| 27 | 27 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 12451 | 5343 | 3 | 20 | 4 | - | - |
| 28 | 28 | Объект капитального строительства, предназначенный для продажи товаров | 27805 | 13800 | 2 | 8 | 3 | - | - |
| 29 | 29 | Объект капитального строительства, предназначенный для продажи товаров | 15130 | 6850 | 2 | 8 | 3 | - | - |
| 30 | 30 | Объект капитального строительства, предназначенный для продажи товаров | 3026 | 2000 | 2 | 8 | 3 | - | - |
| 31 | 31 | Объект капитального строительства, предназначенный для продажи товаров | 3430 | 2000 | 2 | 8 | 3 | - | - |
| 32 | 32 | Объект капитального строительства, предназначенный для продажи товаров | 5203 | 2000 | 2 | 8 | 3 | - | - |
| 33 | - | Объект для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (футбольное поле и универсальная спортивная площадка) | 15077 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | - | Благоустройство территории | 17701 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 33 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 144 | 101 | 1 | 6 | 1 | - | - |
| 36 | 34 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 144 | 101 | 1 | 6 | 1 | - | - |
| 37 | 35 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 144 | 101 | 1 | 6 | 1 | - | - |
| 38 | 36 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 144 | 101 | 1 | 6 | 1 | - | - |
| 39 | 37 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 144 | 101 | 1 | 6 | 1 | - | - |
| 40 | 38 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 144 | 101 | 1 | 6 | 1 | - | - |
| 41 | 39 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 144 | 101 | 1 | 6 | 1 | - | - |
| 42 | 40 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 172 | 101 | 1 | 6 | 1 | - | - |
| 43 | 41 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 144 | 101 | 1 | 6 | 1 | - | - |
| 44 | 42 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 202 | 101 | 1 | 6 | 1 | - | - |
| 45 | 43 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 144 | 101 | 1 | 6 | 1 | - | - |
| 46 | 44 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (распределительный пункт) | 375 | 344 | 1 | 8 | 1 | - | - |
| 47 | 45 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (распределительный пункт) | 343 | 240 | 1 | 8 | 1 | - | - |
| 48 | - | Благоустройство территории | 7398 | - | - | - | - | - | - |
| 49 | - | Открытая площадка для хранения автотранспорта | 12644 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | - | Открытая площадка для хранения автотранспорта | 12442 | - | - | - | - | - | - |
| 51 | - | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (ЛЭП) | 4585 | - | - | - | - | - | - |
| 52 | - | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (ЛЭП) | 23520 | - | - | - | - | - | - |
| 53 | - | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (ЛЭП) | 8121 | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 46 | Объект улично-дорожной сети (проезд) | 1103 | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 47 | Объект улично-дорожной сети (проезд) | 1336 | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 48 | Объект улично-дорожной сети (проезд) | 3294 | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 49 | Объект улично-дорожной сети (проезд) | 1213 | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 50 | Объект улично-дорожной сети (проезд) | 867 | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 51 | Объект улично-дорожной сети (проезд) | 1981 | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 52 | Объект улично-дорожной сети (проезд) | 8664 | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 53 | Объект улично-дорожной сети (проезд) | 1729 | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 59 | Объект улично-дорожной сети (проезд) | 3275 | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 58 | Объект улично-дорожной сети (проезд) | 2080 | - | - | - | - | - | - |
| 66 | 54 | Улично-дорожная сеть (улица в жилой застройке) | 11944 | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 55 | Улично-дорожная сеть (улица в жилой застройке) | 25553 | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 56 | Улично-дорожная сеть (улица в жилой застройке) | 28127 | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 57 | Улично-дорожная сеть (улица в жилой застройке) | 27217 | - | - | - | - | - | - |
| 68 | - | Благоустройство территории | 8280 | - | - | - | - | - | - |
| 69 | - | Благоустройство территории | 4732 | - | - | - | - | - | - |
| 70 | - | Благоустройство территории | 764 | - | - | - | - | - | - |
| 71 | - | Благоустройство территории | 21555 | - | - | - | - | - | - |
| 72 | - | Благоустройство территории | 3949 | - | - | - | - | - | - |
| 73 | - | Благоустройство территории | 6474 | - | - | - | - | - | - |
| 74 | - | Благоустройство территории | 4273 | - | - | - | - | - | - |
| 75 | - | Благоустройство территории | 16815 | - | - | - | - | - | - |
| 76 | - | Благоустройство территории | 16148 | - | - | - | - | - | - |

*конкретизация объектов обслуживания населения во встроенно-пристроенных помещениях указана только в случае размещения таковых объектов, требуемых для обеспечения нормативной потребности по РНГП и МНГП ЛО.

** вместимость объекта соответствует решениям Генерального плана Веревского сельского поселения.

***Максимальная общая площадь квартир определена в соответствии с ч. 5 ст. 15 Жилищного кодекса Российской Федерации - общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.

## 4.2 Жилищный фонд. Расчет численности населения

Существующее население в границах проектирования отсутствует.

Расчет численности населения выполнен в соответствии с нормой жилищной обеспеченности по п. 3.1.5 Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области - 31 кв.м на человека.

Данные о проектном жилищном фонде (общей площади квартир) и результаты расчета численности населения представлены в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1

| № земельного участка | № зоны ОКС | Общая площадь квартир, кв.м | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 16319 | 526 |
| 2 | 2 | 25625 | 827 |
| 3 | 3 | 6741 | 217 |
| 4 | 4 | 7387 | 238 |
| 5 | 5 | 6460 | 208 |
| 6 | 6 | 5070 | 164 |
| 7 | 7 | 5640 | 182 |
| 8 | 8 | 5640 | 182 |
| 9 | 9 | 5100 | 165 |
| 10 | 10 | 5440 | 175 |
| 11 | 11 | 5440 | 175 |
| 12 | 12 | 5440 | 175 |
| 13 | 13 | 5440 | 175 |
| 14 | 14 | 4953 | 160 |
| 15 | 15 | 20225 | 652 |
| 16 | 16 | 10880 | 351 |
| 17 | 17 | 11900 | 384 |
| 18 | 18 | 18402 | 594 |
| 19 | 19 | 12862 | 415 |
| 20 | 20 | 12308 | 397 |
| 21 | 21 | 15210 | 491 |
| 22 | 22 | 15210 | 491 |
| 23 | 23 | 12308 | 397 |
| Итого |  | 240000 | 7742 |

## 4.3 Предложения по формированию социальной инфраструктуры

В настоящее время в границах рассматриваемой территории отсутствуют объекты социального и коммунально-бытового назначения.

Предложения по развитию социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения территории проектирования основаны на принципах устойчивого развития территории и обеспечения жителей комплексом жизненно важных видов услуг. Обеспечение населения обслуживанием сверх требуемого возможно осуществлять на коммерческой основе, как в государственных, так и в частных учреждениях, при этом функционирование таких объектов будет определяться спросом населения и прибыльностью этих объектов.

Проектным решениями для обеспечения потребности в объектах социально-культурного назначения и формирования комфортной среды проживания запланированы к размещению на территории:

– объект для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (футбольное поле, универсальная спортивная площадка) на земельном участке 33;

– дом культуры на 810 мест на земельном участке 26 (зона планируемого размещения объектов капитального строительства 26);

– физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным залом, бассейном и банно-оздоровительным комплексом на земельном участке 27 (зона планируемого размещения объектов капитального строительства 27);

– объекты торговли на земельных участках 28, 29, 30, 31, 32 (зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 28, 29, 30, 31, 32 соответственно);

– объекты благоустройства и озеленения общей площадью 8,30 га на земельных участках 68, 69,70, 71;

– а также размещение объектов коммерческого назначения без определённого функционального использования и центра врачей общей практики (810 кв.м на земельном участке 14 (зоне планируемого размещения объектов капитального строительства 14)  во встроенно-пристроенных помещениях.

Расчет потребности населения проектируемой жилой застройки в объектах социального и коммунально-бытового назначения микрорайонного уровня выполнен в соответствии с требованиями Региональных норм градостроительного проектирования Ленинградской области и Местных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области. В таблице 4.3.1 представлены данные о нормативной потребности и предложения о размещении нормируемой потребности объектов социальной инфраструктуры в целом по жилому микрорайону при расчетной численности населения жилого квартала 7742 чел.

Таблица 4.3.1

| Вид объекта | Номер земельного участка/зона ОКС | Характеристика объекта |  |  | Параметры доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. измерения | Количество (норматив) | Количество (размещ.) |  |  |
| - Дошкольные образовательные организации | 24, 25 | мест | 465 | 465 | 500 м |  |
| - Общеобразовательные организации | 25, школа на 825 мест на ЗУ 47:23:0245003:738* | мест | 705 | 275 в границах ДПТ/430 за границами ДПТ | 500 м |  |
| - Спортивные объекты |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий (спортивные залы) | 27 | кв.м площади пола | 2710 | 2710 | 1500 м |  |
| 3.2 Бассейны | 27 | кв. м зеркала воды | 580 | 580 |  |  |
| 3.3 Плоскостные спортивные сооружения | 1-23, 33, 68, 69, 71, 72, 73, 74 | кв.м | 15097 | 15100 | 300 м |  |
| - Объекты торговли | 28, 29, 30, 31, 32 | кв.м торговой площади | 3045 | 3050 | 800 м |  |
| - продовольственными товарами | 28, 29, 30, 31, 32 | кв.м торговой площади | 929 | 930 |  |  |
| -непродовольственными товарами | 28, 29, 30, 31, 32 | кв.м торговой площади | 2116 | 2120 |  |  |
| - Объекты общественного питания | 28, 29, 30, 31, 32 | мест | 310 | 310 | 800 м |  |
| - Объекты бытового обслуживания | 28, 29, 30, 31, 32 | рабочих мест | 39 | 39 | 800 м |  |
| - Аптеки | 28, 30, 31, 32 | кв.м | 387 | 387 | 800 м |  |
| - Отделения банков | 31 | операционное место | 4 | 4 | Не нормируется |  |
| - Многопрофильные центры по работе с детьми и молодежью | 26 | кв.м общей площади | 194 | 195 | Не нормируется |  |
| - Помещения досуга и любительской деятельности | 26 | кв.м | 387 | 390 | Не нормируется |  |
| - Жилищно-эксплуатационные службы (помещение управляющей компании) | 26 | объект | 1 | 1 | Не нормируется |  |
| - Рынок | 28 | кв.м торговой площади | 186 | 190 | 800 м |  |
| - Производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов | 28, 30, 31, 32 | рабочих мест | 31 | 31 | 800 м |  |
| - Прачечная самообслуживания, мини-прачечная | 28, 30, 31, 32 | кг/смену | 77 | 77 | 800 м |  |
| - Химчистка самообслуживания, мини-химчистка | 28, 30, 31, 32 | кг/смену | 31 | 31 | 800 м |  |
| - Предприятия по химчистке | 28, 30, 31, 32 | кг/смену | 31 | 31 | 800 м |  |
| - Банно-оздоровительный комплекс | 27 | помывочных мест | 39 | 39 | 800 м |  |
| - Общественные туалеты | 28, 29, 30, 31, 32 | прибор | 8 | 8 | 800 м |  |
| - Пункт приёма вторичного сырья | 29 | объект | 0,4 | 1 | 800 м |  |
| - Общедоступная библиотека с детским отделением | 26 | объект | 0,77 | 1 | Не нормируется |  |
| - Опорный пункт охраны порядка | 26 | кв.м | 77 | 77 | Не нормируется |  |
| - Центр врачей общей практики | 14 (встроенно-пристроенные помещения на 810 кв.м) | объект | 0,77 | 1 | Не нормируется |  |

*- В соответствии со сведениями Администрации Гатчинского района Ленинградской области на земельном участке с кадастровым номером 47:23:0245003:738 (Ленинградская область, Гатчинский район, Веревское СП, д. Малое Верево, ул. Кутышева, з/у 17) планируется строительство общеобразовательной школы на 825 мест, планируемый срок строительства 2027 год (письмо № ИСХ-ЮР-705/2022 от 04.03.2022).

Удовлетворение потребности мест в объектах начального и среднего образования решено путем размещения в границах проектирования объекта начального образования на 275 мест на земельном участке 25 (дошкольная образовательная организация на 255 мест, общеобразовательная организация объект (начальная ступень образования) на 275 мест), а также за счет общеобразовательной организации на 825 мест, планируемого к строительству на земельном участке 47:23:0245003:738, расположенном за границами проектирования.

Согласно письму Администрации Гатчинского района Ленинградской области (№ИСХ-ЮР-5031/2023 от 11.07.2023) до 2027 года возможно временное обеспечение местами в общеобразовательных организациях Гатчинского района с осуществлением подвоза детей на школьных автобусах.

Согласно расчету на 1 очередь развития территории требуется 106 мест в ДОО, на 2 – 148 мест. Согласно проектным решениям предусмотрено размещение ДОО на 255 мест на 1 очередь. На 3 очередь развития территории требуется 97 мест, на 4 очередь – 114 мест. предусмотрено размещение ДОО на 240 мест на 3 очередь.

Нормативная потребность населения в объектах социального обслуживания решена за счет отдельно стоящих объектов капитального строительства различного функционального назначения, при этом во встроено-пристроенных помещениях на земельном участке 14 (зоне планируемого размещения объектов капитального строительства 14) размещается центр врачей общей практики. Функциональное назначение прочих встроенно-пристроенных помещений будет определено конъюнктурой рынка.

В соответствии с МНГП ЛО п. 2.1.2 максимально допустимый уровень территориальной доступности дошкольных образовательных организаций составляет 500 м для малоэтажной жилой застройки, для общеобразовательных организаций – 500 м.

В соответствии с РНГП ЛО п. 2.1.7 минимальная транспортная доступность до станций скорой помощи составляет 20 мин., при этом фактическая транспортная доступность составляет 8 мин., согласно п. 2.3.1 время прибытия подразделения пожарной охраны для сельских населенных пунктов составляет 20 мин, при этом фактическая транспортная доступность составляет 8 мин. Фактическая транспортная доступность от существующего пункта полиции составляет 4 мин., в соответствии с проектными решениями в границах зоны планируемого размещения объектов капитального  строительства 26 будет располагаться  опорный пункт охраны порядка.

Рис. 4.3.1 Схема радиусов доступности объектов образования и транспортной доступности экстренных служб

## 4.4 Предложения по формированию транспортной структуры

### 4.4.1 Транспорт

Предложения по организации транспортного обслуживания территории проектирования разработаны с учетом решений материалов генерального плана муниципального образования «Веревское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и схемы территориального планирования Ленинградской области

Пассажиропотоки на проектируемой территории будут формироваться на следующих направлениях:

-	деревня Малое Верево – город Санкт-Петербург;

-	связи между населенными пунктами.

### 4.4.1.1. Расчет пассажиропотоков

Величины суммарных пассажиропотоков в утренний час-пик рабочего дня (максимальные значения) при выезде из проектируемого жилого квартала определены на расчетную численность населения в соответствии с рекомендациями справочника проектировщика «Градостроительство» по формуле –

Пч = Пг х λ х β х kн / (2 х 365), чел/ч на выезд из района, где

Пг – годовой поток пассажиров, Пг = N х Рср, чел в двух направлениях

N – расчетная численность населения микрорайона

Рср = 450 поездок/год– средняя транспортная подвижность

λ – коэффициент сезонной неравномерности, λ = 1,0

β – коэффициент суточного максимума (доля часа-пик), β = 0,15

kн – коэффициент неравномерности потока по направлениям, kн = 2,0

Распределение суммарных пассажиропотоков, формирующихся на рассматриваемой территории, в утренний час-пик по видам транспорта с учетом расчетного уровня автомобилизации населения принято:

- индивидуальный легковой транспорт 		– 60 %

- наземный общественный транспорт (автобус)	– 40 %.

Результаты расчета суммарного пассажиропотока в утренний час-пик рабочего дня при выезде с территории с распределением по видам транспорта представлены в таблице 4.4.1.1.

Таблица 4.4.1.1

| Расчетная численность населения, чел | Суммарный пассажиропоток в утренний час-пик при выезде из жилой части, чел/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |
|  |  | на индивидуальном легковом транспорте | на общественном транспорте |
| 7742 | 1431 | 859 | 572 |

### 4.4.1.2 Общественный транспорт

В настоящее время прямое сообщение осуществляется межрегиональными маршрутами К-18, К-18А , К-100, № 431.

Остановки общественного транспорта расположены вне границ проектирования (на расстоянии 1000 м) на Киевском шоссе.

В рамках данного проекта предусматривается организация дополнительного маршрута общественного транспорта и дополнительных остановочных пунктов в северной части территории с выходом на Пегелевское шоссе и вдоль южной границы по Проектируемой улице №1 («Схема организации движения транспорта и пешеходов. Cхема организации улично-дорожной сети», Лист 4).

Радиус пешеходной доступности остановочных пунктов составляет 500 м, что соответствует СП 42.13330.2016 п. 11.24.

Расстояние кратчайшего пешеходного пути до остановочных пунктов составляет: от многоквартирных жилых домов - 490 м; от предприятий торговли с площадь торгового зала 1000 кв.м. и более - 50 м; от центра врачей общей практики - 30 м, что соответствует Распоряжению Министерства транспорта РФ № НА-19-р от 31.01.2017 г, п.3.1.1.

### 4.4.1.3 Индивидуальный легковой транспорт

Минимальное предельное значение расчетного показателя уровня автомобилизации населения на 1000 человек постоянного и временного (сезонного) населения в Веревском сельском поселении составляет 375 машиномест согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области.

В соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования ЛО для многоквартирной жилой застройки:

– допускается размещение закрытых и открытых автостоянок за границами кварталов, микрорайонов, но в пределах максимально допустимого уровня территориальной доступности автостоянок от места проживания автовладельцев, который составляет для новых кварталов и микрорайонов не более 800 м;

– в границах элемента планировочной структуры, а также на стоянках (парковках) транспортных средств, являющихся элементами благоустройства автомобильных дорог, прилегающих к границам элемента планировочной структуры, должно быть размещено не менее 70 % от уровня автомобилизации населения, при этом не менее 50% парка автомобилей должно размещаться на открытых наземных стоянках.

Результаты расчета количества индивидуальных легковых автомобилей жителей проектируемого квартала, а также для встроенно-пристроенных помещений (ВПП) представлены в таблице 4.4.1.3.1.

Tаблица 4.4.1.3.1

| Номер ЗУ/ зоны ОКС | Численность населения, чел. | Торг. площадь ВПП, м2 | Нормативное количество*, м/м |  | Размещаемое для населения, м/м |  |  |  | Размещаемое для ВПП, м/м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | для населения | для ВПП *** | на участке/ зоне ОКС | за пределами ЭПС** | вдоль УДС | в границах ЭПС | на ЗУ/ зоне ОКС | вдоль УДС | в границах ЭПС |
| 1 | 526 | 1000 | 197 | 70 | 197 | - | - | - | 13 | 57 | - |
| 2 | 827 |  | 311 | - | 114 | 131 | 18 | 48 | - | - | - |
| 3 | 217 |  | 81 | - | 54 | 24 | - | 3 | - | - | - |
| 4 | 238 | 280 | 89 | 20 | 26 | 54 | - | 9 | - | 16 | 4 |
| 5 | 208 |  | 78 | - | 12 | 50 | - | 16 | - | - | - |
| 6 | 164 | 280 | 62 | 20 | 53 | 9 | - | - | - | 17 | 3 |
| 7 | 182 |  | 68 | - | 49 | 19 | - | - | - | - | - |
| 8 | 182 |  | 68 | - | 50 | 18 | - | - | - | - | - |
| 9 | 165 |  | 62 | - | 42 | 20 | - | - | - | - | - |
| 10 | 175 |  | 66 | - | 40 | 20 | 6 | - | - | - | - |
| 11 | 175 |  | 66 | - | 59 | 7 | - | - | - | - | - |
| 12 | 175 |  | 66 | - | 42 | 20 | 4 | - | - | - | - |
| 13 | 175 |  | 66 | - | 62 | 4 | - | - | - | - | - |
| 14 | 160 | 480 | 60 | 34 | 42 | 18 | - | - | 20 | 10 | 4 |
| 15 | 652 | 720 | 246 | 50 | 191 | 55 | - | - | - | 50 | - |
| 16 | 351 |  | 132 | - | 96 | 36 | - | - | - | - | - |
| 17 | 384 |  | 144 | - | 57 | 87 | - | - | - | - | - |
| 18 | 594 |  | 223 | - | 57 | 103 | 42 | 21 | - | - | - |
| 19 | 415 |  | 156 | - | 100 | 56 | - | - | - | - | - |
| 20 | 397 |  | 149 | - | 127 | 22 | - | - | - | - | - |
| 21 | 491 | 1700 | 186 | 120 | 129 | 57 | - | - | 94 | 24 | 2 |
| 22 | 491 |  | 186 | - | 84 | 22 | - | 80 | - | - | - |
| 23 | 397 |  | 149 | - | 59 | 41 | - | 49 | - | - | - |
| Итого: | 7742 | 4460 | 2911 | 314 | 1742 | 873 | 70 | 226 | 127 | 174 | 13 |

*100% обеспеченность;

**873 машиноместа (не более 30 % от нормативного количества) размещаются в нормативной доступности от проектируемых ОКС на земельных участках 49, 50, предназначенных для размещения открытых площадок для хранения автотранспорта.

*** расчет машиномест для ВПП произведен из норматива 7 м/м на 100 кв.м. торговой площади.

Рис. 4.4.1.3.1 Радиусы доступности открытых автостоянок

В таблице 4.4.1.3.2. представлен расчет потребности в местах хранения для объектов обслуживания.

Tаблица 4.4.1.3.2

| Вид объекта | Показатель | Характеристика объекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норматив | Количество (норматив) | Количество (размещ.) |
| - Дошкольная образовательная организация | 2 объекта | 2 м/м на объект | 4 | 4 |
| - Общеобразовательная организация | 1 объект | 2 м/м на объект | 2 | 2 |
| - Кабинеты врачей общей практики | 60 посещений в смену | 6 м/м на 100 посещений в смену | 4 | 4 |
| - Спортивные объекты |  |  |  |  |
| 4.1 Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 2710 кв.м пола зала /181 чел. | 6 м/м на 100 мест | 11 | 26 |
| 4.2 Бассейны | 580 кв. м зеркала воды /116 чел | 6 м/м на 100 мест | 7 |  |
| - Объекты торговли (в т.ч аптеки) | 3437 кв.м торговой площади | 7 м/м на 100 кв.м торговой площади | 241 | 756 |
| - Рынок | 186 кв.м торговой площади / 37 мест | 1 м/м на 1 торговое место | 37 |  |
| - Объекты общественного питания | 310 мест | 19 м/м на 100 мест | 59 |  |
| - Объекты бытового обслуживания | 39 рабочих мест/234 кв.м | 19 м/м 30 кв.м площади | 148 |  |
| - Отделения банков | 4 операционных мест | 38 м/м на 100 работающих | 2 |  |
| - Помещения досуга и любительской деятельности | 387 кв.м /13 раб. | 38 м/м на 100 работающих | 5 | 58 |
| - Многопрофильные центры по работе с детьми и | 195 кв.м /7 раб. | 38 м/м на 100 работающих | 2 |  |
| - Опорный пункт охраны порядка | 77 кв.м | - | - | 2 |
| Итого: |  |  | 522 | 852 |

В таблице 4.4.1.3.3. представлено размещение машиномест на участках нежилых объектов.

Tаблица 4.4.1.3.3

| № участка/ зоны ОКС | Наименование объекта капитального строительства | Размещаемое количество машиномест на открытых стоянках в границах земельных участков |
| --- | --- | --- |
| 24/24 | Дошкольная образовательная организация на 210 мест | 2* |
| 25/25 | Дошкольная образовательная организация на 255 мест, общеобразовательная организация (начальная ступень образования) на 275 мест | 4* |
| 26/26 | Дом культуры на 810 мест | 61 |
| 27/27 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 47 |
| 28/28 | Объект капитального строительства, предназначенный для продажи товаров | 400 |
| 29/29 | Объект капитального строительства, предназначенный для продажи товаров | 237 |
| 30/30 | Объект капитального строительства, предназначенный для продажи товаров | 35 |
| 31/31 | Объект капитального строительства, предназначенный для продажи товаров | 35 |
| 32/32 | Объект капитального строительства, предназначенный для продажи товаров | 49 |
| 49/- | Открытая площадка для хранения автотранспорта | 495 |
| 50/- | Открытая площадка для хранения автотранспорта | 468 |
| Итого: |  | 1827 |

*размещаются вне границ земельных участков, на территории общего пользования в границах элемента планировочной структуры.

Всего размещено 4224 м/м на открытых площадках:

– в границах земельных участков жилой застройки – 1869 м/м;

– в границах земельных участков нежилой застройки – 864 м/м;

– в границах земельных участков, предназначенных для хранения автомобилей – 963 м/м;

– вдоль внутриквартальных проездов – 284 м/м;

– вдоль улично-дорожной сети – 244 м/м.

Санитарные разрывы от открытых площадок для  хранения автотранспорта соответствуют требованиям п.2.3.30 с учетом примечания 3 («разрывы, приведенные в таблице, могут приниматься с учетом интерполяции») и отображены на схеме ЗОУИТ Лист 3 графической части тома Р2.1 «Материалы по обоснованию ППТ».

### 4.4.2 Улично-дорожная сеть

Связь с существующей улично-дорожной сетью осуществляется через реконструируемую и проектируемые улицы с последующим выездом на Киевское шоссе и Красносельское шоссе.

Сформированный транспортный каркас обеспечивает:

– распределение транспорта по территории проектирования;

– транспортную связь участков между собой и с внешними дорогами;

– обеспечение удобного въезда-выезда к каждому объекту в процессе строительства и эксплуатации.

Согласно планировочному решению заложены следующие параметры улично-дорожной сети:

– реконструкция автомобильной дороги местного значения «Верево-Пудость»: ширина проезжей части 8 м, по одной полосе движения в каждую сторону, с организацией боковых проездов вдоль проектируемых объектов, протяженность вдоль границ проектирования – 0,79 км;

– проектируемая главная улица – Проектируемая улица №1: ширина проезжей части 8 м, по одной полосе движения в каждую сторону, вдоль улицы расположены открытые автостоянки, вдоль улицы предусмотрена двусторонняя велосипедная дорожка шириной 2 м, протяженность улицы в границах проектирования – 0,82 км;

– проектируемая главная улица – Проектируемая улица №2 (продолжение улицы Мелиораторов): ширина проезжей части 8 м, по одной полосе движения в каждую сторону, вдоль улицы расположены открытые автостоянки, протяженность в границах проектирования – 0,99 км;

– проектируемая главная улица – Проектируемая улица №4: ширина проезжей части 8 м, по одной полосе движения в каждую сторон, протяженность в границах проектирования – 0,39 км;

– проектируемая улица в жилой застройке (основная) – Проектируемый бульвар: ширина проезжей части в каждом направлении 4 м, по одной полосе движения в каждую сторону, в разделительной полосе расположены пешеходная дорожка и двусторонняя велосипедная дорожка шириной 2 м, протяженность улицы в границах проектирования – 0,82 км;

– проектируемая улица в жилой застройке (основная) – Проектируемая улица №3: ширина проезжей части 6 м, по одной полосе движения в каждую сторону, вдоль улицы расположены открытые автостоянки, протяженность в границах проектирования – 0,49 км;

- внутриквартальные проезды: ширина проезжей части 6 м, по одной полосе движения в каждую сторон, разворотная площадка 16 м*16 м, суммарная протяженность в границах проектирования 1,21 км.

Для обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» и требованиями СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги». Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* в проекте предусмотрено:

– устройство кромки проезжей части улиц, дорог приняты не менее 6 м, при отсутствии движения - 1,0 м;

– обеспечение видимости на нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц за счет соблюдения нормативных размеров треугольников видимости;

– ограничение скорости движения по территории микрорайона не более 30 км/час.

Обслуживание легкового транспорта будет производиться на станциях технического обслуживания автозаправочных станциях, расположенных вне территории проектирования.

4.5 Предложения по благоустройству и озеленению

Обеспечение территории проектирования озелененной территорией производится за счет озеленения территории земельных участков и озелененной территории общего пользования, расположенной в границах проектирования.

Требуемые площади озелененных территорий земельных участков рассчитаны в соответствии с п. 2.6.10 «Местных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области».

Площадки для хозяйственных целей (0,2 кв. м/чел.) расположены на каждом земельном участке, таким образом, чтобы обеспечить удобный доступ к их территории и нормативный расстояние до наиболее удаленного входа в жилое здание.

В соответствии с МНГП ЛО допускается объединять площадки для выгула собак (0,1 кв. м/чел.)  на группу жилых домов, квартал, микрорайон, при этом удельные размеры площадки могут быть уменьшены на 50%. Проектным решениями в территориях общего пользования сформированы площадки для выгула собак общей площадью 389 кв.м, размещенные на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее 40 м, от торцов домов без окон расстояние до площадок фактически составляет 25 м и более.

Расчет обеспеченности жителей проектируемого квартала площадками различного назначения и озеленением по участкам жилых домов представлен в таблице 4.5.1.

Таблица 4.5.1

| № ЗУ/ зона ОКС | Численность населения, чел. | Потребность, кв.м |  |  |  |  |  | Размещено площадок различного назначения, кв.м | Расчетная площадь озелененных территорий (5 кв.м/чел), кв.м | Размещено озелененных территорий, кв. м** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная площадь площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста* | Расчетная площадь площадок для отдыха взрослого населения* | Расчетная площадь площадок для занятий физкультурой * | Расчетная площадь площадок для хозяйственных целей | Расчетная площадь площадок для выгула собак | Всего площади площадок различного назначения |  |  |  |
| 1 | 526 | 184 | 26 | 526 | 105 | 26 | 867 | 867 | 2630 | 2630 |
| 2 | 827 | 289 | 42 | 827 | 165 | 42 | 1365 | 1365 | 4135 | 4135 |
| 3 | 217 | 76 | 11 | 217 | 43 | 11 | 358 | 358 | 1085 | 1085 |
| 4 | 238 | 83 | 12 | 238 | 48 | 12 | 393 | 393 | 1190 | 1190 |
| 5 | 208 | 73 | 10 | 208 | 42 | 10 | 343 | 343 | 1040 | 1040 |
| 6 | 164 | 57 | 8 | 164 | 33 | 8 | 270 | 270 | 820 | 820 |
| 7 | 182 | 64 | 9 | 182 | 36 | 9 | 300 | 300 | 910 | 910 |
| 8 | 182 | 64 | 9 | 182 | 36 | 9 | 300 | 300 | 910 | 910 |
| 9 | 165 | 58 | 8 | 165 | 33 | 8 | 272 | 272 | 825 | 825 |
| 10 | 175 | 61 | 9 | 175 | 35 | 9 | 289 | 289 | 875 | 875 |
| 11 | 175 | 61 | 9 | 175 | 35 | 9 | 289 | 289 | 875 | 875 |
| 12 | 175 | 61 | 9 | 175 | 35 | 9 | 289 | 289 | 875 | 875 |
| 13 | 175 | 61 | 9 | 175 | 35 | 9 | 289 | 289 | 875 | 875 |
| 14 | 160 | 56 | 8 | 160 | 32 | 8 | 264 | 264 | 800 | 800 |
| 15 | 652 | 229 | 34 | 653 | 130 | 34 | 1080 | 1080 | 3260 | 3260 |
| 16 | 351 | 122 | 18 | 350 | 70 | 18 | 578 | 578 | 1755 | 1755 |
| 17 | 384 | 134 | 19 | 383 | 77 | 19 | 632 | 632 | 1920 | 1920 |
| 18 | 594 | 208 | 30 | 594 | 118 | 30 | 980 | 980 | 2970 | 2970 |
| 19 | 415 | 145 | 21 | 415 | 83 | 21 | 685 | 685 | 2075 | 2075 |
| 20 | 397 | 139 | 20 | 397 | 79 | 20 | 655 | 655 | 1985 | 1985 |
| 21 | 491 | 171 | 24 | 492 | 99 | 24 | 810 | 810 | 2455 | 2455 |
| 22 | 491 | 171 | 24 | 492 | 99 | 24 | 810 | 810 | 2455 | 2455 |
| 23 | 397 | 139 | 20 | 397 | 79 | 20 | 655 | 655 | 1985 | 1985 |
| Итого | 7742 | 2706 | 389 | 7742 | 1547 | 389 | 12773 | 12773 | 38705 | 38705 |

*Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры площадок: для игр детей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой при формировании единого игрового и физкультурно-оздоровительного комплекса на группу жилых домов, квартал, микрорайон.

**В графической части тома Р2.1 лист 9 «Эскиз застройки» фактический показатель озеленения и/или площадок различного назначения может превышать минимальный показатель, указанный в текстовой части данного раздела, так как графическое размещение объектов капитального строительства, элементов благоустройства и озеленения, проездов обосновывает возможность размещения всех необходимых объектов в границах земельного участка и будет уточнено на следующих стадиях проектирования.

В соответствии с проектными решениями в границах элементов планировочной структуры 1, 2, 5 на земельных участках территорий общего пользования 34, 48, 68-76 предлагается создать благоустроенные озелененные территории общей площадью 10,81 га с размещением пешеходных дорожек, площадок различного функционального назначения для спорта, прогулок и отдыха. В границах территорий общего пользования (благоустройство территории) на земельных участках 68, 69, 72, 73, 74,  предполагается разместить территории единого игрового и физкультурно-оздоровительного комплекса, а также  площадки для отдыха и выгула собак (при соблюдении нормативных требований к размещению) со следующими параметрами: площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста площадью не менее чем на 2710 кв.м., площадки для отдыха взрослого населения площадью не менее чем на 389 кв.м., площадки для занятий физкультурой площадью не менее чем на 7742 кв.м., площадки для выгула собак площадью не менее чем на 389 кв.м. Размещение площадок с указанием площади представлено на рисунках 4.5.2.1 и 4.5.2.2 (фрагмент листа 9 «Эскиз застройки» графической части тома Р2.1).

Рис. 4.5.2.1. Территории единого игрового и физкультурно-оздоровительного комплекса, площадок для отдыха и выгула собак, площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста на земельных участках 68, 72, 73.

Рис. 4.5.2.2. Территории единого игрового и физкультурно-оздоровительного комплекса, площадок для отдыха и выгула собак, площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста на земельных участках 69,74.

Суммарный показатель площадей площадок различного назначения, размещаемых в границах земельных участков жилых домов и на земельных участках территории общего пользования с видом разрешенного использования «Благоустройство территории» в границах элементов планировочной структуры, соответствует требованиям п. 2.6.10 МНГП ЛО.

Проектный уровень обеспеченности населения озеленением придомовой (дворовой) территории многоквартирных жилых домов соответствует минимально допустимому по п. 2.6.10 «Местные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области».

В границах элемента планировочной структуры 5 предусмотрены следующие объекты:

– объект для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (футбольное поле, универсальная спортивная площадка) на земельном участке 33.

В таблице 4.5.3 представлены сведения о нормативной площади озеленения объектов образования. Фактический показатель озеленения будет определен на последующих стадиях проектирования объектов и должен быть не менее нормативного показателя.

Таблица 4.5.3

| № участка/ зоны ОКС | Площадь участка, кв. м | Нормативный показатель озеленения (50 % площади ЗУ), кв. м |
| --- | --- | --- |
| 24/24 | 8001 | 4001 |
| 25/25 | 24830 | 12415 |
| Итого: | 32831 | 16416 |

4.6 Предложения по формированию инженерной инфраструктуры

Для разработки предложений по развитию инженерной инфраструктуры на территории проектирования в составе проекта планировки выполнен расчет инженерных нагрузок в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

– СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*;

– СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

– CП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

– СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»;

– СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»

– СП 131.13330.2018 Актуализированная редакция «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;

– СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;

– СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;

– СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

– СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

– РД 34.20-185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»

Таблицы расчета нагрузок по инженерным системам представлены в Приложении 1.

Сводные данные по инженерным нагрузкам на территории проектирования отражены в таблице 4.6.1.

Решения по развитию инженерной инфраструктуры

Предложения по развитию инженерной инфраструктуры отражены на листе «Сводный план инженерных сетей» графических материалов обосновывающей части (том Р2.1, Лист 6). Таблицы расчета нагрузок по инженерным системам представлены в Приложении 1. Сводные данные по инженерным нагрузкам на территории проектирования отражены в таблице 4.6.1.

Таблица 4.6.1

| № п/п | Вид системы | Единица измерения | Нагрузка на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжение |  |  |
| 1.1 | Общее количество потребляемой теплоты: | Гкал/ч | 28,7 |
| 1.1.1 | на отопление и вентиляцию | Гкал/ч | 21,5 |
| 1.1.2 | на горячее водоснабжение | Гкал/ч | 7,2 |
| 2 | Водоснабжение |  |  |
| 2.1 | Суточный общий расход воды холодной и горячей: | куб.м/сут | 2735,84 |
| 2.1.1 | расход холодной воды | куб.м /сут | 1270,55 |
| 2.1.2 | расход горячей воды | куб.м /сут | 701,46 |
| 2.1.3 | полив | куб.м /сут | 763,83 |
| 3 | Водоотведение |  |  |
| 3.1 | Отведение бытового стока | куб.м /сут | 1972,01 |
| 3.2 | Расход дождевого стока по коллектору | л/с | 1600 |
| 4 | Газоснабжение |  |  |
| 4.1 | Общий объем газового топлива | куб.м /ч | - |
| 5 | Электроснабжение |  |  |
| 5.1 | Расчетная полная мощность | кВА | 10556,0 |
| 5.2 | Расчетная активная мощность | кВт | 9848,7 |

### 4.6.1 Теплоснабжение

Расчетное теплопотребление

Расчет часовых расходов тепла на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий определен по нормируемой удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, определяемой для различных типов жилых и общественных зданий по таблице 13 или 14 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.

Расчет часовых расходов тепла для нагрева воды, на нужды горячего водоснабжения потребителей жилых и общественных зданий определен по нормативному расходу горячей воды потребителем в час наибольшего водопотребления на основании данных таблицы А.2, приложение А СП 30.13330.2020 «Внутренние водопровод и канализация зданий». Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*.

Климатические параметры холодного периода года приведены на основании данных таблицы  3.1 СП 131.13330.2020 Актуализированная редакция «СНиП 23-01-99* Строительная климатология».

Исходные данные для расчета:

| Продолжительность отопительного периода: (кол-во дней) | 211 |
| --- | --- |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, (C°) | 1,2 |
| Расчетная температура холодного воздуха самой холодной пятидневки, tр.о. (C°) | 24 |
| Расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых помещений, (C°) | 18 20 |
| Температура системы ХВС в зимний период, tc (C°) | + 5 |
| Температура системы ГВС, th (C°) | 65 |

Часовой расход тепла на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий:

Qот h=α×V×qоттр×tвн.-tр.о.1000×1,163, Гкал/ч

где:

α – поправочный коэффициент, α=1,08;

V  объем здания по наружному обмеру стен, м3;

qоттр– удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания, Вт/м3·°С (принимается по таблице 13 или 14 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»);

tвн. –  расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий в °С, принята в жилых помещениях +20˚С, в производственных зданиях +15°С;

tр.о.  – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления в °С, 24 °С.

Максимальный часовой расход горячей воды:

qhrh=qгвсh×N1000 , м3/ч

где:

qгвсh – нормативный расход горячей воды потребителем в час наибольшего водопотребления, л/ч (на основании данных таблицы А.2, приложение А СП 30.13330.2020 «Внутренние водопровод и канализация зданий»).

N – количество потребителей

Расход теплоты для нагрева воды, на нужды горячего водоснабжения в течении часа максимального потребления:

Qhrh=qhrh×th-tc1000, Гкал/ч

где:

th – температура в система ГВС (принимаем 65 ˚C)

tc  – температура в система XВС (принимаем 5 ˚C)

Суммарная часовая тепловая нагрузка на отопление, вентиляцию и ГВС:

Q ∑h= Qот. h+ Qhrh,Гкал/ч

Расчет тепловой нагрузки представлен в таблице «Таблица расчета теплопотребления» (Приложение 1).

Организация системы теплоснабжения

Расчетная тепловая нагрузка для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения проектируемых объектов составит 28,7 Гкал/ч (33,4 МВт).

Теплоснабжение малоэтажной многоквартирной жилой застройки, а также объектов социальной инфраструктуры предусматривается от отдельно стоящей блок-модульной газовой котельной, расположенной в границах смежной территории, при условии ее реконструкции с увеличением тепловой мощности.

В проекте предусматриваются следующие решения для организации системы теплоснабжения:

– двухконтурная схема теплоснабжения от котельной с замкнутым первым контуром и теплообменниками в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) для отопления проектируемой застройки и подготовки горячей воды;

– подземная прокладка тепловых сетей, сети водоснабжения прокладываются отдельно;

– подключение зданий общественной застройки через свои ИТП;

– трассировка трубопроводов магистральных тепловых сетей под газонами с соблюдением требований СП 124.13330.2012 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

– удаление дренажных вод из тепловых камер выпусками в ливневую канализацию с соблюдением уклонов и отметок для обеспечения самотечного удаления воды.

Присоединение внутренних систем теплопотребления производится в автоматических индивидуальных тепловых пунктах, размещаемых в зданиях в соответствии с требованиями СП 41-101-95.

Пересечение существующих автомобильных дорог тепловыми сетями осуществляется в непроходных каналах.

Расстояния от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей приняты в соответствие с таблицами А1 и А3 Приложения А СП 124.13330.2012.

Расстояния по горизонтали от края строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции до фундаментов зданий и сооружений составляет не менее 2 м; до бортового камня улицы дороги - не менее 1,5 м; до водопроводов - не менее 1,5 м; до дренажей и дождевой канализации – не менее 1 м; до силовых и контрольных кабелей напряжением до 35 кВ - не менее 2 м.

Расстояния по вертикали от края строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции до сетей водопровода, водостока и канализации не менее 0,2 м; до силовых и контрольных кабелей напряжением до 35 кВ не менее 0,5 м.

Охранная зона тепловых сетей устанавливается вдоль трассы прокладки сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 м от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

Тип прокладки, корректировка трассировки, определение диаметров и подбор изоляционных конструкций для тепловых сетей должны быть разработаны на последующих этапах проектирования.

Проектные решения по прокладке новых тепловых сетей отражены на листе «Сводный план инженерных сетей» графических материалов обосновывающей части (том Р2.1, Лист 6).

### 4.6.2 Водоснабжение

Расчет объемов водопотребления

Расчет объемов водопотребления выполнен в соответствии с СП 30.13330.2020 «Внутренние водопровод и канализация зданий». Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*, Приложение А, Таблица А.2 «Расчетные расходы воды потребителями».

Расходы воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров определяется в соответствии с СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», таблица 1 и таблица 2.

Таблица 4.6.2.1

Результаты расчета

| Итоговые показатели |  |
| --- | --- |
| Водопотребление, в том числе: | 2735,84 |
| хоз.-питьевые нужды, м3/сут | 1972,01 |
| полив территории, м3/сут | 763,83 |
| Пожаротушение: |  |
| внутреннее, л/с | 2х2,5 |
| наружное, л/с | 25 |
| специальное, л/с | - |

Расчет объемов водопотребления представлен в таблице «Сводная таблица водопотребления и отведения бытового стока» (Приложение 1).

Организация системы хозяйственно-питьевого водоснабжения

Водоснабжение проектируемых объектов жилой и общественной застройки, объемом 2735,84 куб.м/сут, предусматривается от проектируемой кольцевой наружной сети объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения.

Головной источник инженерного обеспечения по водоснабжению для территории проектирования  централизованная система водоснабжения г. Гатчина.

На основании заключения о технической возможности присоединения к сетям АО «Коммунальные системы Гатчинского района» (письмо исх. № 1238 от 26.09.2022г.), АО «Коммунальные системы Гатчинского района» имеет возможность выдать технические условия по водопроводной сети.

Внутриплощадочная сеть водопровода предусматривается кольцевой с установкой на ней ремонтных задвижек и пожарных гидрантов.

Наружное пожаротушение обеспечивается от пожарных гидрантов, устанавливаемых на сетях водопровода.

Диаметр, трассировка, глубина прокладки водопроводной сети уточняется на следующих стадиях проектирования.

Проектные решения по прокладке новых сетей водоснабжения отражены на листе «Сводный план инженерных сетей» графических материалов обосновывающей части (том Р2.1, Лист 6).

### 4.6.3 Водоотведение

Расчет объемов водоотведения

Расчетное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий приняты равным расчетному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП 30.13330.2020 Приложение А, Таблица А.2 «Расчетные расходы воды потребителями».

Результаты расчета:

– расход хозяйственно-бытовых стоков – 1972,01 куб.м/сут.

Расчет объемов отведения бытового стока представлен в таблице «Сводная таблица водопотребления и отведения бытового стока» (Приложение 1).

Расчет объемов поверхностного стока, отводимого с территории проекта планировки, выполнен на основании CП 32.13330.2018 «Канализация наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85.

Результаты расчета:

– расход дождевого стока по коллектору  1600 л/с.

Расчет объемов поверхностного стока представлен в таблице «Расчет поверхностного стока» (Приложение 1).

Организация системы бытовой канализации

Отведение хозяйственно-бытовых стоков от проектируемых объектов жилой и общественной застройки объемом 1972,01 куб.м/сут, предусматривается в проектируемые сети бытовой канализации, далее по проектируемому выпуску к перспективным канализационным очистным сооружениям (КОС), планируемым к размещению в границах Веревского сельского поселения, с выпуском очищенных стоков в водный объект – р. Ижора.

КОС планируются к размещению в соответствии с инвестиционным договором от 01.03.2023 г. между Администрацией Гатчинского муниципального района и ИП Холодок Д.Н. (далее – Инвестор), согласно которому Инвестор на основании утвержденного Администрацией технического задания на разработку проектной документации очистных сооружений биологической очистки сточных вод, расположенных по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, дер. Малое Верево, ул. Гатчинская, уч. №10, земельный участок с кадастровым номером 47:23:0259002:235, разрабатывает и передает в муниципальную собственность муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» проектную документацию очистных сооружений биологической очистки сточных вод, расположенных по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, дер. Малое Верево, ул. Гатчинская, уч. №10, земельный участок с кадастровым номером 47:23:0259002:235 с положительным заключением ГАУ «Леноблэкспертиза».

На основании заключения о технической возможности присоединения к сетям АО «Коммунальные системы Гатчинского района» (письмо исх. № 1238 от 26.09.2022г.), АО «Коммунальные системы Гатчинского района» имеет возможность выдать технические условия по канализационной сети.

Бытовые сточные воды от санитарных приборов по самотечным выпускам поступают во внутриплощадочную сеть бытовой канализации.

Рекомендовано при строительстве сетей водоотведения предусматривать колодцы из сборных железобетонных элементов. Материал труб самотечной канализации рекомендуется принять полипропилен (труба гофрированная двухслойная с классом жесткости SN 8).

Трассировка и диаметры проектируемых сетей бытовой канализации подлежат уточнению на следующих этапах проектирования.

Проектные решения по прокладке новых сетей бытовой канализации отражены на листе «Сводный план инженерных сетей» графических материалов обосновывающей части (том Р2.1, Лист 6).

Организация системы ливневой канализации

В проекте предусматривается раздельная система канализования.

Сброс поверхностных вод с рассматриваемой территории предполагается по проектируемому выпуску к перспективным очистным сооружениям поверхностного стока (ОСПС), планируемым к размещению в границах Веревского сельского поселения и далее, через регулирующие резервуары в водный объект – р. Ижора.

Проектируемая дождевая сеть принимается из полипропиленовых гофрированных труб.

Трассировка и диаметры проектируемых сетей ливневой канализации подлежат уточнению на следующих этапах проектирования.

Проектные решения по прокладке новых сетей ливневой канализации отражены на листе «Сводный план инженерных сетей» графических материалов обосновывающей части (том Р2.1, Лист 6).

### 4.6.4 Газоснабжение

Газоснабжение проектируемых объектов капитального строительства не требуется.

### 4.6.5 Электроснабжение

Расчет нагрузок

Подсчет потребляемой электрической мощности выполнен на основании «Инструкции по проектированию городских сетей» РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения раздела 2), СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и аналогам проектируемых сооружений.

Максимальный прирост нагрузки на проектируемую территорию для подключения к электрическим сетям ПАО «Россети Ленэнерго» составит 9848,7 кВт.

Расчет электрических нагрузок представлен в таблице, см ниже.

Мероприятия по электроснабжению

Согласно исходным данным для разработки схем инженерного обеспечения в составе проекта планировки территории (ППТ) ПАО «Россети Ленэнерго» №ЛЭ/16-50/1603 от 21.07.2022 г. в качестве внешнего опорного источника электроснабжения проектируемой территории планируется использовать ПС 110 кВ Институт (ПС 58).

Ориентировочные сроки ввода в эксплуатацию объектов – 2025 г.÷2027 г.

Для электроснабжения проектируемой застройки предусматривается строительство распределительной сети 6 кВ. Сеть включает по две питающие линии 6 кВ от подстанции ПС 110 кВ Институт (ПС 58) до 2-х распределительных пунктов (РП-1, РП-2), размещаемых на проектируемой территории, а также 11 трансформаторных подстанции 6/0,4 кВ и линии их питания.

Проектируемые распределительные пункты (РП) представляют собой отдельно стоящие сооружения, расположенные на своем отдельном участке. Площадь каждого участка для расположения РП составляет не менее 200 кв.м.

Проектируемые трансформаторные подстанции (ТП) представляют собой отдельно стоящие сооружения, расположенные как отдельно на своем участке, так и на участках объектов капитального строительства. Площадь земельных участков для отдельно стоящих ТП составляет не менее 100 кв.м.

Проектом предусматривается переустройство воздушных линий 10 кВ по новым трассам, в воздушном исполнении.

Проектом предусматривается реконструкция воздушной линий электропередачи 110 кВ ПИК - Верево (Балтийская-14) в пролете опор 23-26 с целью соблюдения требований главы 2.5 ПУЭ издание 6 и 7. Предусматривается замена опор на опоры анкерного типа. Расположение опор, тип и габариты будут уточнены на последующих этапах проектирования.

На этапе подготовки проектной документации необходимо заключить с ПАО «Россети Ленэнерго» соглашение о компенсации нарушенного права собственности с целью переустройства ЛЭП 110 кВ Окончательные трассы и объемы переустройства ЛЭП 110 кВ будут определены на стадии проектной документации, на основании полученных, как приложение к соглашению, технических условий на переустройство.

В границах рассматриваемой территории расположен объект ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети» (провода, опоры, охранная зона): КВЛ 330 кВ Копорская - Пулковская - воздушный участок (правовое наименование: КВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 - Пулковская).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»: охранная зона ВЛ - земельный участок и воздушное пространство, ограниченные вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии 30 метров для ВЛ 330 кВ.

Охранная зона для воздушной линии 110 кВ составляет 20 м от вертикальных плоскостей, проходящих через крайние провода в линии.

Охранная зона для воздушной линии 10 кВ составляет 10 м от вертикальных плоскостей, проходящих через крайние провода в линии (5 м – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов).

Охранная зона для кабельной линии 6 (10) кВ – 1 м в обе стороны от крайнего кабеля в линии.

Охранные зоны сетей электроснабжения обеспечены.

Минимальные расстояния от воздушных линий электропередачи до подземных инженерных сетей, принимаются согласно табл. 2.5.40 ПУЭ издание 7. Минимальные расстояния от воздушных линий электропередачи до автомобильных дорог принимаются согласно табл. 2.5.35 ПУЭ издание 7.

При выборе сечений и количества питающих кабелей необходимо принять во внимание возможность взаимного резервирования, чтобы в случае аварии на одной КЛ остальные продолжали передавать возросшие мощности без перегрузки.

Прокладка проектируемых кабельных электросетей по разрабатываемой территории – в земляных траншеях и в кабельной канализации. Проектом предполагается комбинированный способ прокладки, определяемый в каждой точке трассы кабельной линии следующими основными факторами:

– назначение, тип, напряжение и количество прокладываемых совместно кабельных линий (подразумевается совместная прокладка электрических кабелей различного напряжения, телефонных, диспетчерских и радио кабелей);

– насыщенность территории подземными и наземными инженерными, технологическими и транспортными коммуникациями и другими сооружениями;

– характеристики грунтов рассматриваемой территории: наличие в большом количестве веществ оказывающих разрушающее действие на оболочки кабелей, возможность появления блуждающих токов опасных значений, большие механические нагрузки на поверхность земли, размытие почвы;

– экономическая целесообразность, прокладка кабельных линий по наиболее короткой трассе.

Проектные решения по прокладке новых сетей электроснабжения отражены на листе «Схема инженерного обеспечения развития территории (электроснабжение)» графических материалов обосновывающей части (том Р2.1, Лист 6.1).

Рис. 4.6.1 Принципиальная схема электроснабжения

### 4.6.6 Связь

Телекоммуникационные услуги на проектируемой территории, возможно, предоставить на базе технологии GPON, которая обеспечивает предоставление услуг по волоконно-оптическому кабелю.

Для предоставления данных услуг необходимо, на последующих стадиях проектирования, запросить у организации, предоставляющей телекоммуникационные услуги, технические условия и исходно-технические данные, а также заключить договор взаимодействия при их реализации.

После выполнения работ по присоединению всем собственникам и арендаторам зданий на выше указанной территории будет доступен полный комплекс современных телекоммуникационных услуг:

– телефония - цифровая телефонная связь по оптической линии;

– высокоскоростной доступ в интернет - надежная стабильная связь по оптической линии на скорости 200 Мбит/с;

– цифровое телевидение (IP TV)  интерактивное цифровое телевидение, более 150 каналов различной тематики в цифровом качестве, в том числе Общероссийские обязательные общедоступные каналы;

– радиофикация с возможностью передачи сигналов ГО и ЧС;

– организация wi-fi зоны на внутридворовой территории объекта;

– монтаж и обслуживание системы IP домофонии;

– организация системы видео наблюдения  обеспечение надежной системой безопасности, видеоконтроль и видеоохрана территорий жилых групп;

– СКУД  развертывание программно-аппаратных технических средств безопасности для ограничения и регистрации входа - выхода на территорию объекта;

– счетчики телеметрии  сбор учета данных индивидуальных и общедомовых приборов учета.

4.7 Вертикальная планировка территории

Проектные предложения по вертикальной планировке территории проектирования отражены на «Схеме вертикальной планировки территории и инженерной подготовки территории» (том Р2.1, лист 5).

При вертикальной планировке территории учтены существующие отметки прилегающих территорий и проектные отметки проектируемой улично-дорожной сети.

Проектные отметки по осям улиц и проездов назначены с учетом срезки слоя растительного грунта. По осям улично-дорожной сети назначены директивные отметки.

Вертикальная планировка территории решена с соблюдением нормативных продольных и поперечных уклонов проездов для обеспечения отвода поверхностных (дождевых и талых) вод. Отвод поверхностных вод с проезжей части предполагается осуществлять через систему открытых канав и далее на очистные сооружения поверхностного стока. С тротуаров поверхностный водоотвод осуществляется по уклонам на газоны или проезжую часть.

# 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

В соответствии с требованиями СП 42.13330.2016, СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» в проекте предусмотрено создание условий для обеспечения жизнедеятельности маломобильных групп населения (МГН), в том числе:

– покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов будут выполнено из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге;

– продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не будет превышать 5%, поперечный - 2%;

– высоту бордюров по краям пешеходных путей на территории принято не менее 0,05м;

– тротуары будут оборудованы съездами на проезжую часть улиц;

– на автомобильных стоянках в минимальной доступности к входам в дома (на расстоянии не далее 100 м) организованы зоны стоянки транспорта инвалидов;

– места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске предусмотрены размером 6,0 х 3,6 м.

# 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Подробно мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе мероприятия по обеспечению пожарной безопасности отражены в томе 2.2 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

В материалах представлены:

– решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей с территории;

– решения по беспрепятственному вводу и передвижению сил и средств ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

– мероприятия по оповещению и управлению персоналом по сигналам ГО и ЧС;

– мероприятия по повышению надежности энергоснабжения потребителей территории;

– мероприятия по повышению устойчивости работы источников водоснабжения;

– мероприятия по световой маскировке;

– мероприятия по защите людей;

– мероприятия по предупреждению ЧС, возникающих в результате возможных аварий на объекте строительства, и снижению их тяжести;

– мероприятия по предупреждению террористических актов и хищений имущества;

– мероприятия по защите от опасных природных явлений.

# 7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ

В процессе жизнедеятельности населения проектируемой территории будут образовываться твердые нетоксичные отходы потребления - ТБО (класс опасности IY) и твердые коммунальные отходы, образующиеся от уборки прилегающей территории (класс опасности IY). Количество бытовых отходов на определено по нормам Приказа управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами от 29.04.2020 № 2 «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» (с изменениями на 28.04.2021) и представлено в таблице 7.1.

В проекте предлагается следующая система сбора ТБО:

– накопление твёрдых бытовых отходов на мусоросборных площадках, оборудованных для возможности селективного сбора отходов, размещаемых с учетом требований п. 7.5 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» на расстоянии не менее 20 м от окон жилых и общественных зданий, не более 100 м до наиболее удаленного входа в жилое здание для домов с мусоропроводами и не более 50 м до наиболее удаленного входа в жилое здание для домов без мусоропроводов;

– вывоз твердых бытовых и коммунальных отходов, образующихся на территории, будет осуществляться на основании договоров с уполномоченными организациями на ближайшие полигоны твердых бытовых.

Таблица 7.1

| Наименование | Расчетная единица | Показатель | Норматив накопления ТБО, кг/год | Норматив накопления ТБО, куб м/год | Количество образования ТБО, кг/год | Количество образования ТБО, куб м/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома | 1 кв.м общей площади жилого помещения | 240000 | 13,12 | 0,08 | 3148800 | 19200 |
| Детский сад | 1 учащийся | 465 | 164,18 | 0,70 | 76344 | 326 |
| Школа | 1 учащийся | 275 | 80,23 | 0,34 | 22063 | 94 |
| ФОК | 1 кв. м общей площади | 5343 | 64,90 | 0,38 | 346761 | 2030 |
| Открытые наземные стоянки | 1 машино-место | 4474 | 28,47 | 0,22 | 127375 | 984 |
| Аптека | 1 кв. м общей площади | 387 | 68,18 | 0,65 | 26386 | 252 |
| Кабинеты врачей общей практики | 1 посещение в день | 60 | 25,00 | 0,25 | 1500 | 15 |
| Предприятия общественного питания | 1 кв. м общей площади | 1550 | 89,72 | 0,46 | 139066 | 713 |
| Предприятия продовольственной торговли | 1 кв. м общей площади | 929 | 88,07 | 0,91 | 81817 | 845 |
| Предприятия непродовольственной торговли | 1 кв. м общей площади | 2116 | 68,18 | 0,65 | 144269 | 1375 |
| Отделение банка | 1 кв. м общей площади | 48 | 43,87 | 0,46 | 2106 | 22 |
| ЖЭС | 1 кв. м общей площади | 30 | 43,87 | 0,46 | 1316 | 14 |
| Многопрофильные центры по работе с детьми и молодежью | 1 кв. м общей площади | 194 | 43,87 | 0,46 | 8511 | 89 |
| Помещения досуга и любительской деятельности | 1 кв. м общей площади | 387 | 43,87 | 0,46 | 16978 | 178 |
| Библиотеки | 1 кв. м общей площади | 50 | 43,87 | 0,46 | 2194 | 23 |
| Предприятия бытового обслуживания | 1 кв.м общей площади | 234 | 40,52 | 0,59 | 9482 | 138 |
| Рынок | 1 кв.м общей площади | 186 | 88,07 | 0,91 | 16381 | 169 |
| Производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов | 1 кв. м общей площади | 186 | 43,87 | 0,46 | 8160 | 86 |
| Прачечная самообслуживания | 1 кв.м общей площади | 30 | 40,52 | 0,59 | 1216 | 18 |
| Химчистка самообслуживания | 1 кв.м общей площади | 30 | 40,52 | 0,59 | 1216 | 18 |
| Предприятия по химчистке | 1 кв.м общей площади | 50 | 40,52 | 0,59 | 2026 | 30 |
| Банно-оздоровительный комплекс | 1 кв.м общей площади | 390 | 42,45 | 0,44 | 16556 | 172 |
| Пункт приёма вторичного сырья | 1 кв.м общей площади | 30 | 40,52 | 0,59 | 1216 | 18 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 4201739 | 26809 |

# 8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

На основании результатов, выполненных в рамках разработки проекта планировки и проекта межевания территории, инженерных изысканий рекультивация не требуется.

На территории проведения строительных работ необходимо бережно сохранять почвенно-растительный слой. Почвенно-растительный слой с участков дорог и площадок подлежит складированию с последующим использованием при благоустройстве территории микрорайона.

Вывоз избыточных земляных масс (от выемки грунта под дороги и инженерные сети и др.) необходимо осуществлять специализированным транспортом на специальные полигоны.

Для исключения возможности загрязнения почв на территории проектирования в период строительства должны быть предусмотрены мероприятия:

– организация системы селективного сбора (временное хранение отходов на специально оборудованных площадках в металлических контейнерах, исключающих контакт атмосферных осадков с отходами) и своевременного вывоза образующихся строительных отходов и ТБО;

– озеленение и благоустройство территории после завершения строительства.

Для исключения возможности загрязнения почв на территории проектирования в период дальнейшей эксплуатации должно быть предусмотрено:

– сохранение водонепроницаемых покрытий;

– организация системы селективного сбора - временное хранение отходов на специально оборудованных площадках в металлических контейнерах, исключающих контакт атмосферных осадков с отходами;

– организация своевременного вывоза образующихся отходов производства и потребления на санкционированные полигоны бытовых отходов.

Рекомендации по предотвращению и снижению нежелательных экологических последствий разработаны в томе ДПТ-002/21-47-Р3.5 «Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий».

# 9. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

## 9.1 Очередность планируемого развития территории

Таблица 9.1.1

| № участка | № зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Функциональное назначение объектов капитального строительства/вид использования | Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный | 1 |
| 6 | 6 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) со встроенно-пристроенными помещениями |  |
| 7 | 7 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) |  |
| 8 | 8 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) |  |
| 9 | 9 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) |  |
| 10 | 10 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) |  |
| 11 | 11 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) |  |
| 12 | 12 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) |  |
| 13 | 13 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) |  |
| 14 | 14 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) со встроенно-пристроенными помещениями |  |
| 25 | 25 | Дошкольная образовательная организация на 255 мест, общеобразовательная организация (начальная ступень образования) на 275 мест |  |
| 31 | 31 | Объект капитального строительства, предназначенный для продажи товаров |  |
| 37 | 35 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |  |
| 43 | 41 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |  |
| 57 | 49 | Объект улично-дорожной сети (проезд) |  |
| 58 | 50 | Объект улично-дорожной сети (проезд) |  |
| 60 | 52 | Объект улично-дорожной сети (проезд) |  |
| 64 (часть) | 56 | Улично-дорожная сеть |  |
| 65 (часть) | 57 | Улично-дорожная сеть |  |
| 68 (часть) | - | Благоустройство территории |  |
| 71 | - | Благоустройство территории |  |
| 72 | - | Благоустройство территории |  |
| 73 | - | Благоустройство территории |  |
| 75 (часть) | - | Благоустройство территории |  |
| 1 | 1 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) со встроенно-пристроенными помещениями | 2 |
| 2 | 2 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) |  |
| 3 | 3 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный |  |
| 4 | 4 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) со встроенно-пристроенными помещениями |  |
| 15 | 15 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) со встроенно-пристроенными помещениями |  |
| 29 | 29 | Объект капитального строительства, предназначенный для продажи товаров |  |
| 32 | 32 | Объект капитального строительства, предназначенный для продажи товаров |  |
| 33 | - | Объект для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (футбольное поле, универсальная спортивная площадка) |  |
| 34 | - | Благоустройство территории |  |
| 35 | 33 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |  |
| 36 | 34 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |  |
| 42 | 40 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |  |
| 44 | 42 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |  |
| 47 | 45 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (распределительный пункт) |  |
| 48 | - | Благоустройство территории |  |
| 50 | - | Открытая площадка для хранения автотранспорта |  |
| 56 | 48 | Объект улично-дорожной сети (проезд) |  |
| 59 | 51 | Объект улично-дорожной сети (проезд) |  |
| 67 (часть) | 55 (часть) | Улично-дорожная сеть |  |
| 64 (часть) | 56 (часть) | Улично-дорожная сеть |  |
| 65 (часть) | 57 (часть) | Улично-дорожная сеть |  |
| 68 (часть) | - | Благоустройство территории |  |
| 75 (часть) | - | Благоустройство территории |  |
| 16 | 16 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | 3 |
| 17 | 17 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) |  |
| 22 | 22 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) |  |
| 23 | 23 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) |  |
| 24 | 24 | Дошкольная образовательная организация на 210 мест |  |
| 27 | 27 | Физкультурно-оздоровительный комплекс |  |
| 45 | 43 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |  |
| 46 | 44 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (распределительный пункт) |  |
| 54 | 46 | Объект улично-дорожной сети (проезд) |  |
| 55 | 47 | Объект улично-дорожной сети (проезд) |  |
| 62 | 59 | Объект улично-дорожной сети (проезд) |  |
| 63 | 58 | Объект улично-дорожной сети (проезд) |  |
| 66 | 54 | Улично-дорожная сеть |  |
| 67 (часть) | 55 (часть) | Улично-дорожная сеть |  |
| 69 | - | Благоустройство территории |  |
| 70 | - | Благоустройство территории |  |
| 74 (часть) | - | Благоустройство территории |  |
| 76 (часть) | - | Благоустройство территории |  |
| 18 | 18 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | 4 |
| 19 | 19 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) |  |
| 20 | 20 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) |  |
| 21 | 21 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) со встроенно-пристроенными помещениями |  |
| 26 | 26 | Дом культуры на 810 мест |  |
| 28 | 28 | Объект капитального строительства, предназначенный для продажи товаров |  |
| 30 | 30 | Объект капитального строительства, предназначенный для продажи товаров |  |
| 38 | 36 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |  |
| 39 | 37 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |  |
| 40 | 38 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |  |
| 41 | 39 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |  |
| 49 | - | Открытая площадка для хранения автотранспорта |  |
| 61 | 53 | Объект улично-дорожной сети (проезд) |  |
| 67 (часть) | 55 (часть) | Улично-дорожная сеть |  |
| 64 (часть) | 56 (часть) | Улично-дорожная сеть |  |
| 74 (часть) | - | Благоустройство территории |  |
| 76 (часть) | - | Благоустройство территории |  |

## 9.2 Основные показатели в целом по территории проектирования

Таблица 9.2.1

| № п/п | Параметры | Единица измерения | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общая площадь территории в границах проектирования | га | 72,18 |
| 2 | Площадь элементов планировочной структуры: |  |  |
| 2.1 | Квартал 1 | га | 22,16 |
| 2.2 | Квартал 2 | га | 18,18 |
| 2.3 | Квартал 3 | га | 7,04 |
| 2.4 | Квартал 4 | га | 3,78 |
| 2.5 | Квартал 5 | га | 11,73 |
| 3 | Численность существующего и планируемого населения в границах проектирования | человек | 7742 |
| 3.1 | Численность существующего населения | человек | 0 |
| 3.2 | Численность планируемого населения в границах Квартала 1 | человек | 4222 |
| 3.3 | Численность планируемого населения в границах Квартала 2 | человек | 3520 |
| 4 | Плотность населения |  |  |
| 4.1 | Квартал 1 | человек/га | 191 |
| 4.2 | Квартал 2 | человек/га | 194 |
| 4.3 | Квартал 3 | человек/га | - |
| 4.4 | Квартал 4 | человек/га | - |
| 4.5 | Квартал 5 | человек/га | - |
| 5 | Плотность застройки |  |  |
| 5.1 | Квартал 1 | кв.м. общей площади/га | 8670 |
| 5.2 | Квартал 2 | кв.м. общей площади/га | 9372 |
| 5.3 | Квартал 3 | кв.м. общей площади/га | 1975 |
| 5.4 | Квартал 4 | кв.м. общей площади/га | 1844 |
| 5.5 | Квартал 5 | кв.м. общей площади/га | 2024 |
| 6 | Плотность жилого фонда |  |  |
| 6.1 | Квартал 1 | кв.м. общей площади квартир/га | 5908 |
| 6.2 | Квартал 2 | кв.м. общей площади квартир/га | 6000 |
| 7 | Площадь улично-дорожной сети | га | 9,28 |
| 8 | Площадь озелененной территории | га | 10,81 |
| 9 | Площадь земельных участков образовательных организаций, в т. ч.: | га | 3,28 |
| 9.1 | Дошкольная образовательная организация на 210 мест | га | 0,80 |
| 9.2 | Дошкольная образовательная организация на 255 мест, общеобразовательная организация (начальная ступень образования) на 275 мест | га | 2,48 |
| 10 | Дом культуры | мест | 810 |
| 11 | Объект амбулаторно-поликлинического обслуживания (центр врачей общей практики) | посещений в смену | 60 |
| 12 | Площадь внутриквартальных проездов | га | 2,55 |
| 13 | Площадь земель общего пользования | га | 25,16 |
| 14 | Максимальная общая площадь квартир | кв.м общей площади квартир | 240000 |
| 14.1 | Квартал 1 | кв.м общей площади квартир | 130920 |
| 14.2 | Квартал 2 | кв.м общей площади квартир | 109080 |
| 14.3 | Квартал 3 | кв.м общей площади квартир | - |
| 14.4 | Квартал 4 | кв.м общей площади квартир | - |
| 14.5 | Квартал 5 | кв.м общей площади квартир | - |
| 15 | Максимальная площадь зданий | кв.м общей площади | 407138 |
| 15.1 | Квартал 1 | кв.м общей площади | 192131 |
| 15.2 | Квартал 2 | кв.м общей площади | 170392 |
| 15.3 | Квартал 3 | кв.м общей площади | 13901 |
| 15.4 | Квартал 4 | кв.м общей площади | 6970 |
| 15.5 | Квартал 5 | кв.м общей площади | 23744 |
| 16 | Площадь застройки многоквартирными домами | кв.м | 90585 |
| 17 | Площадь нормируемых элементов дворовой территории (для игр детей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей) | кв.м | 12384 |
| 18 | Предельное количество этажей зданий | эт. | 5 |
| 19 | Предельная этажность зданий | эт. | 4 |
| 20 | Предельная высота зданий | м | 20 |
| 21 | Отступы от красных линий | м | 0-6 |
| 22 | Количество мест для хранения автомобилей, в т.ч.: | м/м | 4224 |
| 22.1 | на наземных открытых автостоянках в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства многоквартирных жилых домов | м/м | 1869 |
| 22.2 | на наземных открытых автостоянках в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства прочих объектов | м/м | 864 |
| 22.3 | на наземных открытых автостоянках в границах земельных участков для хранения автотранспорта | м/м | 963 |
| 22.4 | наземные открытые автостоянки вдоль улично-дорожной сети | м/м | 244 |
| 22.5 | наземные открытые автостоянки вдоль внутриквартальных проездов | м/м | 284 |
| 23 | Общее количество мест для хранения автомобилей маломобильных групп населения | м/м | 422 |
| 24 | Инженерное обеспечение |  |  |
| 24.1 | Теплоснабжение | Гкал/ч | 28,7 |
| 24.2 | Водоснабжение (с учетом полива территории) | м3/сут | 2735,84 |
| 24.3 | Водоотведение | м3/сут | 1972,01 |
| 24.4 | Газоснабжение | м3/ч | - |
| 24.5 | Электроснабжение | кВт | 9848,7 |

# Приложение 1. Таблицы расчета нагрузок по инженерным сетям

Сводная таблица расчета объемов водопотребления и водоотведения

| № п/п | Территория | Площадь участка, м2 | Площадь застройки, м2 | Кол-во проживающих, чел | Озеленение территории, м2 | Территория с твёрдым покрытием, м2 | Расчетный показатель |  | Водопотребление, м3/сут |  |  |  |  |  |  | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Норма расхода воды, л в сутки наибольшего водопотребления |  | Холодная вода (хоз. питьевые нужды), м3/сут | Горячая вода (хоз.-питьевые нужды), м3/сут | Полив, м3/сут |  | Общий расход холодной воды, м3/сут | Бытовые стоки, м3/сут |
|  |  |  |  |  |  |  | Наименование, ед. измерения | Значение | ХВС | ГВС |  |  | Газонов | Тв. покрытий |  |  |
| По территории квартала 1 |  | 171115 | 48381 | 3494 | 20783 | 60945 | - | - | - | - | 545,21 | 327,22 | 62,40 | 30,47 | 965,30 | 872,43 |
| 1 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) со встроенно-пристроенными помещениями | 24825 | 6071 | 526 | 2630 | 15165 | чел. | 526 | 110 | 70 | 57,86 | 36,82 | 7,89 | 7,58 | 213,15 | 197,68 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 раб. | 412 | 195 | 55 | 80,34 | 22,66 |  |  |  |  |
| 2 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | 29644 | 4665 | 389 | 1945 | 7370 | чел. | 412 | 110 | 70 | 45,32 | 28,84 | 5,84 | 3,69 | 83,69 | 74,16 |
|  |  |  |  | 385 | 1925 | 5701 |  | 415 | 110 | 70 | 45,65 | 29,05 | 5,78 | 2,85 | 83,33 | 74,70 |
| 5 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | 8206 | 2700 | 238 | 975 | 3186 | чел. | 208 | 110 | 70 | 22,88 | 14,56 | 2,93 | 1,59 | 41,96 | 37,44 |
| 4 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) со встроенно-пристроенными помещениями | 8004 | 3298 | 282 | 1410 | 3030 | чел. | 238 | 110 | 70 | 26,18 | 16,66 | 4,23 | 1,52 | 48,83 | 43,08 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 раб. | 20 | 7,5 | 4,5 | 0,15 | 0,09 |  |  |  |  |
| 6 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) со встроенно-пристроенными помещениями | 6664 | 2012 | 167 | 1675 | 1551 | чел. | 164 | 110 | 70 | 18,04 | 11,48 | 5,03 | 0,78 | 35,57 | 29,76 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 раб. | 20 | 7,5 | 4,5 | 0,15 | 0,09 |  |  |  |  |
| 7 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | 6396 | 2012 | 178 | 1415 | 1879 | чел. | 182 | 110 | 70 | 20,02 | 12,74 | 4,25 | 0,94 | 37,95 | 32,76 |
| 8 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | 6946 | 2012 | 178 | 1055 | 3226 | чел. | 182 | 110 | 70 | 20,02 | 12,74 | 3,17 | 1,61 | 37,54 | 32,76 |
| 9 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | 6407 | 1834 | 119 | 1870 | 1163 | чел. | 165 | 110 | 70 | 18,15 | 11,55 | 5,61 | 0,58 | 35,89 | 29,70 |
| 10 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | 6159 | 2019 | 175 | 875 | 2863 | чел. | 175 | 110 | 70 | 19,25 | 12,25 | 2,63 | 1,43 | 35,56 | 31,50 |
| 11 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | 6789 | 2019 | 175 | 875 | 3492 | чел. | 175 | 110 | 70 | 19,25 | 12,25 | 2,63 | 1,75 | 35,88 | 31,50 |
| 12 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | 6060 | 2019 | 175 | 875 | 2763 | чел. | 175 | 110 | 70 | 19,25 | 12,25 | 2,63 | 1,38 | 35,51 | 31,50 |
| 13 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | 6930 | 2019 | 178 | 755 | 3405 | чел. | 175 | 110 | 120 | 19,25 | 21,00 | 2,27 | 1,70 | 44,22 | 40,25 |
| 14 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) со встроенно-пристроенными помещениями | 6931 | 2019 | 178 | 755 | 3405 | чел. | 160 | 110 | 70 | 17,60 | 11,20 | 2,27 | 1,70 | 33,01 | 29,04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 раб. | 20 | 7,5 | 4,5 | 0,15 | 0,09 |  |  |  |  |
| 15 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) со встроенно-пристроенными помещениями | 29588 | 7454 | 653 | 6689 | 13553 | чел. | 653 | 110 | 70 | 71,83 | 45,71 | 5,24 | 1,37 | 163,21 | 156,60 |
| 3 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | 11566 | 2464 | 217 | 3477 | 4280 | чел. | 217 | 110 | 70 | 23,87 | 15,19 | 3,17 | 2,04 | 43,19 | 37,98 |
| По территории квартала 2 |  | 136865 | 42204 | 3 208 | 17570 | 74896 | - | - | - | - | 355,32 | 224,72 | 52,76 | 37,46 | 670,26 | 580,04 |
| 16 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | 13152 | 5741 | 498 | 2655 | 12132 | чел. | 350 | 110 | 70 | 38,5 | 24,5 | 7,97 | 6,07 | 77,04 | 63,0 |
| 17 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | 14081 | 4024 | 345 | 3090 | 15806 | чел. | 383 | 110 | 70 | 42,13 | 26,81 | 9,28 | 7,91 | 86,13 | 68,94 |
| 18 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | 20479 | 3298 | 671 | 3355 | 8763 | чел. | 594 | 110 | 70 | 65,34 | 41,58 | 10,07 | 4,38 | 121,37 | 106,92 |
| 19 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | 16184 | 4665 | 385 | 1925 | 7434 | чел. | 415 | 110 | 70 | 45,65 | 29,05 | 5,78 | 3,72 | 84,20 | 74,70 |
| 20 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | 16042 | 4918 | 434 | 2170 | 8209 | чел. | 397 | 110 | 70 | 43,67 | 27,79 | 6,51 | 4,10 | 82,07 | 71,46 |
| 21 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) со встроенно-пристроенными помещениями | 25991 | 6057 | 525 | 2625 | 14333 | чел. | 492 | 110 | 70 | 54,12 | 34,44 | 7,89 | 7,17 | 109,1 | 94,04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 раб. | 60 | 7,5 | 4,5 | 0,45 | 0,27 |  |  |  |  |
| 22 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | 18340 | 6057 | 525 | 2625 | 14391 | чел. | 492 | 110 | 70 | 54,12 | 34,44 | 7,89 | 6,51 | 102,96 | 88,56 |
| 23 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | 12596 | 2019 | 175 | 875 | 3889 | чел. | 397 | 110 | 70 | 43,67 | 27,79 | 2,63 | 1,94 | 76,03 | 71,46 |
| По территории нежилой застройки |  | 123634 | 30538 | - | 176412 | 41910 | - | - | - | - | 331,18 | 125,98 | 130,97 | 20,95 | 585,08 | 457,16 |
| 24 | Дошкольная образовательная организация на 210 мест | 8001 | 2800 | - | 4925 | 397 | мест | 210 | по объекту аналогу |  | 86,40 | 38,40 | 14,78 | 0,20 | 144,78 | 124,80 |
|  | Бассейн |  |  |  |  |  | подпитка |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  | 5,00 |
| 25 | Дошкольная образовательная организация на 255 мест, общеобразовательная организация (начальная ступень образования) на 275 мест | 24830 | 4917 | - | 12144 | 5606 | мест | 255 | по объекту аналогу |  | 81,00 | 36,00 | 36,43 | 2,80 | 183,23 | 117,00 |
|  | Бассейн |  |  |  |  |  | подпитка |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  | 5,00 |
|  | Объект начального образования на 275 мест |  |  |  |  |  | мест | 275 | по объекту аналогу |  | 13,20 | 8,80 |  |  |  | 22,00 |
| 27 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 12451 | 4092 | - | 6864 | 2772 | физ-к | 300 | 25 | 25 | 7,50 | 7,50 | 20,59 | 1,39 | 48,18 | 15,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 раб. | 100 | 7,5 | 4,5 | 0,75 | 0,45 |  |  |  | 1,20 |
|  | Бассейн |  |  |  |  |  | физ-к | 100 | 49 | 51 | 4,90 | 5,10 |  |  |  | 10,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | подпитка |  |  |  | 24,00 |  |  |  |  | 24,00 |
| 33 | Объект для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (футбольное поле и универсальная спортивная площадка) | 15077 | - | - | 5145 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15,44 | - | 15,44 | - |
| 26 | Дом культуры 810 мест | 8681 | 2560 | - | 2945 | 4310 | 1 место | 810 | 6,4 | 2,2 | 5,18 | 1,78 | 8,84 | 2,16 | 19,16 | 8,16 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 раб. | 100 | 7,5 | 4,5 | 0,75 | 0,45 |  |  |  |  |
| 29 | Объект капитального строительства, предназначенный для продажи товаров | 15130 | 4796 | - | 3531 | 9326 | 1 раб. | 150 | 195 | 55 | 29,25 | 8,25 | 10,59 | 4,66 | 52,75 | 37,50 |
| 28 | Объект капитального строительства, предназначенный для продажи товаров | 27805 | 9663 | - | 5762 | 13383 | 1 раб. | 150 | 195 | 55 | 29,25 | 8,25 | 17,29 | 6,69 | 61,48 | 37,50 |
| 30 | Объект капитального строительства, предназначенный для продажи товаров | 3026 | 1075 |  | 605 | 1346 | 1 раб. | 150 | 195 | 55 | 29,25 | 8,25 | 1,82 | 0,67 | 39,99 | 37,50 |
| 31 | Объект капитального строительства, предназначенный для продажи товаров | 3430 | 1075 |  | 680 | 1643 | 1 раб. | 150 | 195 | 55 | 29,25 | 8,25 | 2,04 | 0,82 | 40,36 | 37,50 |
| 32 | Объект капитального строительства, предназначенный для продажи товаров | 5203 | 1075 |  | 1051 | 3127 | 1 раб. | 150 | 195 | 55 | 29,25 | 8,25 | 3,15 | 1,56 | 42,21 | 37,50 |
| Итого по территории жилой и нежилой застройки |  | 431614 | 119658 | 6 702 | 215102 | 217041 | - | - | - | - | 1270,55 | 701,46 | 645,46 | 118,37 | 2735,84 | 1972,01 |

| Итоговые показатели |  |
| --- | --- |
| Водопотребление, в том числе: | 2735,84 |
| хоз.-питьевые нужды, м3/сут | 1972,01 |
| полив территории, м3/сут | 763,83 |
| Пожаротушение: |  |
| внутреннее, л/с | 2х2,5 |
| наружное, л/с | 25 |
| специальное, л/с | - |
| Водоотведение: |  |
| хоз.-бытовые стоки, м3/сут | 1972,01 |
| поверхностные стоки, л/с | 1600 |

| Расчет поверхностного стока |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование | Ед.изм. | Обозначение. Расчетная формула. |  | Численное значение. |  |
| 1. Исходные данные. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Вид поверхности | Площадь водосброса |  |  | Коэффициент дождевого стока |  |
|  |  |  |  |  | Z | ψ |
|  | Площадь застройки (кровли) | га | F1 | 11,9658 | 0,32 | 0,60 |
|  | Асфальтовые покрытия | га | F2 | 29,9960 | 0,32 | 0,60 |
|  | Газоны | га | F8 | 21,5102 | 0,038 | 0,10 |
|  | Итого ∑F, Zmid, Ψmid | га | ∑F | 63,4720 | 0,22 | 0,43 |
| 1.2 | Показатели по СП32.13330.2018 для севера европейской части России: |  |  |  |  |  |
|  | Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя | год | Р |  | 0,33 | п. 7.4.3 СП32.13330.2018 |
|  | Интенсивность дождя на 1га при Т=20 мин, Р=1.0 г. | л/с | q20 |  | 60 | по рисунку А.1 СП32.13330.2018 |
|  | Среднее кол-во дождей за год | дождь | mr |  | 120 | табл.8 |
|  | Показатель степени |  | n |  | 0,48 | табл.8 |
|  | Показатель степени |  | y |  | 1,33 | табл.8 |
| 1.3 | Прогнозируемый слой осадков ("Правила пользования системами коммунальной к-ции СПб", прил.1) |  |  |  |  |  |
|  | Годовой 20% обеспеченности | мм | Н20 |  | 720 | табл.3 |
|  | За теплый период года | мм | Нг |  | 468 | IV-X |
|  | За холодный период года | мм | Нт |  | 252 | XI-III |
| 1.4 | Данные для определения объемов талого и поливо-моечного стока |  |  |  |  |  |
|  | Коэф. стока талых вод |  | ψт |  | 0,70 | п.7.2.5 |
|  | Коэф. уборки снега |  | Ку |  | 0,80 | п.7.3.5 |
|  | Коэф. поливомоечного стока |  | ψм |  | 0,70 | п.7.2.6 |
|  | Мойка 1 м2 дорожного покрытия | л/м2 | m |  | 1,50 | п.7.2.6 |
|  | Кол-во моек в год | раз/год | N |  | 100,00 | п.7.2.6 |
|  | Площадь, подверг. мойке | га | Fm |  | 29,9960 | твердые покр. |
| 2. Расчет расходов дождевых вод. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Длина расчетного участка канализационного коллектора | м | ∑Lp |  | 1427 |  |
| 2.2 | Длина участков лотков | м | ∑Lcan |  | 0,00 |  |
| 2.3 | Расчетная скорость течения | м/с | Vp |  | 1,20 |  |
| 2.4 | Расчетная скорость течения | м/с | Vcan |  | 0,70 |  |
| 2.5 | Время поверхностной конц. | мин | tcon |  | 3,00 | п.7.4.6 |
| 2.6 | Время протекания по лоткам | мин | tcan=0,021*∑Lcan/Vcan |  | 0,00 | п.7.4.6 |
| 2.7 | Время протекания по трубам | мин | tp=0,017*∑Lp/Vp |  | 20,22 | п.7.4.6 |
| 2.8 | Расчетное время протекания | мин | tr=tcon+tcan+tp |  | 23,22 | п.7.4.5 |
| 2.9 | Параметр А |  | A=(q20*20n)*(1+lgP/lgmr)y |  | 178,03 | п.7.4.2 |
| 2.10 | Коэф. заполнения сети |  | ß |  | 0,75 |  |
| 2.12 | Расчетный расход | л/с | qr=Zmid*A1,2*∑F/t(1,2n-0,1) |  | 1600 | п.7.4.1 |
| 3. Расчет годового объема поверхностного стока. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем дождевого стока | м3/год | Wд=10*Нг*∑F*Ψmid |  | 127895,51 |  |
| 2. | Объем талого снега | м3/год | Wт=10*Нт*∑F*Ψт*Ку |  | 89571,69 |  |
| 3. | Объем дренажного (инфильтрационного) стока | м3/год | Wинф=(2680*H20*∑F)/673 |  | 181984,50 |  |
| 4 | Годовой объем поверхностного стока | м3/год | W=Wд+Wт+Wинф+Wм |  | 399451,70 |  |
| 5 | Суточный объем поверхностного стока | м3/сут | Wсутки=W/365 |  | 1094,40 |  |
| 6 | Часовой объем поверхностного стока | м3/ч | Q = Wсутки/6 |  | 182,40 |  |

Таблица расчета теплопотребления и объемов газового топлива

| № ЗУ | Наименование землепользователей | Общая площадь зданий, кв.м | Объем зданий, куб. м | Нормы расхода горячей воды, л/ч | Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, qтрот, Вт/ (м3·ºС) | Количество потребляемой теплоты на отопление и вентиляцию, Гкал/ч | Количество потребляемой теплоты на горячее водоснабжение, Гкал/ч | Общее количество потребляемой теплоты, Гкал/ч | Расход газа, куб. м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) со встроенно-пристроенными помещениями | 26670 | 81959 | 6,5 | 0,29 | 1,41 | 0,47 | 1,89 | 258,32 |
| 2 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | 35591 | 112393 | 6,5 | 0,29 | 1,89 | 0,63 | 2,51 | 344,73 |
| 3 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | 9363 | 33264 | 6,5 | 0,29 | 0,50 | 0,17 | 0,66 | 90,69 |
| 4 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) со встроенно-пристроенными помещениями | 10260 | 36450 | 6,5 | 0,29 | 0,54 | 0,18 | 0,73 | 99,38 |
| 5 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | 8972 | 31874 | 6,5 | 0,29 | 0,48 | 0,16 | 0,63 | 86,90 |
| 6 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) со встроенно-пристроенными помещениями | 7646 | 27162 | 6,5 | 0,29 | 0,41 | 0,14 | 0,54 | 74,06 |
| 7 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | 7646 | 27162 | 6,5 | 0,29 | 0,41 | 0,14 | 0,54 | 74,06 |
| 8 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | 7646 | 27162 | 6,5 | 0,29 | 0,41 | 0,14 | 0,54 | 74,06 |
| 9 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | 6969 | 24759 | 6,5 | 0,29 | 0,37 | 0,12 | 0,49 | 67,50 |
| 10 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | 7672 | 27257 | 6,5 | 0,29 | 0,41 | 0,14 | 0,54 | 74,31 |
| 11 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | 7672 | 27257 | 6,5 | 0,29 | 0,41 | 0,14 | 0,54 | 74,31 |
| 12 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | 7672 | 27257 | 6,5 | 0,29 | 0,41 | 0,14 | 0,54 | 74,31 |
| 13 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | 7672 | 27257 | 6,5 | 0,29 | 0,41 | 0,14 | 0,54 | 74,31 |
| 14 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) со встроенно-пристроенными помещениями | 7672 | 27257 | 6,5 | 0,29 | 0,41 | 0,14 | 0,54 | 74,31 |
| 15 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) со встроенно-пристроенными помещениями | 28324 | 100629 | 6,5 | 0,29 | 1,49 | 0,49 | 2,0 | 274,34 |
| 16 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | 15292 | 54324 | 6,5 | 0,29 | 0,82 | 0,28 | 1,08 | 148,12 |
| 17 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | 16618 | 59036 | 6,5 | 0,29 | 0,89 | 0,3 | 1,17 | 160,96 |
| 18 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | 25399 | 83237 | 6,5 | 0,29 | 1,35 | 0,45 | 1,79 | 246,01 |
| 19 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | 17864 | 56413 | 6,5 | 0,29 | 0,95 | 0,32 | 1,26 | 173,03 |
| 20 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | 17860 | 63450 | 6,5 | 0,29 | 0,95 | 0,32 | 1,26 | 172,99 |
| 21 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) со встроенно-пристроенными помещениями | 27443 | 97498 | 6,5 | 0,29 | 1,46 | 0,49 | 1,93 | 265,81 |
| 22 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | 23016 | 81771 | 6,5 | 0,29 | 1,23 | 0,42 | 1,62 | 222,93 |
| 23 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | 16883 | 59981 | 6,5 | 0,29 | 0,90 | 0,30 | 1,19 | 163,53 |
| 24 | Дошкольная образовательная организация на 210 мест | 7350 | 29400 | 4,5 | 0,42 | 0,40 | 0,13 | 0,53 | 72,46 |
| 25 | Дошкольная образовательная организация на 255 мест, общеобразовательная организация (начальная ступень образования) на 275 мест | 15800 | 94806 | 4,5 | 0,42 | 0,85 | 0,28 | 1,14 | 155,76 |
| 26 | Дом культуры на 810 мест | 2500 | 22200 | 4,0 | 0,42 | 0,13 | 0,04 | 0,18 | 24,21 |
| 27 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 5343 | 81840 | 5,0 | 0,42 | 0,28 | 0,09 | 0,38 | 51,75 |
| 28 | Объект капитального строительства, предназначенный для продажи товаров | 13800 | 96630 | 4,0 | 0,42 | 0,73 | 0,24 | 0,98 | 133,67 |
| 29 | Объект капитального строительства, предназначенный для продажи товаров | 6850 | 47960 | 4,0 | 0,42 | 0,36 | 0,12 | 0,48 | 66,35 |
| 30 | Объект капитального строительства, предназначенный для продажи товаров | 2000 | 10750 | 4,0 | 0,42 | 0,11 | 0,04 | 0,14 | 19,37 |
| 31 | Объект капитального строительства, предназначенный для продажи товаров | 2000 | 10750 | 4,0 | 0,42 | 0,11 | 0,04 | 0,14 | 19,37 |
| 32 | Объект капитального строительства, предназначенный для продажи товаров | 2000 | 10750 | 4,0 | 0,42 | 0,11 | 0,04 | 0,14 | 19,37 |
| Всего по проекту планировки территории |  |  |  |  |  |  |  | 28,70 | 3931,29 |

Примечание:

1. Расчет тепловых нагрузок произведен на основании данных от Заказчика и по укрупненным удельным показателям на основании СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

2. Расчет объемов газового топлива выполнен в соответствии с СТО Газпром РД 1.19-126-2004 «Методика расчета удельных норм расхода газа на выработку тепловой энергии и расчета потерь в системах теплоснабжения».

Таблица расчета электрических нагрузок

| №ЗУ | Наименование землепользователей | Ед. изм. | Кол-во | Удельная | cosφ | Прирост нагрузки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нагрузка (кВт) |  | Рр, (кВт) |  | S, (кВА) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 1 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) со встроенно-пристроенными помещениями, в т.ч.: |  |  |  |  | 502,9 |  | 523,2 |  |
|  | малоэтажный многоквартирный жилой дом | м2/жил.пл. | 16319 | 0,0208 | 0,98 | 319,7 |  | 326,3 |  |
|  | пристроенные помещения коммерческого и социального назначения | м2/встр.пом. | 3600 | 0,054 | 0,93 | 183,1 |  | 196,9 |  |
| 2 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | м2/жил.пл. | 25625 | 0,0208 | 0,98 | 502,1 |  | 512,4 |  |
| 3 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | м2/жил.пл. | 6741 | 0,0208 | 0,98 | 132,1 |  | 134,8 |  |
| 5 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | м2/жил.пл. | 6460 | 0,0208 | 0,98 | 126,6 |  | 129,2 |  |
| 4 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) со встроенно-пристроенными помещениями, в т.ч.: |  |  |  |  | 166,6 |  | 171,2 |  |
|  | малоэтажный многоквартирный жилой дом | м2/жил.пл. | 7387 | 0,0208 | 0,98 | 144,7 |  | 147,7 |  |
|  | пристроенные помещения коммерческого и социального назначения | м2/встр.пом. | 430 | 0,054 | 0,93 | 21,9 |  | 23,5 |  |
| 6 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) со встроенно-пристроенными помещениями |  |  |  |  | 128,3 |  | 132,5 |  |
|  | малоэтажный многоквартирный жилой дом | м2/жил.пл. | 5070 | 0,0208 | 0,98 | 99,3 |  | 101,4 |  |
|  | пристроенные помещения коммерческого и социального назначения | м2/встр.пом. | 570 | 0,054 | 0,93 | 29,0 |  | 31,2 |  |
| 7 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | м2/жил.пл. | 5640 | 0,0208 | 0,98 | 110,5 |  | 112,8 |  |
| 8 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | м2/жил.пл. | 5640 | 0,0208 | 0,98 | 110,5 |  | 112,8 |  |
| 9 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный | м2/жил.пл. | 5100 | 0,0208 | 0,98 | 99,9 |  | 102,0 |  |
| 10 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | м2/жил.пл. | 5440 | 0,0208 | 0,98 | 106,6 |  | 108,8 |  |
| 11 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | м2/жил.пл. | 5440 | 0,0208 | 0,98 | 106,6 |  | 108,8 |  |
| 12 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | м2/жил.пл. | 5440 | 0,0208 | 0,98 | 106,6 |  | 108,8 |  |
| 13 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | м2/жил.пл. | 5440 | 0,0208 | 0,98 | 106,6 |  | 108,8 |  |
| 14 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) со встроенно-пристроенными помещениями, в т.ч.: |  |  |  |  | 138,3 |  | 143,3 |  |
|  | малоэтажный многоквартирный жилой дом | м2/жил.пл. | 4953 | 0,0208 | 0,98 | 97,0 |  | 99,0 |  |
|  | пристроенные помещения коммерческого и социального назначения | м2/встр.пом. | 810 | 0,054 | 0,93 | 41,2 |  | 44,3 |  |
| 15 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) со встроенно-пристроенными помещениями, в т.ч.: |  |  |  |  | 471,6 |  | 485,3 |  |
|  | малоэтажный многоквартирный жилой дом | м2/жил.пл. | 20225 | 0,0208 | 0,98 | 396,4 |  | 404,3 |  |
|  | пристроенные помещения коммерческого и социального назначения | м2/встр.пом. | 1480 | 0,054 | 0,93 | 75,2 |  | 81 |  |
| 16 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | м2/жил.пл. | 10880 | 0,0208 | 0,98 | 213,2 |  | 217,6 |  |
| 17 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | м2/жил.пл. | 11900 | 0,0208 | 0,98 | 233,2 |  | 238,0 |  |
| 18 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | м2/жил.пл. | 18402 | 0,0208 | 0,98 | 360,6 |  | 368,0 |  |
| 19 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | м2/жил.пл. | 12862 | 0,0208 | 0,98 | 252,0 |  | 257,2 |  |
| 20 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | м2/жил.пл. | 12308 | 0,0208 | 0,98 | 241,2 |  | 246,1 |  |
| 21 | малоэтажного многоквартирного жилого дома с пристроенными помещениями коммерческого и социального назначения, в т.ч.: |  |  |  |  | 442,8 |  | 460,2 |  |
|  | малоэтажный многоквартирный жилой дом | м2/жил.пл. | 15210 | 0,0208 | 0,98 | 297,9 |  | 304,2 |  |
|  | пристроенные помещения коммерческого и социального назначения | м2/встр.пом. | 2850 | 0,054 | 0,93 | 144,9 |  | 156 |  |
| 22 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | м2/жил.пл. | 15210 | 0,0208 | 0,98 | 297,9 |  | 304,2 |  |
| 23 | Малоэтажный многоквартирный дом (многоквартирный дом высотой до 4 этажей, включая мансардный) | м2/жил.пл. | 12308 | 0,0208 | 0,98 | 241,2 |  | 246,1 |  |
| 24 | Дошкольная образовательная организация на 210 мест | кВт/место | 210 | 1,2 | 0,98 | 252,0 |  | 257,1 |  |
| 25 | Дошкольная образовательная организация на 255 мест, общеобразовательная организация (начальная ступень образования) на 275 мест | кВт/место | 530 | 1,2 | 0,98 | 636,0 |  | 649,0 |  |
| 26 | Дом культуры на 810 мест | м²/общ.пл. | 2500 | 0,04 | 0,92 | 100,0 |  | 108,7 |  |
| 27 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | м²/общ.пл. | 5343 | 0,1 | 0,87 | 534,3 |  | 614,1 |  |
| 28 | Объект капитального строительства, предназначенный для продажи товаров | м2/встр.пом. | 6850 | 0,16 | 0,87 | 1051,3 |  | 1208,4 |  |
| 29 | Объект капитального строительства, предназначенный для продажи товаров | м2/встр.пом. | 5570 | 0,16 | 0,87 | 854,7 |  | 982,4 |  |
| 30 | Объект капитального строительства, предназначенный для продажи товаров | м2/встр.пом. | 2000 | 0,16 | 0,87 | 304,0 |  | 349,4 |  |
| 31 | Объект капитального строительства, предназначенный для продажи товаров | м2/встр.пом. | 2000 | 0,16 | 0,87 | 304,0 |  | 349,4 |  |
| 32 | Объект капитального строительства, предназначенный для продажи товаров | м2/встр.пом. | 2000 | 0,16 | 0,87 | 304,0 |  | 349,4 |  |
| 33 | Объект для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (футбольное поле и универсальная спортивная площадка) | по объекту аналогу |  |  | 0,87 | 18,0 |  | 29,7 |  |
| 49 | Открытая площадка для хранения автотранспорта | кВт/м-мест | 495 | 0,01 | 0,87 | 5,0 |  | 5,7 |  |
| 50 | Открытая площадка для хранения автотранспорта | кВт/м-мест | 468 | 0,01 | 0,87 | 4,7 |  | 5,4 |  |
| 54 | Объект улично-дорожной сети (проезд) | по объекту аналогу |  |  | 0,87 | 18,0 |  | 20,7 |  |
| 55 | Объект улично-дорожной сети (проезд) | по объекту аналогу |  |  | 0,87 | 18,0 |  | 20,7 |  |
| 56 | Объект улично-дорожной сети (проезд) | по объекту аналогу |  |  | 0,87 | 18,0 |  | 20,7 |  |
| 57 | Объект улично-дорожной сети (проезд) | по объекту аналогу |  |  | 0,87 | 18,0 |  | 20,7 |  |
| 58 | Объект улично-дорожной сети (проезд) | по объекту аналогу |  |  | 0,87 | 18,0 |  | 20,7 |  |
| 59 | Объект улично-дорожной сети (проезд) | по объекту аналогу |  |  | 0,87 | 18,0 |  | 20,7 |  |
| 60 | Объект улично-дорожной сети (проезд) | по объекту аналогу |  |  | 0,87 | 18,0 |  | 20,7 |  |
| 63 | Объект улично-дорожной сети (проезд) | по объекту аналогу |  |  | 0,87 | 18,0 |  | 20,7 |  |
| 64 | Улично-дорожная сеть (улица в жилой застройке) | по объекту аналогу |  |  | 0,87 | 18,0 |  | 20,7 |  |
| 65 | Улично-дорожная сеть (улица в жилой застройке) | по объекту аналогу |  |  | 0,87 | 18,0 |  | 20,7 |  |
| 66 | Улично-дорожная сеть (улица в жилой застройке) | по объекту аналогу |  |  | 0,87 | 18,0 |  | 20,7 |  |
| 67 | Улично-дорожная сеть (улица в жилой застройке) | по объекту аналогу |  |  | 0,87 | 18,0 |  | 20,7 |  |
| 34 | Благоустройство территории | по объекту аналогу |  |  | 0,87 | 14,0 |  | 16,1 |  |
| 48 | Благоустройство территории | по объекту аналогу |  |  | 0,87 | 14,0 |  | 16,1 |  |
| 68-76 | Благоустройство территории | по объекту аналогу |  |  | 0,87 | 56,0 |  | 64,4 |  |
| Всего по проекту планировки территории |  |  |  |  |  |  | 9848,7 |  | 10556,0 |  |

| Итого прирост нагрузки по 2 категории надежности составит: | 9848,7 | кВт |
| --- | --- | --- |

Расчет произведен на основании:

1. Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети. Изменения и дополнения раздела 2 «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94. Утверждены: Приказом Минтопэнерго России от 29.07.1999 №213.

2. СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», утверждены 01.01.2004.

3. Удельные нагрузки получены эмпирическим путем, по ранее разработанным объектам аналогам.

4. Удельная нагрузка на встроенные помещения взята как среднее значение (офисы, продовольственные и непродовольственные магазины).