УТВЕРЖДЕН

решением совета депутатов

Гатчинского муниципального округа

от 25.12.2024  № 149

(приложение)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД ГАТЧИНА» ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(Новая редакция)

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Введение

- Изменения в Генеральный план муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области подготовлено по заказу администрации Гатчинского муниципального района (на основании муниципального контракта № 205/20 от 13.10.2020). Основание для подготовки внесения изменений: постановление администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 26.05.2020 № 1456 «О внесении изменений в генеральный план МО «Город Гатчина». Расчетный срок изменений, вносимых в Генеральный план муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района – 2040 год.

- Прогнозная численность постоянного населения, принятая для расчета основных градостроительных параметров развития территории, составит на 2040 год – 112,0 тыс. человек.

- Графические материалы вносимых в Генеральный план изменений выполнены в масштабе 1:10 000 с использованием компьютерных геоинформационных технологий. Электронная версия графических материалов выполнена в виде векторных слоев в формате ArсGIS в МСК 47 Зона 2.

- Список используемых сокращений:

г. – город

гг. – годы

д. – дом

корп. – корпус

пр. – проспект

ул. – улица

# Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов Местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территории

| № | Вид объекта | Назначение объекта | Наименование объекта | Характеристика объекта | Местоположение объекта, функциональная зона | Характеристика зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Объект электроснабжения | Повышение надёжности электроснабжения потребителей | Распределительный пункт | Напряжение 10 кВ | - ул. Генерала Кныша, зона инженерной инфраструктуры | Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 10 м (согласно Постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон») |
| 1.2 | Объект электроснабжения | Повышение надёжности электроснабжения потребителей | - Распределительный пункт | Напряжение 10 кВ | - Микрорайон Аэродром, зона инженерной инфраструктуры |  |
| 1.3 | Объект электроснабжения | Повышение надёжности электроснабжения потребителей | Распределительный пункт | Напряжение 10 кВ | - Микрорайон Заячий Ремиз, зона инженерной инфраструктуры |  |
| 2.1 | Объект теплоснабжения | Замена котельной «Элтеза» на новую БМК (блочно-модульную котельную) | Котельная | Мощность 4,0 Гкал/ч | - улица Матвеева, 48, зона инженерной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона 100 м, режим использования территории в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2.2 | Объект теплоснабжения | Теплоснабжение потребителей жилой и общественно-деловой застройки (после отключения котельной ФГУП «ПЭКП») | Котельная | Мощность 24,5 Гкал/ч | Ул. Киргетова, д. 21, зона инженерной инфраструктуры |  |
| 2.4 | Объект теплоснабжения | Теплоснабжение потребителей микрорайона Въезд, 1 квартал | Тепловые сети | Протяженность 1,7 км, диаметр 325 мм и диаметр 426 мм | Микрорайон Въезд, 1 квартал | Охранная зона тепловых сетей 3 м в каждую сторону от конструкций (согласно п. 4 Приложения к приказу Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ «О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» от 17.08.1992 № 197) |
| 2.5 | Объект теплоснабжения | Теплоснабжение потребителей микрорайона Рощинский, включая новое строительство | Магистральные тепловые сети | Протяженность 2,0 км | Микрорайон Въезд |  |
| 2.6 | Объект теплоснабжения | Теплоснабжение потребителей микрорайона Заячий Ремиз | Магистральные тепловые сети | Протяженность 6,0 км | Микрорайон Заячий Ремиз |  |
| 2.7 | Объект теплоснабжения (Реконструкция) | Теплоснабжение потребителей новых подключаемых Объектов | Котельная № 11 | Мощность 254,8 Гкал/ч | Микрорайон Промзона 1, зона инженерной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона 300 м (согласно п. 7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов») |
| 2.8 | Объект теплоснабжения | Теплоснабжение потребителей новых подключаемых Объектов | Котельная № 7 | Мощность 25,07 Гкал/ч | Ул. Рощинская, д. 15 а, корп. 5, зона инженерной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона устанавливается на основании натурных исследований и измерений (согласно Примечанию 1 п 7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе) |
| 2.9 | Объект теплоснабжения (Реконструкция) | Теплоснабжение потребителей по ул. Хохлова, 33а | Котельная № 6 | Мощность 26,08 Гкал/ч | Ул. Хохлова, д. 33 а, зона инженерной инфраструктуры |  |
| 2.10 | Объект теплоснабжения (Реконструкция) | Теплоснабжение потребителей микрорайона Въезд, 1 квартал | Тепловые сети | Протяженность 2,9 км, диаметр 800 мм | Микрорайон Въезд | Охранная зона тепловых сетей 3 м в каждую сторону от конструкций (согласно п. 4 Приложения к приказу Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ «О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» от 17.08.1992 № 197) |
| 3.1 | Объект газоснабжения | Снабжение газом объектов нового строительства | Распределительный газопровод высокого давления с газорегуляторным пунктом | Протяженность 0,32 км | Микрорайон Рощинский | Охранная зона 2 м (согласно Постановлению Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей») |
| 3.2 | Объект газоснабжения | Снабжение газом объектов нового строительства | Распределительный газопровод высокого давления с газорегуляторным пунктом | Протяженность 0,50 км | Микрорайон Въезд |  |
| 3.3 | Объект газоснабжения | Снабжение газом объектов нового строительства | Распределительный газопровод высокого давления с газорегуляторным пунктом | Протяженность 0,14 км | Микрорайон Заячий Ремиз |  |
| 3.4 | Объект газоснабжения | Снабжение газом объектов нового строительства | Распределительный газопровод высокого давления с газорегуляторным пунктом | Протяженность 0,08 км | Микрорайон Заячий Ремиз |  |
| 3.5 | Объект газоснабжения | Газификация существующих многоквартирных и индивидуальных домов | Распределительные газопроводы высокого давления | Протяженность 5,8 км | Индивидуальные дома по улицам Парковая, Широкая, Приоратская, Сойту, многоквартирные дома по улице Чкалова, Киевскому шоссе |  |
| 3.6 | Объект газоснабжения | Перекладка (вынос) двух участков газопроводов | Газопровод высокого давления | Протяженность 0,3 км, диаметром 530 мм и диаметром 426 мм | Микрорайон Въезд, 1 квартал | Охранная зона 2 м (согласно Постановлению Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей») |
| 4.1 | Объект водоснабжения | Обеспечение потребителей питьевой водой | Юго-Западный водозабор | Несколько групп скважин со станцией водоподготовки | Юго-западная граница города, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения I пояс – 50 метров, II, III пояса – определяются гидродинамическими и гидрогеологическими расчетами (согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» п.2.2.1.1, п.п. 2.2.2.1-5) |
| 4.2 | Объект водоснабжения | Обеспечение потребителей питьевой водой | Водозаборные скважины | 2 скважины суммарной мощностью 5,6 тыс. м3/сут | Северный водозабор, зона инженерной инфраструктуры |  |
| 4.3 | Объект водоснабжения | Обеспечение потребителей питьевой водой | Станция водоподготовки | Мощность 9 – 9,9 тыс. м3/сут | Северный водозабор, микрорайон Въезд, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны 1 пояса по границе участка водозабора (согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения») |
| 4.4 | Объект водоснабжения | Обеспечение потребителей питьевой водой | Сетей водоснабжения | Протяженность 14,4 км | В микрорайонах Егерская Слобода, Загвоздка, Мариенбург, Химози | Не устанавливаются |
| 4.5 | Объект водоснабжения | Обеспечение потребителей питьевой водой | Водопровод | Протяженность 1,0 км, диаметр 400 мм | Соединяющий централизованную систему водоснабжения города с микрорайоном Химози | Не устанавливаются |
| 4.6 | Объект водоснабжения | Обеспечение потребителей питьевой водой | Магистральный водопровод соединяющий 1 и 2 магистральные кольца | Протяженность 3,0 км, диаметр 500 мм | От ул. Крупской до ул. Воскова | Не устанавливаются |
| 4.7 | Объект водоснабжения | Обеспечение потребителей питьевой водой | Перемычка для закольцовки водопровода | Протяженность 0,3 км, диаметр 200 мм | Микрорайон Егерская Слобода, от ул. Новоселов до ул. Полевая | Не устанавливаются |
| 4.8 | Объект водоснабжения | Обеспечение потребителей питьевой водой и пожарной безопасности | Закольцовка водопровода | Протяженность 0,4 км, диаметр 150 мм | Микрорайон Загвоздка, улицы Солодухина и Детскосельской | Не устанавливаются |
| 4.9 | Объект водоснабжения | Обеспечение потребителей питьевой водой | Водопровод | Протяженность 3,0 км, диаметр 200 | От водопроводной сети 2 квартала до канализационных очистных сооружений | Не устанавливаются |
| 4.10 | Объект водоснабжения | Обеспечение потребителей питьевой водой | Водопровод | Протяженность 0,3 км, диаметр 150 мм | По ул. Кузьмина | Не устанавливаются |
| 4.11 | Объект водоснабжения | Обеспечение потребителей питьевой водой | Водопровод | Протяженность 0,7 км, диаметр 200 мм | По ул. Новопролетарская до Подъездной дороги | Не устанавливаются |
| 4.12 | Объект водоснабжения | Обеспечение потребителей питьевой водой | Сети водоснабжения | Протяженность 10,77 км, диаметр 125 – 600 мм | Микрорайон Заячий Ремиз | Не устанавливаются |
| 4.13 | Объект водоснабжения | Обеспечение потребителей питьевой водой | Сети водоснабжения | Протяженность 2,81 км, диаметр 100-600 мм | Микрорайоне Промышленный | Не устанавливаются |
| 4.14 | Объект водоснабжения | Обеспечение потребителей питьевой водой | Сети водоснабжения | Протяженность 5,54 км, диаметр 100 – 350 мм | Микрорайон Въезд | Не устанавливаются |
| 4.15 | Объект водоснабжения | Обеспечение потребителей питьевой водой | Сети водоснабжения | Протяженность 6,9 км, диаметр 100 – 600 мм | Микрорайон Аэродром | Не устанавливаются |
| 4.16 | Объект водоснабжения | Обеспечение потребителей питьевой водой | Сети водоснабжения | Протяженность 3,47 км, диаметр 100 – 600 мм | Микрорайон Киевский | Не устанавливаются |
| 4.17 | Объект водоснабжения | Обеспечение потребителей питьевой водой | Сети водоснабжения | Протяженность 1,47 км, диаметр 100 – 250 мм | Микрорайон Промзона 1 | Не устанавливаются |
| 4.18 | Объект водоснабжения | Обеспечение потребителей питьевой водой | Сети водоснабжения | Протяженность 0,81 км, диаметр 100 – 350 мм | Микрорайон Рощинский | Не устанавливаются |
| 4.19 | Объект водоснабжения | Обеспечение потребителей питьевой водой | Сети водоснабжения | Протяженность 0,17 км, диаметр 150 мм | Микрорайон Хохлово поле | Не устанавливаются |
|  | Реконструируемые объекты в области водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 4.22 | Объект водоснабжения | Обеспечение потребителей питьевой водой | Водопровод | Протяженность 0,78 км, диаметр 600 мм | Вдоль ул. Радищева от д. 4 по переулку Госпитальный по ул. Чехова | Не устанавливаются |
| 4.23 | Объект водоснабжения | Обеспечение потребителей питьевой водой | Водопровод | Протяженность 0,15 км, диаметр 150 мм | Вдоль ул. Чкаловская от д. 5 по ул. Чкалова до площади Варшавского вокзала | Не устанавливаются |
| 4.24 | Объект водоснабжения | Обеспечение потребителей питьевой водой | Водопровод | Протяженность 1,45 км, диаметр 700 мм | Вдоль ул. Чехова от ул. Радищева до насосной станции «Невская» | Не устанавливаются |
| 4.25 | Объект водоснабжения | Обеспечение потребителей питьевой водой | Магистральный водопровод | Протяженность 1,0 км, диаметр 300 мм | Ул. Радищева от пр. 25 Октября до ул. Чехова | Санитарно-защитная полоса 10 м (согласно п. 2.4.3. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |
| 4.26 | Объект водоснабжения | Обеспечение потребителей питьевой водой | Участок I магистрального кольца | Протяженность 1,5 км, диаметр 700 мм | От насосной станции «Невская» по ул. Чехова до ул. Радищева |  |
| 4.27 | Объект водоснабжения | Обеспечение потребителей питьевой водой | Магистральный водопровод | Протяженность 1,4 км, диаметр 500 мм | По ул. Чехова от ул. Радищева до ул. Чкалова (железнодорожный вокзал) |  |
| 4.28 | Объект водоснабжения | Обеспечение потребителей питьевой водой | Магистральный водопровод | Протяженность 0,6 км, диаметр 500 мм | По ул. Новопролетарской |  |
| 4.29 | Объект водоснабжения | Обеспечение потребителей питьевой водой | Водопровод | Протяженность 0,5 км, диаметр 400 мм | В Промзоне 1 на границе промзоны | Не устанавливаются |
| 4.30 | Объект водоснабжения | Обеспечение потребителей питьевой водой | Водопровод | Протяженность 0,2 км, диаметр 200 мм | Под дном озера Черное в районе Адмиралтейского и Трехарочных мостов | Не устанавливаются |
| 4.31 | Объект водоснабжения | Обеспечение потребителей питьевой водой | Водопровод | Протяженность 0,2 км, диаметр 250 мм | Под дном озера Черное в районе Адмиралтейского и Трехарочных мостов | Не устанавливаются |
| 4.32 | Объект водоснабжения | Обеспечение потребителей питьевой водой | Водопровод | Протяженность 0,2 км, диаметр 100 мм | Ул. Ленинградских ополченцев д. 5 – д. 19 | Не устанавливаются |
| 4.33 | Объект водоснабжения | Обеспечение потребителей питьевой водой | Водопровод | Протяженность 0,2 км, диаметр 100 мм | Ул. Леонова д. 15 – д. 17 | Не устанавливаются |
| 4.34 | Объект водоснабжения | Обеспечение потребителей питьевой водой | Водопровод | Протяженность 0,2 км, диаметр 200 мм | Вблизи ЛЭП по ул. Рощинская, д. 2 а | Не устанавливаются |
| 4.35 | Объект водоснабжения | Обеспечение потребителей питьевой водой путем замены водопровода | Водопровод | Протяженность 0,41 км, увеличение диаметра со 100 мм на 200 мм | Корпиковское шоссе, по ул. Офицерская до ул. Заводская | Не устанавливаются |
| 4.36 | Объект водоснабжения | Обеспечение потребителей питьевой водой путем замены водопровода | Водопровод | Протяженность 0,53 км, увеличение диаметра с 250 мм на 500 мм | От водозабора «Серебряное озеро» до пр. 25 Октября | Не устанавливаются |
| 4.37 | Объект водоснабжения | Обеспечение потребителей питьевой водой путем замены водопровода | Водопровод | Протяженность 0,1 км увеличение диаметра со 100 мм на 300 мм | Вдоль ул. Можайская от д. 1 до д. 9 по ул. Можайская | Не устанавливаются |
| 4.38 | Объект водоснабжения | Обеспечение потребителей питьевой водой путем замены водопровода | Водопровод | Протяженность 0,23 км, увеличение диаметра со 100 мм на 250 мм | Вдоль ул. Можайская от д. 9 до д. 25 по ул. Можайская | Не устанавливаются |
| 4.39 | Объект водоснабжения | Обеспечение потребителей питьевой водой путем замены водопровода | Водопровод | Протяженность 0,18 км, увеличение диаметра с 50 мм на 150 мм | Вдоль ул. Лермонтова от д. 1 по ул. Лермонтова до переулка Бельгийский | Не устанавливаются |
| 4.40 | Объект водоснабжения | Обеспечение потребителей питьевой водой путем замены водопровода | Водопровод | Протяженность 0,16 км, увеличение диаметра с 50 мм на 250 мм | От переулка Северный до д. 6 по ул. Северная | Не устанавливаются |
| 4.41 | Объект водоснабжения | Обеспечение потребителей питьевой водой путем замены водопровода | Водопровод | Протяженность 0,48 км, увеличение диаметра со 100 мм на 175 мм | Вдоль ул. Полевая от ул. Покровская до ул. Колпанская | Не устанавливаются |
| 4.42 | Объект водоснабжения | Обеспечение потребителей питьевой водой путем замены водопровода | Водопровод | Протяженность 1,0 км увеличение диаметра не менее 200 мм | По ул. Ополченцев-Балтийцев | Не устанавливаются |
| 5 | Планируемые объекты в области водоотведения |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Объект водоотведения | Обеспечение бесперебойной работы системы канализации | Вторая нитка напорного коллектора | Протяженность 3,1 км, диаметр 1000 мм | От главной насосной станции по Красносельскому шоссе до канализационных очистных сооружений | Не устанавливаются |
| 5.2 | Объект водоотведения | Обеспечение отведения стоков от новой жилой застройки | Канализационные сети | Протяженность 43,0 км | Микрорайоны новой жилой застройки | Не устанавливаются |
| 5.3 | Объект водоотведения | Обеспечение бесперебойной работы системы канализации | Напорный коллектор | Протяженность 0,2 км, диаметр 200 мм | От ул. Матвеева до ул. Киевская | Не устанавливаются |
| 5.4 | Объект водоотведения | Обеспечение бесперебойной работы системы канализации | Напорный коллектор | Протяженность 0,06 км, диаметр 400 мм | Ул. Карла Маркса 1 | Не устанавливаются |
| 5.5 | Объект водоотведения | Обеспечение бесперебойной работы системы канализации | Канализационные сети | Протяженность 17,46 км, диаметр 150 – 600 мм | В микрорайонах Егерская Слобода, Загвоздка, Мариенбург, Химози | Не устанавливаются |
| 5.6 | Объект водоотведения | Обеспечение бесперебойной работы системы канализации | Канализационные сети | Протяженность 5,02 км, диаметр 100 – 700 мм | Микрорайон Аэродром | Не устанавливаются |
| 5.7 | Объект водоотведения | Обеспечение бесперебойной работы системы канализации | Канализационные сети | Протяженность 5,40 км, диаметр 200 – 700 мм | Микрорайон Заячий Ремиз | Не устанавливаются |
| 5.8 | Объект водоотведения | Обеспечение бесперебойной работы системы канализации | Канализационные сети | Протяженность 2,83 км, диаметр 150 – 200 мм | Микрорайон Киевский | Не устанавливаются |
| 5.9 | Объект водоотведения | Обеспечение бесперебойной работы системы канализации | Канализационные сети | Протяженность 0,39 км, диаметр 150 – 300 мм | Микрорайон Красноармейский | Не устанавливаются |
| 5.10 | Объект водоотведения | Обеспечение бесперебойной работы системы канализации | Канализационные сети | Протяженность 5,53 км, диаметр 150 – 200 мм | Микрорайон Промышленный | Не устанавливаются |
| 5.11 | Объект водоотведения | Обеспечение бесперебойной работы системы канализации | Канализационные сети | Протяженность 1,26 км, диаметр 150 – 500 мм | Микрорайон Рощинский | Не устанавливаются |
|  | Реконструируемые объекты в области водоотведения |  |  |  |  |  |
| 5.12 | Объект водоотведения | Улучшение экологической ситуации. Обеспечение бесперебойной работы системы канализации | Городские канализационные очистные сооружения | Мощность 60,0 тыс. м3/сут | К северу от городской застройки муниципального образования «Город Гатчина» у д. Вайялово | Санитарно-защитная зона 250 м в восточном направлении; 260 м в юго-восточном направлении; 500 м во всех остальных направлениях |
| 5.13 | Объект водоотведения | Обеспечение бесперебойной работы системы канализации | Канализационная насосная станция | Замена насосного агрегата №1, №2 | На ул. Чехова, зона инженерной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона 20 м (согласно п. 7.1.13 (табл. 7.1.2.) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов») |
| 5.14 | Объект водоотведения | Обеспечение бесперебойной работы системы канализации | Канализационный коллектор | Протяженность 0,08 км, диаметр 700 мм | Ул. Красных военлетов, д. 2 | Не устанавливаются |
| 5.15 | Объект водоотведения | Обеспечение бесперебойной работы системы канализации | Канализационный коллектор № 1 | Протяженность 0,05 км, диаметр 1000 мм | Пр. 25 Октября, д. 2 б | Не устанавливаются |
| 5.16 | Объект водоотведения | Обеспечение бесперебойной работы системы канализации | Канализационный коллектор | Протяженность 1,2 км, диаметр 500 мм | По ул. Соборная от ул. Чехова до главного коллектора № 1 | Не устанавливаются |
| 5.17 | Объект водоотведения | Обеспечение бесперебойной работы системы канализации | Канализационный коллектор | Протяженность 0,24 км, диаметр 400 мм | По ул. Горького от ул. Достоевского до ул. Чкалова | Не устанавливаются |
| 5.18 | Объект водоотведения | Обеспечение бесперебойной работы системы канализации | Канализационный коллектор | Протяженность 0,5 км, диаметр 300 – 400 мм | По ул. М. Горького от ул. Соборной до ул. Чкалова | Не устанавливаются |
| 5.19 | Объект водоотведения | Обеспечение бесперебойной работы системы канализации | Канализационный коллектор | Протяженность 0,4 км, диаметр 300 мм | По ул. Достоевского от ул. Карла Маркса до ул. Красной | Не устанавливаются |
| 5.20 | Объект водоотведения | Обеспечение бесперебойной работы системы канализации | Канализационные сети | Протяженность 0,08 км, диаметр 200 мм | По ул. Генерала Кныша, д. 14 | Не устанавливаются |
| 5.21 | Объект водоотведения | Обеспечение бесперебойной работы системы канализации | Канализационные сети | Протяженность 0,9 км, диаметр 200 мм | По ул. Карла Маркса от ул. Чкалова до ул. Лейтенанта Шмидта, от ул. Леонова до ул. Радищева, от ул. Радищева до ул. Гагарина | Не устанавливаются |
| 5.22 | Объект водоотведения | Обеспечение бесперебойной работы системы канализации | Канализационные сети | Протяженность 0,9 км, диаметр 300 – 500 мм | По ул. Чкалова у д. 5, от ул. Леонова до пр. 25 Октября | Не устанавливаются |
| 5.23 | Объект водоотведения | Обеспечение бесперебойной работы системы канализации | Канализационные сети | Протяженность 0,5 км, диаметр 200 – 400 мм | По ул. Красная от ул. Чкалова до Госпитального переулка | Не устанавливаются |
| 5.24 | Объект водоотведения | Обеспечение бесперебойной работы системы канализации | Канализационные сети | Протяженность 0,92 км, диаметр 200 – 400 мм | По ул. Радищева | Не устанавливаются |
| 5.25 | Объект водоотведения | Обеспечение бесперебойной работы системы канализации | Канализационные сети | Протяженность 2,99 км, диаметр 100 – 1000 мм | На территории муниципального образования «Город Гатчина» | Не устанавливаются |
| 5.26 | Объект водоотведения | Обеспечение бесперебойной работы системы канализации | Одна нитка напорного коллектора АО «Гатчинские коммунальные системы» | Протяженность 1,4 км, диаметр 400 мм | От КНС до К-10549 | Не устанавливаются |
| 5.28 | Объект водоотведения | Обеспечение бесперебойной работы системы канализации | Напорный коллектор | Протяженность 0,68 км, диаметр 300 мм | КНС Элтеза до ул. Новопролетарской, две нитки | Не устанавливаются |
| 5.29 | Объект водоотведения | Обеспечение бесперебойной работы системы канализации | Напорный коллектор | Протяженность 1,2 км, увеличение диаметра с 700 мм до 1000 мм | По ул. Рысева от ул. 120 Дивизии до РНС № 1 | Не устанавливаются |
| 6 | Планируемые объекты в области транспорта и улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Улично-дорожная сеть | Транспортные связи между микрорайонами и центром города; выходы на внешние автомобильные дороги | Магистральная улица общегородского значения | Протяженность 1,8 км, ширина полосы движения 3,5 м, число полос движения 4, ширина тротуара 3 м | Микрорайоны Заячий Ремиз, Промзона 2, от ул. Киевская до автодороги Рошаля – Черново – Учхоз | Не устанавливаются |
| 6.2 | Улично-дорожная сеть | Транспортные связи между микрорайонами и центром города; выходы на внешние автомобильные дороги | Магистральная улица общегородского значения | Протяженность 2,7 км, ширина полосы движения 3,5 м, число полос движения 4, ширина тротуара 3 м | Микрорайоны Аэродром, Заячий Ремиз, Промзона 2, ул. Красных Военлётов от ул. Киевская с подключением к ул. 120 Гатчинской дивизии | Не устанавливаются |
| 6.3 | Улично-дорожная сеть | Транспортные связи между микрорайонами и центром города; выходы на внешние автомобильные дороги | Магистральная улица общегородского значения | Протяженность 1,1 км, ширина полосы движения 3,5 м, число полос движения 4, ширина тротуара 3 м | Микрорайоны Заячий Ремиз, Аэродром, продолжение ул. Новосёлов | Не устанавливаются |
| 6.4 | Улично-дорожная сеть | Транспортные связи между микрорайонами и центром города; выходы на внешние автомобильные дороги | Магистральная улица общегородского значения | Протяженность 0,2 км, ширина полосы движения 3,5 м, число полос движения 4, ширина тротуара 3 м | Микрорайон Егерская Слобода, продолжение ул. 2-я Западная | Не устанавливаются |
| 6.5 | Улично-дорожная сеть | Транспортные связи между микрорайонами и центром города; выходы на внешние автомобильные дороги | Магистральная улица общегородского значения | Протяженность 0,8 км, ширина полосы движения 3,5 м, число полос движения 4, ширина тротуара 3 м | Микрорайон Загвоздка, от ул. Ополченцев-Балтийцев до ул. Ленинградская | Не устанавливаются |
| 6.6 | Улично-дорожная сеть | Транспортные связи между микрорайонами и центром города; выходы на внешние автомобильные дороги | Магистральная улица общегородского значения | Протяженность 2,5 км, ширина полосы движения 3,5 м, число полос движения 4, ширина тротуара 3 м | Микрорайоны Промышленный, Промзона 1, от ул. Железнодорожная до Пушкинского шоссе | Не устанавливаются |
| 6.7 | Улично-дорожная сеть | Транспортные связи между микрорайонами и центром города; выходы на внешние автомобильные дороги | Магистральная улица общегородского значения | Протяженность 1,1 км, ширина полосы движения 3,5 м, число полос движения 4, ширина тротуара 3 м | Микрорайон Промышленный, от ул. Железнодорожная до автодороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия | Не устанавливаются |
| 6.8 | Улично-дорожная сеть | Транспортные связи между микрорайонами и центром города; выходы на внешние автомобильные дороги | Магистральная улица общегородского значения | Протяженность 0,5 км, ширина полосы движения 3,5 м, число полос движения 4, ширина тротуара 3 м | Микрорайон Въезд, от Пушкинского шоссе до автодороги Красное Село – Гатчина – Павловск | Не устанавливаются |
| 6.9 | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи между микрорайонами города | Магистральная улица районного значения (бульвар Авиаторов) | Протяженность 0,7 км, ширина полосы движения 3,5 м, число полос движения 2, ширина тротуара 2,25 м | Микрорайон Аэродром | Не устанавливаются |
| 6.10 | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи между микрорайонами города | Магистральная улица районного значения (продолжение ул. Авиатриссы Зверевой) | Протяженность 0,6 км, ширина полосы движения 3,5 м, число полос движения 2, ширина тротуара 2,25 м | Микрорайоны Аэродром, Заячий Ремиз | Не устанавливаются |
| 6.11 | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи между микрорайонами города | Магистральная улица районного значения | Протяженность 1,7 км, ширина полосы движения 3,5 м, число полос движения 2, ширина тротуара 2,25 м | Микрорайоны Заячий Ремиз, Промзона 2, от Старой дороги до подъезда к заводу «Электростандарт» | Не устанавливаются |
| 6.12 | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи между микрорайонами города | Магистральная улица районного значения | Протяженность 0,7 км, ширина полосы движения 3,5 м, число полос движения 2, ширина тротуара 2,25 м | Микрорайон Заячий Ремиз, от продолжения ул. Красных Военлётов до планируемой магистрали | Не устанавливаются |
| 6.13 | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи между микрорайонами города | Магистральная улица районного значения | Протяженность 0,6 км, ширина полосы движения 3,5 м, число полос движения 2, ширина тротуара 2,25 м | Микрорайон Аэродром, продолжение улицы Слепнева от ул. Новосёлов до ул. 2-я Западная | Не устанавливаются |
| 6.14 | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи между микрорайонами города | Магистральная улица районного значения | Протяженность 0,9 км, ширина полосы движения 3,5 м, число полос движения 2, ширина тротуара 2,25 м | Микрорайоны Аэродром, Киевский, продолжение улицы Слепнева от ул. Авиатриссы Зверевой до ул. Киевская | Не устанавливаются |
| 6.15 | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи между микрорайонами города | Магистральная улица районного значения | Протяженность 1,0 км, ширина полосы движения 3,5 м, число полос движения 2, ширина тротуара 2,25 м | Микрорайон Мариенбург, продолжение улицы Воскова до автодороги Стрельна – Кипень – Гатчина | Не устанавливаются |
| 6.16 | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи между микрорайонами города | Магистральная улица районного значения | Протяженность 0,2 км, ширина полосы движения 3,5 м, число полос движения 2, ширина тротуара 2,25 м | Микрорайон Мариенбург, продолжение улицы Воскова до улицы Северная | Не устанавливаются |
| 6.17 | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи между микрорайонами города | Магистральная улица районного значения | Протяженность 0,6 км, ширина полосы движения 3,5 м, число полос движения 2, ширина тротуара 2,25 м | Микрорайон Промышленный, продолжение улицы Индустриальная до улицы Станционная | Не устанавливаются |
| 6.18 | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи между микрорайонами города | Магистральная улица районного значения | Протяженность 1,8 км, ширина полосы движения 3,5 м, число полос движения 2, ширина тротуара 2,25 м | Микрорайон Промзона 1, восточный дублёр ул. Индустриальная | Не устанавливаются |
| 6.19 | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи между микрорайонами города | Магистральная улица районного значения | Протяженность 1,0 км, ширина полосы движения 3,5 м, число полос движения 2, ширина тротуара 2,25 м | Микрорайон Промзона 1, проезд Энергетиков: подключение к ул. Рощинская, реконструкция, продолжение до планируемой магистрали | Не устанавливаются |
| 6.20 | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи между микрорайонами города | Магистральная улица районного значения | Протяженность 0,3 км, ширина полосы движения 3,5 м, число полос движения 2, ширина тротуара 2,25 м | Микрорайон Центр, продолжение улицы Урицкого до улицы Рощинская | Не устанавливаются |
| 6.21 | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи между микрорайонами города | Магистральная улица районного значения | Протяженность 1,2 км, ширина полосы движения 3,5 м, число полос движения 2, ширина тротуара 2,25 м | Микрорайон Рощинский, продолжение улицы Крупской от ул. Рощинская до Красносельского шоссе | Не устанавливаются |
| 6.22 | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи между микрорайонами города | Магистральная улица районного значения | Протяженность 0,2 км, ширина полосы движения 3,5 м, число полос движения 2, ширина тротуара 2,25 м | Продолжение улицы Изотова, микрорайон Рощинский | Не устанавливаются |
| 6.23 | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи между микрорайонами города | Магистральная улица районного значения | Протяженность 0,5 км, ширина полосы движения 3,5 м, число полос движения 2, ширина тротуара 2,25 м | Микрорайон Въезд, поперечная связь между Ленинградским шоссе, Пушкинским шоссе и улицы Чехова | Не устанавливаются |
| 6.24 | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи на территории микрорайонов | Улицы и дороги местного значения | Протяженность 3,4 км, ширина полосы движения 3 м, число полос движения 2, ширина тротуара 1,5 м | Микрорайон Аэродром | Не устанавливаются |
| 6.25 | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи на территории микрорайонов | Улицы и дороги местного значения | Протяженность 2,8 км, ширина полосы движения 3 м, число полос движения 2, ширина тротуара 1,5 м | Микрорайон Заячий Ремиз | Не устанавливаются |
| 6.26 | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи на территории микрорайонов | Улицы и дороги местного значения | Протяженность 0,6 км, ширина полосы движения 3 м, число полос движения 2, ширина тротуара 1,5 м | Микрорайон Киевский | Не устанавливаются |
| 6.27 | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи на территории микрорайонов | Улицы и дороги местного значения | Протяженность 0,3 км, ширина полосы движения 3 м, число полос движения 2, ширина тротуара 1,5 м | Микрорайон Промзона 2 | Не устанавливаются |
| 6.28 | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи на территории микрорайонов | Улицы и дороги местного значения | Протяженность 2,2 км, ширина полосы движения 3 м, число полос движения 2, ширина тротуара 1,5 м | Микрорайон Промышленный | Не устанавливаются |
| 6.29 | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи на территории микрорайонов | Улицы и дороги местного значения | Протяженность 0,7 км, ширина полосы движения 3 м, число полос движения 2, ширина тротуара 1,5 м | Микрорайон Въезд | Не устанавливаются |
| 6.30 | Искусственные дорожные сооружения | Транспортное сообщение через водную преграду | Мост автодорожный | Ширина полосы движения 3,5 м, число полос дви-жения 2, ширина тротуара 2,25 | В створе продолжения ул. Авиатриссы Зверевой через р. Колпанская, зона транспортной инфраструктуры | Не устанавливаются |
| 6.31 | Искусственные дорожные сооружения | Транспортное сообщение через водную преграду | Мост автодорожный | Ширина полосы движения 3,5 м, число полос движения 4, ширина тротуара 3 м | В створе продолжения ул. Новосёлов через р. Колпанская, зона транспортной инфраструктуры | Не устанавливаются |
| 6.32 | Искусственные дорожные сооружения | Транспортное сообщение через водную преграду | Мост автодорожный | Ширина полосы движения 3,5 м, число полос дви-жения 2, ширина тротуара 2,25 | В створе продолжения ул. Воскова через р. Колпанская, зона транспортной инфраструктуры | Не устанавливаются |
| 6.33 | Искусственные дорожные сооружения | Транспортное сообщение через железнодорожные пути | Путепровод | Ширина полосы движения 3,5 м, число полос движения 4, ширина тротуара 3 м | В створе ул. Рощинская – Проезд Энергетиков через железнодорожные пути направления Санкт-Петербург – Гатчина-Варшавская, зона транспортной инфраструктуры | Не устанавливаются |
| 6.34 | Искусственные дорожные сооружения | Транспортное сообщение через железнодорожные пути | Путепровод | Ширина полосы движения 3,5 м, число полос движения 4, ширина тротуара 3 м | В створе планируемого дублёра ул. Чехова через железнодорожные пути направления Санкт-Петербург – Гатчина-Варшавская, зона транспортной инфраструктуры | Не устанавливаются |
| 6.35 | Искусственные дорожные сооружения | Транспортное сообщение через водную преграду | Мост автодорожный | Ширина полосы движения 3,5 м, число полос движения 4, ширина тротуара 3 м | В створе продолжения ул. Западная через р. Колпанская, зона транспортной инфраструктуры | Не устанавливаются |
| 6.36 | Искусственные дорожные сооружения | Пешеходное сообщение между микрорайонами через железнодорожные пути | Внеуличный пешеходный переход | Надземный, крытый | На железнодорожной станции Гатчина-Варшавская (связь с микрорайоном Загвоздка), зона транспортной инфраструктуры | Не устанавливаются |
| 6.37 | Искусственные дорожные сооружения | Пешеходное сообщение между микрорайонами через железнодорожные пути | Внеуличный пешеходный переход | Надземный, крытый | На железнодорожной станции Гатчина-Товарная-Балтийская в створе ул. Новая – ул. Сойту, зона транспортной инфраструктуры | Не устанавливаются |
| 6.38 | Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта | Временное хранение автомобильного транспорта | Стоянка для туристических автобусов | Площадь 525 кв. м на 6 автобусов | Площадь Варшавского вокзала, зона транспортной инфраструктуры | Санитарный разрыв в соответствии с п. 2.3.30 местных нормативов градостроительного проектирования 10 м от фасадов жилых зданий и торцов с окнами |
| 6.39 | Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта | Постоянное хранение автомобильного транспорта | Стоянка (парковка) автомобилей | 2 многоярусных паркинга на 600 машино-мест | Микрорайон Аэродром, зона специализированной общественной застройки | Санитарный разрыв в соответствии с п. 2.3.30 местных нормативов градостроительного проектирования 35 м от фасадов жилых зданий и торцов с окнами |
| 6.40 | Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта | Постоянное хранение автомобильного транспорта | Стоянка (парковка) автомобилей | Многоярусный паркинг на 250 машино-мест | Микрорайон Въезд, 1 квартал, зона застройки многоэтажными жилыми домами | Санитарный разрыв в соответствии с п. 2.3.30 местных нормативов градостроительного проектирования 35 м от фасадов жилых зданий и торцов с окнами |
| 6.41 | Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта | Постоянное хранение автомобильного транспорта | Стоянка (парковка) автомобилей | Подземный паркинг на 30 машино-мест | Микрорайон Центр, жилая зона | Санитарный разрыв в соответствии с п. 2.3.30 местных нормативов градостроительного проектирования 15 м от фасадов жилых зданий и торцов с окнами |
| 6.42 | Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта | Постоянное хранение автомобильного транспорта | Стоянка (парковка) автомобилей | Открытая стоянка на 65 машино-мест | Микрорайон Центр, жилая зона | Санитарный разрыв в соответствии с п. 2.3.30 местных нормативов градостроительного проектирования 35 м от фасадов жилых зданий и торцов с окнами |
| 6.43 | Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта | Постоянное хранение автомобильного транспорта | Стоянка (парковка) автомобилей | Подземный паркинг на 160 машино-мест | Микрорайон Рощинский, жилая зона | Санитарный разрыв в соответствии с п. 2.3.30 местных нормативов градостроительного проектирования 35 м от фасадов жилых зданий и торцов с окнами |
| 6.44 | Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта | Постоянное хранение автомобильного транспорта | Стоянка (парковка) автомобилей | Открытая стоянка на 100 машино-мест | Микрорайон Рощинский, зона застройки малоэтажными жилыми домами | Санитарный разрыв в соответствии с п. 2.3.30 местных нормативов градостроительного проектирования 25 м от фасадов жилых зданий и торцов с окнами |
| 7 | Реконструируемые объекты в области транспорта и улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |
| 7.50 | Улично-дорожная сеть | Транспортные связи между микрорайонами и центром города; выходы на внешние автомобильные дороги | Магистральная улица общегородского значения | Протяженность 1,4 км, ширина полосы движения 3,5 м, число полос движения 4, ширина тротуара 3 м | Микрорайон Мариенбург, улица 120 Гатчинской дивизии | Не устанавливаются |
| 7.51 | Улично-дорожная сеть | Транспортные связи между микрорайонами и центром города; выходы на внешние автомобильные дороги | Магистральная улица общегородского значения | Протяженность 0,2 км, ширина полосы движения 3,5 м, число полос движения 4, ширина тротуара 3 м | Микрорайон Егерская Слобода, улица 2-я Западная | Не устанавливаются |
| 7.52 | Улично-дорожная сеть | Транспортные связи между микрорайонами и центром города; выходы на внешние автомобильные дороги | Магистральная улица общегородского значения | Протяженность 1,0 км, ширина полосы движения 3,5 м, число полос движения 4, ширина тротуара 3 м | Микрорайон Загвоздка, микрорайон Промышленный, улица Ленинградская – улица Железнодорожная | Не устанавливаются |
| 7.53 | Улично-дорожная сеть | Транспортные связи между микрорайонами и центром города; выходы на внешние автомобильные дороги | Магистральная улица общегородского значения | Протяженность 1,2 км, ширина полосы движения 3,5 м, число полос движения 4, ширина тротуара 3 м | Микрорайон Орлова Роща, подъезд к ФГБУ «ПИЯФ» от автодороги Красное Село – Гатчина – Павловск | Не устанавливаются |
| 7.54 | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи между микрорайонами города | Магистральная улица районного значения | Протяженность 1,0 км, ширина полосы движения 3,5 м, число полос движения 2, ширина тротуара 2,25 м | Микрорайон Мариенбург, улица Рысева | Не устанавливаются |
| 7.55 | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи между микрорайонами города | Магистральная улица районного значения | Протяженность 1,4 км, ширина полосы движения 3,5 м, число полос движения 2, ширина тротуара 2,25 м | Микрорайон Химози, улица Ленинградских ополченцев | Не устанавливаются |
| 7.56 | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи между микрорайонами города | Магистральная улица районного значения | Протяженность 0,5 км, ширина полосы движения 3,5 м, число полос движения 2, ширина тротуара 2,25 м | Микрорайон Загвоздка, улица Шоссейная от ул. Солодухина | Не устанавливаются |
| 7.57 | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи между микрорайонами города | Магистральная улица районного значения | Протяженность 0,5 км, ширина полосы движения 3,5 м, число полос движения 2, ширина тротуара 2,25 м | Микрорайон Рощинский, улица Изотова | Не устанавливаются |
| 8 | Планируемые объекты в области физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Стадион | Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения | Футбольный манеж | С искусственным покрытием и трибунами, площадью 8732 м2, на 1200 посетителей | Микрорайон Аэродром на улице Слепнева, 3 квартал, зона специализированной общественной застройки | Санитарно-защитная зона 300 м |
| 8.2 | Крытый каток |  | Ледовая арена | Крытая спортивная арена с искусственным льдом на 5000 мест | Микрорайон Аэродром на улице Генерала Кныша, зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 8.3 | Теннисный корт |  | Теннисный корт | Крытый корт на 100 посетителей | Микрорайон Аэродром на улице Генерала Кныша, зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 8.4 | Крытый каток |  | Хоккейный корт | Крытый корт на 1000 посетителей | Микрорайон Аэродром, многофункциональная общественно-деловая зона | Не устанавливаются |
| 8.5 | Стадион |  | Футбольный манеж | Крытый стадион на 935 человек, включая 800 зрителей, включая спортсменов и обслуживающий персонал. Площадь здания 14264 м2. Количество этажей – 2 этажа. Предельная высота здания – 25 м. | Микрорайон Рощинский, зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 8.6 | Физкультурно-оздоровительный комплекс |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс | С залом размером 30 х 18 м для занятий гимнастикой и акробатикой | Ул. Чехова, д. 9 а, зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
|  | Реконструируемые объекты в области физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |
| 8.8 | Стадион | Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения | Стадион «Спартак» | Площадь прилегающей территории (включая футбольное поле, которое на реконструкции) 20010 м2 | Пр. 25 Октября, д. 10, зона специализированной общественной застройки | Не устанавливаются |
| 10 | Планируемые объекты в области культуры |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Музей | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | Музей авиации | Два здания, каждое площадью 1500 м2 (каждое здание состоит из двух частей: одна площадью 300 м2, высотой 2 этажа, оставшаяся площадь одноэтажная) | Микрорайон Аэродром, многофункциональная общественно-деловая зона | Не устанавливаются |
|  | Реконструируемые объекты в области культуры |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Учреждение клубного типа | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | МБУ «Центр творчества юных» | С увеличением концертного зала до 500 мест | Микрорайон Центр, Революционный переулок, д. 1, жилая зона | Не устанавливаются |

# Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них Объектах федерального значения, Объектах регионального значения, Объектах местного значения, за исключением линейных Объектов

| Функциональные зоны и их параметры |  | Сведения о планируемых для размещения объектах (за исключением линейных объектов) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование функциональной зоны | Параметры функциональной зоны | Федерального значения | Регионального значения | Местного значения Гатчинского муниципального района | Местного значения городского поселения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Площадь: 60,7 га; Максимальный процент застройки: 40 %; Максимальная этажность застройки: 12 этажей; Плотность жилого фонда брутто 6100 м2/га |  | Центр общей врачебной практики, микрорайон Въезд | Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест, микрорайон Въезд | Многоярусный паркинг на 250 машино-мест |
|  |  |  |  | Общеобразовательное учреждение на 600 мест, микрорайон Въезд |  |
|  |  |  |  | Пристройка к МБОУ «Гатчинская СОШ № 8 «ЦО» (начальная школа – детский сад) |  |
|  |  |  |  | Выкуп по суду в 2023 году общеобразовательной школы на 825 мест, квартал «IQ Гатчина» |  |
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Площадь: 135,5 га; Максимальный процент застройки: 40 %; Максимальная этажность застройки: 5 этажей; Плотность жилого фонда брутто 5900 м2/га |  |  | Реконструкция МБ ДУ «Детский сад комбинированного вида» филиал МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 7», ул. Кустова, д. 44 |  |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Площадь: 59,1 га; Максимальный процент застройки: 40 %; Максимальная этажность застройки: 4 этажа; Плотность жилого фонда брутто 4500 м2/га |  | Фельдшерско-акушерский пункт 1-го типа (ГБУЗ ЛО «Гатчинская клиническая межрайонная больница»), микрорайон Мариенбург | Дошкольное образовательное учреждение, микрорайон Аэродром | Открытая стоянка на 100 машино-мест |
|  |  |  |  | Общеобразовательное учреждение на 1175 мест, микрорайон Аэродром, 6 квартал |  |
|  |  |  |  | Общеобразовательное учреждение на 1175 мест, микрорайон Аэродром, 9 квартал |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Площадь: 428 га; Максимальный процент застройки: 40 %; Максимальная этажность застройки: 3 этажа; Плотность жилого фонда брутто 700 м2/га |  |  | Дошкольное образовательное учреждение, микрорайон Заячий Ремиз, 6 квартал |  |
|  |  |  |  | Дошкольное образовательное учреждение, микрорайон Заячий Ремиз, 7 квартал |  |
|  |  |  |  | Общеобразовательная школа, микрорайон Заячий Ремиз , 8 квартал |  |
|  |  |  |  | Пристройка к МБОУ «Гатчинская СОШ № 7» (начальная школа на 300 мест) |  |
| Жилая зона | Площадь: 259,8 га; Максимальный процент застройки: 40 %; Максимальная этажность застройки: 4 этажа |  | Центр общей врачебной практики, микрорайон Рощинский | Реконструкция МБ ДОУ «Детский сад № 4 компенсирующего вида», ул. Киргетова, д. 22 | Реконструкция МБУ «Центр творчества юных», микро район Центр |
|  |  |  | Реконструкция спортивного комплекса Государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий», ул. Володарского, д. 39 а | Реконструкция МБ ДОУ «Детский сад № 5 компенсирующего вида», ул. Киргетова, д. 10 | Подземный паркинг на 160 машино-мест |
|  |  |  |  | Реконструкция МБ ДОУ «Детский сад № 12 компенсирующего вида», ул. Киргетова, д. 5 а | Подземный паркинг на 30 машино-мест |
|  |  |  |  | Реконструкция МБ ДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей», ул. Коли Подрядчикова, д. 6 | Открытая стоянка на 65 машино-мест |
|  |  |  |  | Реконструкция МБ ДОУ «Детский сад № 3 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей», ул. Володарского, д. 17 а |  |
|  |  |  |  | Реконструкция МБ ДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида», ул. Коли Подрядчикова, д. 8 |  |
|  |  |  |  | Реконструкция МБ ДОУ «Детский сад № 18 комбинированного вида», ул. Володарского, д. 27 |  |
|  |  |  |  | Реконструкция МБ ДОУ «Детский сад № 22», ул. Леонова, д. 15 а |  |
|  |  |  |  | Реконструкция МБДОУ «Детский сад № 13» (строительство ясельного корпуса на 90 мест), пр. 25 Октября, д. 30 а |  |
|  |  |  |  | Дошкольное образовательное учреждение, микрорайон Рощинский |  |
|  |  |  |  | Реконструкция зданий Гатчинской СОШ № 4 , ул. Лейтенанта Шмидта |  |
|  |  |  |  | Реконструкции зданий средней общеобразовательной школы с ликвидацией второй смены СОШ № 1 |  |
|  |  |  |  | Реконструкция МБОУ СОШ № 9 (строительство начальной школы на 300 мест) |  |
|  |  |  |  | Пристройка к МБОУ «Гатчинский лицей № 3» (начальная школа – детский сад) |  |
|  |  |  |  | Строительство детского сада на 220 мест, микрорайон Центр |  |
|  |  |  |  | Реконструкция или строительство нового здания Гатчинского центра дополнительного образования детей, микрорайон Центр |  |
|  |  |  |  | Общеобразовательное учреждение на 1175 мест, микрорайон Хохлово поле |  |
| Многофункциональная общественно-деловая зона | Площадь: 122,4 га; Максимальный процент застройки: 70 %; Максимальная этажность застройки: 4 этажа |  |  |  | Хоккейный корт, микрорайон Аэродром |
|  |  |  |  |  | Музей авиации, микрорайон Аэродром |
| Зона специализированной общественной застройки | Площадь: 48,1 га; Максимальный процент застройки: 70 %; Максимальная этажность застройки: 4 этажа |  | Плавательный бассейн с местами для зрителей, микрорайон Аэродром |  | Ледовая арена, микрорайон Аэродром |
|  |  |  | Лечебно-диагностический корпус с операционным блоком на 120 коек в составе ГБУЗ ЛО «Гатчинская клиническая межрайонная больница», микрорайон Въезд |  | Футбольный манеж, микрорайон Аэродром |
|  |  |  | Стоматологическая поликлиника, микрорайон Аэродром |  | Теннисный корт, микрорайон Аэродром |
|  |  |  | Общежитие Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Ленинградской области» Гатчинский педагогический колледж имени К.Д. Ушинского» на 300 мест, ул. Рощинская, д. 7 |  | Крытый футбольный манеж, микрорайон Рощинский |
|  |  |  | Учебный корпус АОУВО ЛО «Государственный институт экономики финансов права и технологий», Северная въездная зона |  | 2 многоярусных паркинга на 600 машино-мест |
|  |  |  | Индустриальный парк «Северо-Западный нанотехнологический центр» (индустриальный парк «СЗНЦ»), Северная въездная зона |  |  |
| Зона смешанной и общественно-деловой застройки | Площадь: 91,2 га; Максимальный процент застройки: 70 %; Максимальная этажность застройки: 5 этажей |  | Реконструкция детской поликлиники (строительство пристройки), участок на ул. Хохлова, д. 9 и д. 9 а | Реконструкция здания детского сада, ул. Достоевского | Реконструкция стадиона «Спартак», пр. 25 Октября, д. 10 |
|  |  |  | Здание для размещения базы учетно-технической документации объектов капитального строительства Ленинградской области, в том числе проектные работы, Северная въездная зона |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс, ул. Чехова, д. 9 а |
|  |  |  | Пожарное депо II типа, микрорайон Промышленный |  | Стоянка для туристических автобусов, микрорайон Центр |
| Производственная зона | Площадь: 236,1 га; Максимальный процент застройки: 75 %; Максимальная этажность застройки: 4 этажа |  |  |  |  |
| Научно-производственная зона | Площадь: 18,5 га; Максимальный процент застройки: 75 %; Максимальная этажность застройки: 12 этажей |  | Индустриальный парк «Северо-Западный нанотехнологический центр» (индустриальный парк «СЗНЦ»), Северная въездная зона |  |  |
| Коммунально-складская зона | Площадь: 20,9 га; Максимальный процент застройки: 75 %; Максимальная этажность застройки: 4 этажа |  |  |  |  |
| Зона инженерной инфраструктуры | Площадь: 30,3 га |  | ПС 110 кВ «Императорская» |  | 4 распределительных пункта 10 кВ Н-1, Н-2, Н-3 |
|  |  |  |  |  | Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ |
|  |  |  |  |  | Газорегуляторный пункт |
|  |  |  |  |  | Юго-Западный водозабор |
|  |  |  |  |  | Станции водоподготовки на Северном водозаборе |
| Зона транспортной инфраструктуры | Площадь: 258,2 га | Станция железнодорожная, микрорайон Въезд |  | Автостанция | Стоянка для туристических автобусов, микрорайон Центр |
|  |  |  |  |  | Внеуличный пешеходный переход, микрорайон Центр |
|  |  |  |  |  | Внеуличный пешеходный переход, вблизи Балтийского вокзала |
| Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Площадь: 934 га; Максимальная этажность застройки: 1 этаж (временные сооружения) |  |  |  |  |
|  | в том числе площадь: 162 га |  | Памятник природы «Приоратский парк» |  |  |
|  | в том числе площадь: 81 га |  | Памятник природы «Чудо-поляна» |  |  |
| Зона лесов | Площадь: 241,3 га |  |  |  |  |
| Зона кладбищ | Площадь: 17 га; Максимальная этажность застройки: 3 этажа |  |  |  |  |
| Зона озелененных территорий специального назначения | Площадь: 55,4 га |  |  |  |  |
| Зона режимных территорий | Площадь: 149,5 га |  |  |  |  |
| Водные объекты | Площадь: 124,4 га |  |  |  |  |

Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственно-эксплуатационное коммунальное предприятие» национального исследовательского центра «Курчатовский институт»

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» действует до 01.01.2025 года