ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫ101Е РЕГЛАМЕНТЫ

### Статья 31. Перечень территориальных зон. Градостроительные регламенты территориальных зон.

### Статья 31.1. Перечень территориальных зон

|  | ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |
| --- | --- |
| Ж-1 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами |
| Ж-2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами |
| Ж-3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |
| О-1 | Зона делового и коммерческого назначения |
| О-2 | Зона размещения объектов обслуживания |
|  | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР |
| П-1 | Зона производственных объектов I-II класса санитарной классификации |
| П-2 | Зона производственных объектов III класса санитарной классификации |
| П-3 | Зона производственных объектов IV-V класса санитарной классификации |
| П-4 | Зона коммунально-складских объектов |
| Т-1 | Зона объектов инженерной инфраструктуры |
| Т-2 | Зона объектов транспортной инфраструктуры |
|  | РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ |
| Р-1 | Зона озеленения общего пользования |
| Р-2 | Зоны объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом |
| Р-3 | Зона рекреации и массового отдыха |
|  | ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| СХ-1 | Зона для ведения садоводств и дачных хозяйств |
| СХ-2 | Зона сельскохозяйственного назначения |
| СХ-3 | Зона крестьянских (фермерских) хозяйств |
|  | ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| С-1 | Зона кладбищ |
| С-2 | Зона озеленения специального назначения |
| В | Зона военных объектов и иных режимных территорий |
|  | ПРОЧИЕ ЗОНЫ |
| Пр | Зона прочих территорий |

### Cтатья 31.2. Градостроительные регламенты территориальных зон

Градостроительные регламенты всех видов территориальных зон применяются с учетом ограничений, определенных статьей 32 настоящих Правил, иными документами по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности, а также статьей 33.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Показатели плотности застройки участков жилых зон в соответствии со Сводом правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». СП 42.13330.2011 приведены в таблице 31.2.1.1.

Основными показателями плотности застройки являются:

- коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);

- коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).

Таблица 31.2.1.1.

| № п/п | Наименование жилых зон | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднеэтажная жилая застройка | 0,5 | 0,8 |
| 2. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 0,5 | 0,8 |
| 3. | Блокированная жилая застройка в зоне: Ж-2 Ж-3 | 0,5 0,3 | 0,8 0,6 |
| 4. | Для индивидуального жилищного строительства | 0,4 | 0,5 |
| Примечания. 1. Для жилых, общественно-деловых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей; стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства. Для производственных зон указанные коэффициенты приведены для кварталов производственной застройки, включающей один или несколько объектов. 2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства. 3. Границами кварталов являются красные линии. 4. При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно-деловых зон (включая надстройку этажей, мансард) необходимо предусматривать требуемый по расчету объем учреждений и предприятий обслуживания для проживающего в этих кварталах населения. Допускается учитывать имеющиеся в соседних кварталах учреждения обслуживания при соблюдении нормативных радиусов их доступности (кроме дошкольных учреждений и начальных школ). условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не более чем на 30% при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм. |  |  |  |

  - На территории участка жилой застройки допускается размещение в нижних этажах жилого дома встроенно-пристроенных нежилых объектов при условии, если предусматриваются:

- обособленные от жилой территории входы для посетителей;

- обособленные подъезды и площадки для парковки автомобилей, обслуживающих встроенный объект;

- самостоятельные шахты для вентиляции;

- отделение нежилых помещений от жилых противопожарными, звукоизолирующими перекрытиями и перегородками;

- индивидуальные системы инженерного обеспечения встроенных помещений.

  - Расстояния между жилыми, жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности согласно требованиям раздела 14 Свода правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». СП 42.13330.2011, нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330, противопожарными требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ).

  - Доля встроенного нежилого фонда в общем объеме фонда на участке жилой застройки не должна превышать 20 %.

  - Допускается размещать жилые здания с встроенными в первые этажи или пристроенные помещениями общественного назначения, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки – и жилые здания с квартирами в первых этажах.

  - Размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания  принимаются в соответствии со Сводом правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция  СНиП 2.07.01-89*». СП 42.13330.2011, Приложение Ж. «Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков».

  - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальных зон, не приведенные в настоящих Правилах, определяются в соответствии со Сводом правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция  СНиП 2.07.01-89*». СП 42.13330.2011, другими действующими нормативными документами, а также заданиями на проектирование.

  - Объекты, предназначенные для обеспечения функционирования и нормальной эксплуатации объектов недвижимости - инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации (электро-, водо-, газообеспечение, канализование, телефонизация и т.д.), объекты и предприятия связи, общественные туалеты, объекты санитарной очистки территории, объекты инженерной защиты населения от ЧС могут размещаться в составе всех территориальных зон при соблюдении нормативных разрывов с прочими объектами капитального строительства.

  - Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений) должна составлять не  менее 25% площади территории квартала.

Примечание. В площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки     для отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30% общей площади участка.

  - Нормы расчета стоянок и гаражей для временного хранения легковых автомобилей, располагающихся на земельных участках в качестве вспомогательных видов разрешенного использования, приведены в таблице 31.2.10.1.

  - Земельные участки, на которых расположены объекты недвижимости, построенные до принятия настоящих Правил землепользования и застройки, и у которых отсутствуют сведения о видах разрешенного использования, присваивается вид разрешенного использования, соответствующий виду разрешенного использования расположенного на земельном участке объекта недвижимости.

Таблица 31.2.10.1.

| № | Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков | Код разрешенного использования земельного участка | Расчетные единицы | Число машино-мест на расчетную единицу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 100 мест | 8-10 |
|  | Магазины | 4.4 | 100 м2 торговой площади | 5-7 |
|  | Общественное питание, Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры(комплексы)), Коммунальное обслуживание, Бытовое обслуживание | 4.6, 4.2, 3,1, 3,3 | 100 мест | 7-10 |
|  | Рынки | 4.3 | 50 торговых мест | 20-25 |
|  | Культурное развитие | 3.6 | 100 посетителей | 10-15 |
|  | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 3-5 |
|  | Природно-познавательный туризм | 5.2 | 100 посетителей | 10-15 |
|  | Отдых (рекреация) | 5.0 | 100 посетителей | 15-20 |
|  | Спорт | 5.1 | 100 мест | 3-5 |
|  | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 100 коек | 3-5 |
|  | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 100 посещений в смену | 2-3 |
|  | Общественное управление | 3.8 | 100 служащих | 10-20 |
|  | Деловое управление, банковская и страховая деятельность | 4.1, 4.5 | 100 служащих | 10-20 |
|  | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | 100 сотрудников | 10-15 |
|  | Железнодорожный транспорт, Автомобильный транспорт | 7.1, 7.2 | 100 пассажиров в «час пик» | 10-15 |

  - Противопожарные разрывы между зданиями, строениями, сооружениями необходимо предусматривать в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ и «СП 4.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

  - В жилых зонах допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду (включая шум, вибрацию, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия), за пределами установленных границ участков этих объектов. Размер санитарно-защитных зон для объектов, не являющихся источником загрязнения окружающей среды, должен быть не менее 25 м.

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

Ж-1 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Зона предназначена для застройки среднеэтажными (высотой не выше 8 надземных этажей, включая мансардный, разделенных на две и более квартиры) жилыми домами; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок; площадок отдыха; допускается размещение объектов социального и культурно - бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.

| Основные виды разрешенного использования | Код разрешенного использования земельного участка | Условно разрешенные виды использования | Код разрешенного использования земельного участка | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | - Связь | 6.8 | - Объекты гаражного назначения | 2.7.1 |
| - Обслуживание жилой застройки* | 2.7 |  |  |  |  |
| - Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 |  |  |  |  |
| - Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |  |  |  |

* - Для территориальной зоны «Ж-1 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами» вид разрешенного использования «Магазины» (код 4.4) (в составе вида разрешенного использования «Обслуживание жилой застройки» (код 2.7)) предусматривает размещение объектов капитального строительства торговая площадь которых составляет до 500 кв. м.

- Для территориальной зоны «Ж-1 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами» вид разрешенного использования «Обслуживание жилой застройки» (код 2.7) не включает в себя следующие виды, предусмотренные классификатором в коде 2.7: «Стационарное медицинское обслуживание» (код 3.4.2), «Религиозное использование» (код 3.7), «Рынки» (код 4.3).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне Ж-1

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:

- Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». СП 42.13330.2011;

СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания»;

- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

- другие действующие нормативы и технические регламенты.

|  | Предельные минимальные размеры земельных участков | га | 0,08 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от красной линии | м | 5 |
|  | Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий | м | 25 |
|  | Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат | м | 6 |
|  | Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I и II степени огнестойкости | м | 6 |
|  | Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I, II, III степени огнестойкости и зданиями III степени огнестойкости | м | 8 |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | 28 |
|  | Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений | этаж | 8 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | % | 60 |

Ж-2 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Зона предназначена для застройки многоквартирными малоэтажными (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный) жилыми домами; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; допускается размещение объектов социального и культурно - бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.

| Основные виды разрешенного использования | Код разрешенного использования земельного участка | Условно разрешенные виды использования | Код разрешенного использования земельного участка | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | - Связь | 6.8 | - Объекты гаражного назначения | 2.7.1 |
| - Обслуживание жилой застройки* | 2.7 |  |  |  |  |
| - Блокированная жилая застройка | 2.3 |  |  |  |  |
| - Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |  |  |  |

* - Для территориальной зоны «Ж-2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами» вид разрешенного использования «Магазины» (код 4.4) (в составе вида разрешенного использования «Обслуживание жилой застройки» (код 2.7)) предусматривает размещение объектов капитального строительства торговая площадь которых составляет до 500 кв. м.

- Для территориальной зоны «Ж-2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами» вид разрешенного использования «Обслуживание жилой застройки» (код 2.7) не включает в себя следующие виды, предусмотренные классификатором в коде 2.7: «Стационарное медицинское обслуживание» (код 3.4.2), «Религиозное использование» (код 3.7), «Рынки» (код 4.3).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне Ж-2

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:

- Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». СП 42.13330.2011;

- СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания»;

- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

- другие действующие нормативы и технические регламенты.

|  | Минимальный размер земельного участка | га | 0,06 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от красной линии | м | 5 |
|  | Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий | м | 25 |
|  | Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа | м | 15 |
|  | Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 4 этажа | м | 20 |
|  | Минимальное расстояние между длинной стороной жилого здания высотой 2-4 этажа и торцом жилого здания высотой 2-4 этажа с окнами из жилых комнат; между торцами жилых зданий высотой 2-4 этажа с окнами из жилых комнат | м | 10 |
|  | Минимальные разрывы между стенами жилых зданий без окон из жилых комнат | м | 6 |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | 15 |
|  | Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений | этаж | 4 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | % | 60 |

Ж-3 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Зона предназначена для застройки индивидуальными жилыми домами (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений; допускается размещение объектов социального и культурно - бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.

| Основные виды разрешенного использования | Код разрешенного использования земельного участка | Условно разрешенные виды использования | Код разрешенного использования земельного участка | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | - Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | - Объекты гаражного назначения | 2.7.1 |
| - Блокированная жилая застройка | 2.3 | - Культурное развитие | 3.6 |  |  |
| - Для ведения личного подсобного хозяйства | 2.2 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 |  |  |
| - Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | - Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |
|  |  | - Бытовое обслуживание | 3.3 |  |  |
|  |  | - Магазины* | 4.4 |  |  |
|  |  | - Общественное питание | 4.6 |  |  |
|  |  | - Религиозное использование | 3.7 |  |  |

* - Для территориальной зоны «Ж-3 Зона застройки индивидуальными жилыми домами» вид разрешенного использования «Магазины» (код 4.4) предусматривает размещение объектов капитального строительства торговая площадь которых составляет до 500 кв. м.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне Ж-3

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:

- Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». СП 42.13330.2011;

- СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»;

- «СП 55.13330.2011. Свод правил «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001»;

- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

- другие действующие нормативы и технические регламенты.

| 1. | Размер земельного участка для вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1): минимальный максимальный Размер земельного участка для вида разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» (код 2.2): минимальный максимальный Размер земельного участка для всех остальных видов разрешенного использования, предусмотренных зоной Ж-3: минимальный | га | 0,06 0,15 0,10 0,25 0,08 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Отступ зданий, строений, сооружений (в том числе вспомогательных зданий, строений, сооружений) от красной линии | м | 5 |
| 3. | Для вида разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» (код 2.2) минимальное расстояние от зданий, строений, сооружений (в том числе вспомогательных зданий, строений, сооружений) до границ соседних участков Для всех остальных видов разрешенного использования, предусмотренных зоной Ж-3, минимальное расстояние от зданий, строений, сооружений (в том числе вспомогательных зданий, строений, сооружений) до границ соседних участков | м | 5 3 |
| 4. | Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий | м | 25 |
| 5. | Предельное количество этажей для вида разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» (код 2.2) Предельное количество этажей для всех остальных видов разрешенного использования, предусмотренных зоной Ж-3 | этаж | 2 3 |
| 6. | Предельная высота зданий, строений, сооружений для вида разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» (код 2.2) Предельная высота зданий, строений, сооружений для всех остальных видов разрешенного использования, предусмотренных зоной Ж-3 | м | 9 12 |
| 7. | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | % | 40 |

ОБЩЕСТВЕННО- ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

О-1 ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона объектов обслуживания населения выделена для создания правовых условий формирования разнообразных объектов сельского значения, связанных прежде всего с удовлетворением периодических и эпизодических потребностей граждан в обслуживании при соблюдении нижеприведенных видов разрешенного использования недвижимости.

| Основные виды разрешенного использования | Код разрешенного использования земельного участка | Условно разрешенные виды использования | Код разрешенного использования земельного участка | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Коммунальное обслуживание | 3.1 | Не устанавливаются |  | - Объекты гаражного назначения | 2.7.1 |
| - Бытовое обслуживание | 3.3 |  |  |  |  |
| - Социальное обслуживание | 3.2 |  |  |  |  |
| - Общественное управление | 3.8 |  |  |  |  |
| - Ветеринарное обслуживание | 3.10 |  |  |  |  |
| - Предпринимательство | 4.0 |  |  |  |  |
| - Спорт | 5.1 |  |  |  |  |
| - Религиозное использование | 3.7 |  |  |  |  |
| - Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |  |  |  |
| - Обслуживание автотранспорта | 4.9 |  |  |  |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне О-1

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:

- Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». СП 42.13330.2011, Приложение Ж;

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;

- другие действующие нормативные документы и технические регламенты.

| 1. | Минимальный размер земельного участка | га | 0,08 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Минимальный отступ зданий от красной линии | м | 5 |
| 3. | Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий | м | 25 |
| 4. | Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I и II степени огнестойкости | м | 6 |
| 5. | Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I, II, III степени огнестойкости и зданиями III степени огнестойкости | м | 8 |
| 6. | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | 15 |
| 7. | Предельное количество этажей | этаж | 3 |
| 8. | Максимальный процент застройки земельного участка | % | 70 |

О-2 ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Зона предназначена для размещения образовательных учреждений дошкольного и общего образования, научно-исследовательских учреждений, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны. Для размещения объектов здравоохранения.

| Основные виды разрешенного использования | Код разрешенного использования земельного участка | Условно разрешенные виды использования | Код разрешенного использования земельного участка | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Образование и просвещение | 3.5 | - Магазины | 4.4 | - Объекты гаражного назначения | 2.7.1 |
| - Культурное развитие | 3.6 | - Общественное питание | 4.6 |  |  |
| - Общественное управление | 3.8 | - Гостиничное обслуживание | 4.7 |  |  |
| - Обеспечение научной деятельности | 3.9 | - Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 |  |  |
| - Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней отраслях | 3.9.1 | - Обслуживание автотранспорта | 4.9 |  |  |
| - Здравоохранение | 3.4 | - Объекты торговли (торговые центра, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 |  |  |
| - Спорт | 5.1 | - Развлечения | 4.8 |  |  |
| - Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |  |  |  |

Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Приложение 7;

- СНиП 2.08-02-89* «Общественные здания и сооружения»;

- другие действующие нормативные документы и технические регламенты.

| 1. | Минимальный размер земельного участка | га | 0,08 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Минимальный отступ зданий от красной линии | м | 5 |
| 3. | Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий | м | 25 |
| 4. | Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I и II степени огнестойкости | м | 6 |
| 5. | Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I, II, III степени огнестойкости и зданиями III степени огнестойкости | м | 8 |
| 6. | Предельное количество этажей | этаж | 3 |
| 7. | Максимальный процент застройки земельного участка | % | 70 |

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ

Общие требования  и параметры  разрешенного строительного изменения объектов недвижимости для зон П-1; П-2; П-3; П-4

1. Территория, занимаемая площадками (земельными участками) промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять не менее 60% всей территории производственной зоны.

2. Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий в соответствии со СНиП II-89-80.

3. Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами.

4. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха.

5. Режим содержания санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

6. Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины санитарно-защитной зоны,  %:

до 100 м ………………………60%

свыше 100 до 1000 м .……….50%

свыше 1000 м …………….….40%

7. Со стороны селитебной территории необходимо предусмотреть полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м.

8. Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков являются расчетными и определяются в соответствии с назначением, специализацией объекта, планируемой вместимостью, мощностью и объемами ресурсов, необходимых для функционирования объекта – количество работающих, посетителей и т. п. в соответствии со специализированным проектам и нормативам.

9. Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Приложение 1, Приложение 6;

- СНиП -89-90* «Генеральные планы промышленных предприятий»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- другими действующими нормативными документами и техническими регламентами.

П-1 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ I-II КЛАССА САНИТАРНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов I-II класса санитарной классификации и ниже, иных объектов, в соответствии с нижеприведенными видами использования недвижимости.

| Основные виды разрешенного использования | Код разрешенного использования земельного участка | Условно разрешенные виды использования | Код разрешенного использования земельного участка | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Тяжелая промышленность | 6.2 | - Магазины | 4.4 | Не устанавливаются |  |
| - Автомобилестроительная промышленность | 6.2.1 |  |  |  |  |
| - Легкая промышленность | 6.3 |  |  |  |  |
| - Объекты придорожного сервиса | 4.9.1 |  |  |  |  |
| - Энергетика | 6.7 |  |  |  |  |
| - Связь | 6.8 |  |  |  |  |
| - Склады* | 6.9 |  |  |  |  |
| - Целлюлозно-бумажная промышленность | 6.11 |  |  |  |  |
| - Фармацевтическая промышленность* | 6.3.1 |  |  |  |  |
| - Пищевая промышленность* | 6.4 |  |  |  |  |
| - Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 |  |  |  |  |
| - Атомная энергетика | 6.7.1 |  |  |  |  |
| - Нефтехимическая промышленность | 6.5 |  |  |  |  |
| - Трубопроводный транспорт | 7.5 |  |  |  |  |
| - Автомобильный транспорт | 7.2 |  |  |  |  |
| - Железнодорожный транспорт | 7.2 |  |  |  |  |
| - Воздушный транспорт | 7.4 |  |  |  |  |
| - Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |  |  |  |

* - Утвержденный проект организации санитарно-защитной зоны является правовой основой для установления (изменения, отмены) границ СЗЗ как линий градостроительного регулирования территории. Использование территории санитарно-защитной зоны осуществляется с учетом ограничений, установленных санитарными нормами и правилами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Градостроительным кодексом Российской Федерации, градостроительными нормами и правилами и другими действующим правовыми актами. В санитарно-защитных зонах устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности. Кроме того, санитарными правилами и нормативами не допускается размещение следующих объектов на территории санитарно-защитных зон, предприятий других отраслей промышленности и в зоне их влияния:

1) в санитарно-защитной зоне:

объектов для проживания людей;

коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;

2) в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности:

предприятий пищевых отраслей промышленности;

оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов;

комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

3) в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха:

предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм;

складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне П-1

Минимальный размер земельного участка, минимальный отступ зданий от красной линии, предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки земельного участка не подлежат установлению.

П-2 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ III КЛАССА САНИТАРНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов III класса вредности и ниже, иных объектов, в соответствии с нижеприведенными видами использования недвижимости.

| Основные виды разрешенного использования | Код разрешенного использования земельного участка | Условно разрешенные виды использования | Код разрешенного использования земельного участка | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Строительная промышленность | 6.5 | - Магазины | 4.4 | Не устанавливаются |  |
| - Легкая промышленность | 6.3 |  |  |  |  |
| - Фармацевтическая промышленность* | 6.3.1 |  |  |  |  |
| - Пищевая промышленность* | 6.4 |  |  |  |  |
| - Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 |  |  |  |  |
| - Связь | 6.8 |  |  |  |  |
| - Склады* | 6.9 |  |  |  |  |
| - Энергетика | 6.7 |  |  |  |  |
| - Объекты придорожного сервиса | 4.9.1 |  |  |  |  |
| - Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции* | 1.15 |  |  |  |  |
| - Трубопроводный транспорт | 7.5 |  |  |  |  |
| - Автомобильный транспорт | 7.2 |  |  |  |  |
| - Железнодорожный транспорт | 7.2 |  |  |  |  |
| - Воздушный транспорт | 7.4 |  |  |  |  |
| - Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |  |  |  |

* - Утвержденный проект организации санитарно-защитной зоны является правовой основой для установления (изменения, отмены) границ СЗЗ как линий градостроительного регулирования территории. Использование территории санитарно-защитной зоны осуществляется с учетом ограничений, установленных санитарными нормами и правилами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Градостроительным кодексом Российской Федерации, градостроительными нормами и правилами и другими действующим правовыми актами. В санитарно-защитных зонах устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности. Кроме того, санитарными правилами и нормативами не допускается размещение следующих объектов на территории санитарно-защитных зон, предприятий других отраслей промышленности и в зоне их влияния:

1) в санитарно-защитной зоне:

объектов для проживания людей;

коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;

2) в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности:

предприятий пищевых отраслей промышленности;

оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов;

комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

3) в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха:

предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм;

складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне П-2

Минимальный размер земельного участка, минимальный отступ зданий от красной линии, предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки земельного участка не подлежат установлению.

П-3 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ IV-V КЛАССА САНИТАРНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов IV-V класса санитарной классификации и ниже, иных объектов, в соответствии с нижеприведенными видами использования недвижимости.

| Основные виды разрешенного использования | Код разрешенного использования земельного участка | Условно разрешенные виды использования | Код разрешенного использования земельного участка | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Легкая промышленность | 6.3 | - Энергетика | 6.7 | Не устанавливаются |  |
| - Пищевая промышленность | 6.4 | - Магазины | 4.4 |  |  |
| - Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 |  |  |  |  |
| - Склады | 6.9 |  |  |  |  |
| - Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |  |
| - Объекты придорожного сервиса | 4.9.1 |  |  |  |  |
| - Связь | 6.8 |  |  |  |  |
| - Воздушный транспорт | 7.4 |  |  |  |  |
| - Обслуживание автотранспорта | 4.9 |  |  |  |  |
| - Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |  |  |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне П-3

Минимальный размер земельного участка, минимальный отступ зданий от красной линии, предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки земельного участка не подлежат установлению.

П-4 ЗОНА КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКИХ ОБЪЕКТОВ

Зона предназначена для размещения коммунально-складских объектов IV-V класса вредности, иных объектов, в соответствии с нижеприведенными видами использования недвижимости.

| Основные виды разрешенного использования | Код разрешенного использования земельного участка | Условно разрешенные виды использования | Код разрешенного использования земельного участка | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Коммунальное обслуживание | 3.1 | - Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 | Не устанавливаются |  |
| - Бытовое обслуживание | 3.3 | - Магазины | 4.4 |  |  |
| - Связь | 6.8 | - Обслуживание автотранспорта | 4.9 |  |  |
| - Склады | 6.9 | - Общественное питание | 4.6 |  |  |
| - Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 |  |  |  |  |
| - Объекты придорожного сервиса | 4.9.1 |  |  |  |  |
| - Объекты гаражного назначения | 2.7.1 |  |  |  |  |
| - Ветеринарное обслуживание | 3.10 |  |  |  |  |
| - Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |  |  |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне П-4

Минимальный размер земельного участка, минимальный отступ зданий от красной линии, предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки земельного участка не подлежат установлению.

ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

Зоны выделяются для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур; режим использования территории определяется в соответствии с назначением зоны и отдельных объектов согласно требований специальных нормативов и правил, градостроительных регламентов.

Общие требования и параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости для зон Т-1, Т-2

1.Территория, занимаемая площадками (земельными участками) объектов транспортной и инженерной инфраструктур, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять не менее 60% всей территории зоны.

2. Высотные параметры специальных сооружений определяются технологическими требованиями.

3. Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков являются расчетными и определяются в соответствии с назначением, специализацией объекта, планируемой вместимостью, мощностью и объемами ресурсов, необходимых для функционирования объекта – количество работающих, посетителей и т. п.  со специализированным проектам и нормативам.

Т-1 ЗОНА ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Зона выделяется для размещения крупных объектов инженерной инфраструктуры; режим использования территории определяется в соответствии с назначением объектов согласно требованиям специальных нормативов и правил.

| Основные виды разрешенного использования | Код разрешенного использования земельного участка | Условно разрешенные виды использования | Код разрешенного использования земельного участка | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Коммунальное обслуживание | 3.1 | - Магазины | 4.4 | Не устанавливаются |  |
| - Энергетика | 6.7 | - Общественное питание | 4.6 |  |  |
| - Связь | 6.8 |  |  |  |  |
| - Склады | 6.9 |  |  |  |  |
| - Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |  |  |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне Т-1

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими нормативными документами:

- Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», п.15, Приложение E;

- СНиП -89-90* «Генеральные планы промышленных предприятий»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- другими действующими нормативными документами и техническими регламентами.

Минимальный размер земельного участка, минимальный отступ зданий от красной линии, предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки земельного участка не подлежат установлению.

Т-2 ЗОНА ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Зона выделяется для размещения объектов транспортной инфраструктуры; режим использования территории определяется в соответствии с назначением объектов согласно требованиям специальных нормативов и правил.

| Основные виды разрешенного использования | Код разрешенного использования земельного участка | Условно разрешенные виды использования | Код разрешенного использования земельного участка | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Железнодорожный транспорт | 7.1 | - Общественное питание | 4.6 | Не устанавливаются |  |
| - Автомобильный транспорт | 7.2 | - Магазины | 4.4 |  |  |
| - Воздушный транспорт | 7.4 |  |  |  |  |
| - Трубопроводный транспорт | 7.5 |  |  |  |  |
| - Обслуживание автотранспорта | 4.9 |  |  |  |  |
| - Объекты придорожного сервиса | 4.9.1 |  |  |  |  |
| - Объекты гаражного назначения | 2.7.1 |  |  |  |  |
| - Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |  |  |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне Т-2

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими нормативными документами:

- Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», п.15, Приложение E;

- СНиП -89-90* «Генеральные планы промышленных предприятий»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- другими действующими нормативными документами и техническими регламентами.

Минимальный размер земельного участка, минимальный отступ зданий от красной линии, предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки земельного участка не подлежат установлению.

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ

Р-1 ЗОНА ОЗЕЛЕНЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Зона предназначена для организации парков, скверов, садов, лесов, используемых в целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения.

Зона парков должна быть благоустроена и оборудована малыми архитектурными формами: фонтанами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др.

| Основные виды разрешенного использования | Код разрешенного использования земельного участка | Условно разрешенные виды использования | Код разрешенного использования земельного участка | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | не устанавливаются |  | не устанавливаются |  |
| - Охрана природных территорий | 9.1 |  |  |  |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне Р-1

| 1. | Минимальный размер земельного участка | га | 2,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Минимальный отступ зданий от красной линии | м | 5 |
| 3. | Минимальный отступ от границ земельных участков | м | 5 |
| 4. | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | 2 |
| 5. | Максимальный процент застройки земельного участка | % | 3 |

Суммарная площадь всех вспомогательных объектов не должен превышать 15 % территории

В общем балансе территории парков, скверов, садов, бульваров площадь озелененных территорий – не менее 70 %.

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими нормативными документами:

- Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- другими действующими нормативными документами и техническими регламентами.

Р-2 ЗОНА ОБЪЕКТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

Зона предназначена для размещения спортивных сооружений и комплексов сельского значения, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.

| Основные виды разрешенного использования | Код разрешенного использования земельного участка | Условно разрешенные виды использования | Код разрешенного использования земельного участка | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Спорт | 5.1 | - Общественное питание | 4.6 | не устанавливаются |  |
| - Поля для гольфа или конных прогулок | 5.5 | - Магазины* | 4.4 |  |  |
| - Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | - Гостиничное обслуживание | 4.7 |  |  |

* - Для территориальной зоны «Р-2 Зона объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом» вид разрешенного использования «Магазины» (код 4.4) предусматривает размещение объектов капитального строительства торговая площадь которых составляет до 500 кв. м.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне Р-2

| 1. | Минимальный размер земельного участка | га | 2,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Минимальный отступ зданий от красной линии | м | 5 |
| 3. | Минимальный отступ от границ земельных участков | м | 5 |
| 4. | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | 7 |
| 5. | Максимальный процент застройки земельного участка | % | 30 |

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:

- Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». СП 42.13330.2011;

- СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;

- другие действующие нормативные документы и технические регламенты.

Р-3 ЗОНА РЕКРЕАЦИИ И МАССОВОГО ОТДЫХА

Зона предназначена для организации отдыха, туризма.

| Основные виды разрешенного использования | Код разрешенного использования земельного участка | Условно разрешенные виды использования | Код разрешенного использования земельного участка | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Отдых (рекреация) | 5.0 | - Обслуживание автотранспорта | 4.9 | Не устанавливаются |  |
| - Природно-познавательный туризм | 5.2 | - Общественное питание | 4.6 |  |  |
| - Туристическое обслуживание | 5.2.1 | - Магазины* | 4.4 |  |  |
| - Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |  |  |  |

* - Для территориальной зоны «Р-3 Зона рекреации и массового отдыха» вид разрешенного использования «Магазины» (код 4.4) предусматривает размещение объектов капитального строительства торговая площадь которых составляет до 500 кв. м.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне Р-3

| 1. | Минимальный размер земельного участка | га | 2,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Минимальный отступ зданий от красной линии | м | 5 |
| 3. | Минимальный отступ от границ земельных участков | м | 5 |
| 4. | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | 7 |
| 5. | Максимальный процент застройки земельного участка | % | 20 |

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:

- Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». СП 42.13330.2011;

- СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;

- другие действующие нормативные документы и технические регламенты.

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СХ-1 ЗОНА САДОВОДСТВ И ДАЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ

Зона предназначена для размещения садовых и дачных некоммерческих товариществ (партнерств) с правом возведения строений, используемых населением в целях отдыха и выращивания сельскохозяйственных культур.

| Основные виды разрешенного использования | Код разрешенного использования земельного участка | Условно разрешенные виды использования | Код разрешенного использования земельного участка | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ведение огородничества | 13.1 | - Магазины | 4.4 | Не устанавливаются |  |
| - Ведение садоводства | 13.2 | - Рынки | 4.3 |  |  |
| - Ведение дачного хозяйства | 13.3 | - Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |
| - Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |  |  |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне СХ-1

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими нормативными документами:

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков установлены в соответствии со следующими документами:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения»;

- другие действующие нормативы и технические регламенты.

| 1. | Минимальное расстояние от жилого строения до красной линии улиц | м | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Минимальное расстояние от жилого строения до красной линии проездов | м | 3 |
| 3. | Минимальное расстояние от жилого строения до соседнего участка | м | 3 |
| 4. | Минимальное расстояние от постройки для содержания мелкого скота и птицы | м | 4 |
| 5. | Минимальное расстояние от других построек | м | 1 |
| 6. | Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) | м | 6 |
| 7. | Минималь6ные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными трудногорючими и негорючими материалами | м | 8 |
| 8. | Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе блокированными домами и жилыми строениями из древесины, каркасных ограждающих конструкций из негорючих, трудногорючих и горючих материалов | м | 15 |
| 9. | Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) и из древесины, каркасных ограждающих конструкций из негорючих, трудногорючих и горючих материалов | м | 10 |
| 10. | Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными трудногорючими и негорючими материалами и домами и жилыми строениями из древесины, каркасных ограждающих конструкций из негорючих, трудногорючих и горючих материалов | м | 10 |
| 11. | Минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения - хозяйственных и прочих строений - открытой стоянки - отдельно стоящего гаража |  | 3 1 1 1 |
| 12. | Минимальное расстояние от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* (прил. 1). Санитарными правилами содержания населенных мест (№ 469080) |  |  |
| 13. | Максимальный процент застройки земельного участка | % | 30 |
| 14. | Минимальная площадь земельного участка | га | 0,05 |
| 15. | Максимальная площадь земельного участка | га | 0,20 |
| 16. | Предельное количество этажей | этаж | 2 |

СХ-2 ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ*

Зона, предназначенная для ведения сельского хозяйства, для размещения объектов и сооружений сельскохозяйственного производства.

* - на землях сельскохозяйственного назначения, не являющихся угодьями.

| Основные виды разрешенного использования | Код разрешенного использования земельного участка | Условно разрешенные виды использования | Код разрешенного использования земельного участка | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Сельскохозяйственное использование | 1.0 | - Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | Не устанавливаются |  |
| - Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |  |  |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне СХ-2

| 1. | Минимальный размер земельного участка для вида разрешенного использования «Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках» (код 1.16) Минимальный размер земельного участка для всех остальных видов разрешенного использования, установленных в зоне СХ-2, не подлежит установлению | га | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Максимальный размер земельного участка для вида разрешенного использования «Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках» (код 1.16) Максимальный размер земельного участка для всех остальных видов разрешенного использования, установленных в зоне СХ-2, не подлежит установлению | га | 0,99 |
| 3. | Минимальный отступ зданий от красной линии | м | 5 |
| 4. | Минимальный отступ от границ земельных участков | м | 5 |
| 5. | Предельная количество этажей | этаж | 1 |
| 6. | Максимальный процент застройки земельного участка | % | 30 |

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими нормативными документами:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». СП 42.13330.2011;

- другие действующие нормативно-правовые документы.

СХ-3 ЗОНЫ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ

Зона предназначена для осуществления производственной или иной хозяйственной деятельности объединениями граждан, связанных родством и (или) свойством, согласно №74 –ФЗ «О крестьянском (фермерском хозяйстве)» от 11 июня 2003 года.

| Основные виды разрешенного использования | Код разрешенного использования земельного участка | Условно разрешенные виды использования | Код разрешенного использования земельного участка | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Растениеводство | 1.1 | не устанавливаются |  | не устанавливаются |  |
| - Животноводство | 1.7 |  |  |  |  |
| - Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | 1.16 |  |  |  |  |
| - Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |  |  |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне СХ-3

| 1. | Минимальный размер земельного участка Максимальный размер земельного участка | га | 0,01 5,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Минимальный отступ зданий от красной линии | м | 5 |
| 3. | Минимальный отступ от границ земельных участков | м | 5 |
| 4. | Предельная количество этажей | этаж | 2 |
| 5. | Максимальный процент застройки земельного участка | % | 30 |

Ограничения и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными документами:

- СНиП 2.07.01-89*, п. 9.3* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- другие действующие нормативно-правовые документы.

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

С -1 ЗОНА КЛАДБИЩ

Зона предназначена для размещения кладбищ, колумбариев. Порядок использования территории определяется с учетом требований государственных градостроительных нормативов и правил, специальных нормативов.

| Основные виды разрешенного использования | Код разрешенного использования земельного участка | Условно разрешенные виды использования | Код разрешенного использования земельного участка | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ритуальная деятельность | 12.1 | - Обслуживание автотранспорта | 4.9 | Не устанавливаются |  |
| - Религиозное использование | 3.7 | - Магазины* | 4.4 |  |  |
| - Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |  |  |  |

* - Для территориальной зоны «С-1 Зона кладбищ» вид разрешенного использования «Магазины» (код 4.4) предусматривает размещение объектов капитального строительства торговая площадь которых составляет до 500 кв. м.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне С-1

| 1. | Минимальный размер земельного участка Максимальный размер земельного участка | га | 3,0 40,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Минимальный отступ зданий от красной линии | м | 5 |
| 3. | Минимальный отступ от границ земельных участков | м | 5 |
| 4. | Предельная количество этажей | этаж | 1 |
| 5. | Максимальный процент застройки земельного участка | % | 20 |

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими нормативными документами:

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». СП 42.13330.2011.

С -2 ЗОНА ОЗЕЛЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона предназначена для организации и благоустройства санитарно-защитных зон в соответствии с действующими нормативами.

| Основные виды разрешенного использования | Код разрешенного использования земельного участка | Условно разрешенные виды использования | Код разрешенного использования земельного участка | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -Запас | 12.3 | не устанавливаются |  | не устанавливаются |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне С-2

Минимальный размер земельного участка, минимальный отступ зданий от красной линии, предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки земельного участка не подлежат установлению.

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими нормативными документами:

- Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция  СНиП 2.07.01-89*». СП 42.13330.2011;

- другие действующие нормативно-правовые документы.

В ЗОНА ВОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И ПРОЧИХ РЕЖИМНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Зона предназначены для размещения объектов, в отношении территорий которых устанавливается особый режим; порядок использования территории определяется федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъекта Федерации по согласованию с органами местного самоуправления в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, со специальными нормативами специально уполномоченными органами.

| Основные виды разрешенного использования | Код разрешенного использования земельного участка | Условно разрешенные виды использования | Код разрешенного использования земельного участка | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Обеспечение обороны и безопасности | 8.0 | - Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не устанавливаются |  |
| - Обеспечение вооруженных сил | 8.1 |  |  |  |  |
| - Охрана государственной границы РФ | 8.2 |  |  |  |  |
| - Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |  |  |  |  |
| - Обеспечение деятельности по исполнению наказаний | 8.4 |  |  |  |  |
| - Обслуживание автотранспорта | 4.9 |  |  |  |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне В

| 1. | Минимальный размер земельного участка | га | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Минимальный отступ зданий от красной линии | м | 5 |
| 3. | Минимальный отступ от границ земельных участков | м | 5 |
| 4. | Предельная количество этажей | этаж | 3 |
| 5. | Максимальный процент застройки земельного участка | % | 50 |

Пр ЗОНА ПРОЧИХ ТЕРРИТОРИЙ

Зона предназначена для поддержания баланса открытых и застроенных пространств в использовании территорий.  Территория зоны или ее части может быть при необходимости переведена в иные территориальные зоны при соблюдении процедур внесения изменений в Правила землепользования и застройки.

Последующее использование территории зоны или ее частей может быть определено при условии не допущения ухудшения условий проживания и состояния окружающей среды. Изменение назначения зоны или ее частей не должно вступать в противоречие с режимом использования территории прилегающих зон.

| Основные виды разрешенного использования | Код разрешенного использования земельного участка | Условно разрешенные виды использования | Код разрешенного использования земельного участка | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | не устанавливаются |  | не устанавливаются |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне Пр

Минимальный размер земельного участка, минимальный отступ зданий от красной линии, предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки земельного участка не подлежат установлению.