Приложение

к постановлению Правительства

Ленинградской области

от_____________ №_________

ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ВЕРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ

о территориальном планировании

Веревского сельского поселения Гатчинского муниципального района

Ленинградской области

# 1. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

# 1.1. Параметры функциональных зон

Таблица 1. Параметры функциональных зон

| Обозначение | Наименование функциональной зоны | Параметры Наименование Значение |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Жилые зоны |  |  |
| Ж1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Этажность: 1–3 этажа включительно. Плотность застройки – 300-2000 м2 на 1 га (8-28 чел./га) Предельные площади выделяемого участка: Минимальный размер – 0,05 га Максимальный размер – 0,25 га Максимальный процент застройки – 60 % |
| Ж2 | Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами | Этажность: 1–4 этажа включительно. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территорией для создания условий размещения многоквартирной жилой застройки в результате нового строительства или реконструкции – 1,67 м2 территории на 1 м2 жилого фонда (80-100 чел./га) Предельные площади выделяемого участка: Минимальный размер – 0,06 га |
| Ж3 | Зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами | Этажность: 5-8 этажей включительно. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территорией для создания условий размещения многоквартирной жилой застройки в результате нового строительства или реконструкции – 1,67 м2 территории на 1 м2 жилого фонда (80-100 чел./га) Предельные площади выделяемого участка: Минимальный размер – 0,08 га |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |
| Р1 | зона зеленых насаждений общего пользования | Общий баланс зоны: - зеленые насаждения – 93-96 %; - дорожная сеть – 2-5 %; - обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки – 2 %. |
| Р2 | зона природного ландшафта | Территория не предназначена для хозяйственного освоения |
| Р3 | зона размещения гостевых домов и баз отдыха | Площадь застройки определяется из расчета 140-160 м2 на 1 место базы отдыха (другого объекта капитального строительства). Этажность: 1–2 этажа включительно |
| Общественно-деловые зоны |  |  |
| О | общественно-деловая зона | Этажность: 1–3 этажа включительно. Плотность застройки – 5–15 тыс. м2/га Коэффициент застройки не менее 50 % |
| Зоны сельскохозяйственного использования |  |  |
| Сх1 | зона сельскохозяйственных угодий | Пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями; осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур Максимальное количество этажей: 0 |
| Сх21 | зона крестьянских фермерских хозяйств | Размещение крестьянских фермерских хозяйств |
| Сх22 | зона предприятий сельскохозяйственного назначения | Размещение предприятий III–V классов опасности с сокращением санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания |
| Сх3 | зона садоводства | Размеры земельных участков: минимальный - 0,05 га, максимальный - 0,12 га |
| Зоны производственного использования |  |  |
| П1 | зона производственных объектов | Минимальный коэффициент застройки – 60 % Этажность – 1–3 этажа включительно Размещение предприятий и коммунально-складских объектов IV класса опасности с сокращением санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания |
| П2 | коммунально-складская зона | Минимальный коэффициент застройки – 60 % Этажность – 1–3 этажа включительно Размещение предприятий и коммунально-складских объектов III–V классов опасности с сокращением санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |
| И | зона инженерной инфраструктуры | Этажность – 1–2 этажа включительно Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % Минимальный процент озеленения земельных участков– 10 % |
| Т1 | зона автомобильных дорог | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % Минимальный процент озеленения земельных участков– 10 % |
| Т2 | зона придорожного сервиса | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % Минимальный процент озеленения земельных участков– 10 % |
| Т3 | зона железнодорожного транспорта | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % Минимальный процент озеленения земельных участков– 10 % |
| Зоны специального назначения |  |  |
| Сп1 | зона специального назначения, связанная с захоронениями | Максимальная площадь - 40 га Площадь мест захоронения - не менее 65-70 % общей площади кладбища |
| Сп2 | зона военных объектов | Порядок использования территории определяется федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъекта Федерации по согласованию с органами местного самоуправления в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, со специальными нормативами специально уполномоченными органами |
| СЗ | зона санитарно-защитного назначения | Коэффициент озеленения – 50–60 % |

## 1.2. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

## 1.2.1. Объекты регионального значения

В сфере развития промышленного производства:

Индустриальный парк «Дони-Верево».

Основные характеристики: площадь территории: 185 га (50 га и 134,9 га).

Назначение: для размещения объектов коммунального хозяйства, производственного и складского назначения, инженерной и транспортной инфраструктуры, общественно-деловой застройки.

Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: санитарно-защитная зона, ориентировочный размер 100 м, режим территории санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция)

Местоположение: Территория ограничена:

– с северо-востока – границей города Санкт-Петербурга;

– с востока – железной дорогой Санкт-Петербург – Псков;

– с юго-запада – территорией производственного комплекса ООО «НатуРус» (в стадии строительства);

– с запада автомобильной дорогой федерального значения Р-23 «Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия»;

кадастровые номера земельных участков:

47:23:0259003:19 – 50 га;

47:23:0259001:24 – 134,9 га.

В сфере развития агропромышленного комплекса:

Зона преимущественно сельскохозяйственного использования Гатчинская.

Основные характеристики: площадь: 60240 га.

Назначение: агропромышленные комплексы для производства товарной сельскохозяйственной продукции и размещения предприятий по её переработке.

Преимущественная специализация: многопрофильная.

Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: зоны с особыми условиями использования территорий не устанавливаются.

Местоположение: Большеколпанское сельское поселение, Веревское сельское поселение, Войсковицкое сельское поселение, Вырицкое городское поселение, Дружногорское городское поселение, Елизаветинское сельское поселение, Кобринское сельское поселение, Коммунарское городское поселение, Новосветское сельское поселение, Пудомягское сельское поселение, Пудостьское сельское поселение, Рождественское сельское поселение, Сиверское городское поселение, Сусанинское сельское поселение, Сяськелевское сельское поселение, Таицкое городское поселение.

В области здравоохранения:

Амбулатория - первая очередь

Основные характеристики объекта:

Амбулатория на 120 посещений в смену, расчётный срок.

Местоположение:

Объект планируется к размещению на месте существующей амбулатории в дер. Малое Верево.

Сведения о зонах с особыми условиями использования территории:

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется.

ФАП 2-го типа (ГБУЗ Ленинградской области «Гатчинская клиническая межрайонная больница») - первая очередь

Назначение: оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи и паллиативной медицинской помощи.

Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: зоны с особыми условиями использования территорий не устанавливаются.

Местоположение: дер. Романовка.

Амбулатория – расчётный срок

Основные характеристики объекта:

Амбулатория на 100 посещений в смену, расчётный срок.

Местоположение:

Западная часть дер. Малое Верево, зона Ж2.

Сведения о зонах с особыми условиями использования территории:

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется.

Амбулатория – расчётный срок

Основные характеристики объекта:

Амбулатория на 150 посещений в смену, расчётный срок.

Местоположение:

Западная часть дер. Горки, зона Ж1.

Сведения о зонах с особыми условиями использования территории:

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется.

## 1.2.2. Объекты местного значения муниципального района

В области образования:

Общеобразовательная школа

Основные характеристики объекта:

Школа на 525 мест, расчётный срок.

Местоположение:

Объект планируется к размещению в западной части функциональной зоны Ж2 дер. Малое Верево.

Сведения о зонах с особыми условиями использования территории:

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется.

Общеобразовательная школа

Основные характеристики объекта:

Школа на 425 мест, расчётный срок.

Местоположение:

Объект планируется к размещению в северной части функциональной зоны Ж1 дер. Горки.

Сведения о зонах с особыми условиями использования территории:

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется.

Детский сад

Основные характеристики объекта:

Детский сад на 240 мест, первая очередь.

Местоположение:

Объект планируется к размещению в юго-восточной центральной части дер. Малое Верево в функциональной зоне Ж3.

Сведения о зонах с особыми условиями использования территории:

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется.

Детский сад

Основные характеристики объекта:

Детский сад на 165 мест, первая очередь.

Местоположение:

Объект планируется к размещению в восточной части функциональной зоны Ж2 дер. Малое Верево.

Сведения о зонах с особыми условиями использования территории:

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется.

Детский сад

Основные характеристики объекта:

Детский сад на 255 мест, расчётный срок.

Местоположение:

Объект планируется к размещению в западной части дер. Малое Верево в функциональной зоне Ж1.

Сведения о зонах с особыми условиями использования территории:

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется.

Детский сад

Основные характеристики объекта:

Детский сад на 150 мест, расчётный срок.

Местоположение:

Объект планируется к размещению в функциональной зоне Ж1 дер. Горки.

Сведения о зонах с особыми условиями использования территории:

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется.

# 2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территории

Таблица 2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов капитального строительства местного значения поселения

| № п/п | Объект капитального строительства | Местоположение объекта | Функциональная зона | Вид работ | Срок реализации | Площадь земельного участка, га | Основные характеристики объекта капитального строительства | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Культурно-досуговый центр | дер. Горки | Ж1 | Строительство | расчётный срок | По заданию на проектирование | Культурно-досуговый центр в дер. Горки на 205 мест с размещением учреждений молодежной политики и 8 рабочими местами | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| - 2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | дер. Малое Верево | Ж2 | Строительство | Первая очередь | По заданию на проектирование | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом площадью 780 м2, бассейном площадью 200 м2 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| - 3 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | дер. Малое Верево | Ж2 | Строительство | Первая очередь | По заданию на проектирование | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом площадью 700 м2, бассейном площадью 200 м2 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| - 4 | Универсальная спортивная площадка | дер. Малое Верево | Ж2 | Строительство | Первая очередь | 0,1 | Универсальная спортивная площадка площадью 800 м2 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| - 5 | Универсальная спортивная площадка | дер. Романовка | Ж1 | Строительство | Первая очередь | 0,06 | Универсальная спортивная площадка площадью 600 м2 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| - 6 | Универсальная спортивная площадка | дер. Малое Верево | Ж2 | Строительство | Первая очередь | 0,08 | Универсальная спортивная площадка площадью 800 м2 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| - 7 | Универсальная спортивная площадка | дер. Вайялово | Ж1 | Строительство | Первая очередь | 0,08 | Универсальная спортивная площадка площадью 500 м2 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| - 8 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | дер. Малое Верево | Ж1 | Строительство | Расчётный срок | По заданию на проектирование | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом площадью 1100 м2, бассейном площадью 315 м2 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| - 9 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | дер. Горки | Ж1 | Строительство | Расчётный срок | По заданию на проектирование | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом площадью 770 м2, бассейном площадью 200 м2 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| - 10 | Футбольное поле | дер. Малое Верево | Ж1 | Строительство | Расчётный срок | 0,54 | Футбольное поле площадью 4000 м2 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| - 11 | Универсальная спортивная площадка | дер. Горки | Ж1 | Строительство | Расчётный срок | 0,14 | Универсальная спортивная площадка площадью 1400 м2 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| - 12 | Улично-дорожная сеть | дер. Малое Верево | - | Строительство | Первая очередь | По заданию на проектирование | Протяженность объекта должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| - 13 | Улично-дорожная сеть | дер. Горки | - | Строительство | Первая очередь | По заданию на проектирование | Протяженность объекта должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| - 14 | Улично-дорожная сеть | дер. Романовка | - | Строительство | Первая очередь | По заданию на проектирование | Протяженность объекта должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| - 15 | Улично-дорожная сеть | пос. Торфопредприятие | - | Строительство | Первая очередь | По заданию на проектирование | Протяженность объекта должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| - 16 | Улично-дорожная сеть | дер. Вайялово | - | Строительство | Первая очередь | По заданию на проектирование | Протяженность объекта должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| - 17 | Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ и подводящие сети ВЛ 10 кВ | дер. Малое Верево | - | Строительство | Первая очередь | По заданию на проектирование | Протяжённость ВЛ, количество и мощность ТП 10/0,4 кВ должны быть определены на стадии разработки документации по планировке территории. | Подлежат установлению в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| - 18 | Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ и подводящие сети ВЛ 10 кВ | дер. Горки | - | Строительство | Первая очередь | По заданию на проектирование | Протяжённость ВЛ, количество и мощность ТП 10/0,4 кВ должны быть определены на стадии разработки документации по планировке территории. | Подлежат установлению в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| - 19 | Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ и подводящие сети ВЛ 10 кВ | дер. Малое Верево | - | Строительство | Расчётный срок | По заданию на проектирование | Протяжённость ВЛ, количество и мощность ТП 10/0,4 кВ должны быть определены на стадии разработки документации по планировке территории. | Подлежат установлению в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| - 20 | Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ и подводящие сети ВЛ 10 кВ | дер. Горки | - | Строительство | Расчётный срок | По заданию на проектирование | Протяжённость ВЛ 10 кВ 0,9 км, количество и мощность ТП 10/0,4 кВ должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории. | Подлежат установлению в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| - 22 | Распределительный газопровод | дер. Малое Верево | - | Строительство | Первая очередь | По заданию на проектирование | Протяженность газопровода должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории | Подлежат установлению в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей |
| - 23 | Межпоселковый газопровод | до дер. Вайялово | - | Строительство | Первая очередь | По заданию на проектирование | Протяженность газопровода должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории | Подлежат установлению в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей |
| - 24 | Межпоселковый газопровод | д. Малое Верево - индустриальный парк «Дони-Верево» | - | Строительство | Первая очередь | По заданию на проектирование | Протяженность газопровода должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории | Подлежат установлению в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей |
| - 26 | Распределительный газопровод | дер. Большое Верево | - | Строительство | Первая очередь | По заданию на проектирование | Протяженность газопровода должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории | Подлежат установлению в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей |
| - 27 | Распределительный газопровод | дер. Вайялово | - | Строительство | Первая очередь | По заданию на проектирование | Протяженность газопровода должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории | Подлежат установлению в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей |
| - 28 | Распределительный газопровод | дер. Вайя | - | Строительство | Первая очередь | По заданию на проектирование | Протяженность газопровода должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории | Подлежат установлению в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей |
| - 29 | Распределительный газопровод | дер. Романовка | - | Строительство | Первая очередь | По заданию на проектирование | Протяженность газопровода должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории | Подлежат установлению в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей |
| - 30 | Распределительный газопровод | дер. Горки | - | Строительство | Первая очередь | По заданию на проектирование | Протяженность газопровода должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории | Подлежат установлению в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей |
| - 31 | Межпоселковый газопровод | дер. Большое Верево - дер. Коммолово | - | Строительство | Расчётный срок | По заданию на проектирование | Протяженность газопровода должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории | Подлежат установлению в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей |
| - 33 | Межпоселковый газопровод | до дер. Пегелево | - | Строительство | Расчётный срок | По заданию на проектирование | Протяженность газопровода должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории | Подлежат установлению в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей |
| - 34 | Распределительный газопровод | дер. Малое Верево | - | Строительство | Расчётный срок | По заданию на проектирование | Протяженность газопровода должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории | Подлежат установлению в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей |
| - 35 | Распределительный газопровод | дер. Большое Верево | - | Строительство | Расчётный срок | По заданию на проектирование | Протяженность газопровода должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории | Подлежат установлению в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей |
| - 36 | Распределительный газопровод | дер. Вайя | - | Строительство | Расчётный срок | По заданию на проектирование | Протяженность газопровода должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории | Подлежат установлению в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей |
| - 37 | Распределительный газопровод | дер. Романовка | - | Строительство | Расчётный срок | По заданию на проектирование | Протяженность газопровода должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории | Подлежат установлению в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей |
| - 38 | Распределительный газопровод | дер. Горки | - | Строительство | Расчётный срок | По заданию на проектирование | Протяженность газопровода должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории | Подлежат установлению в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей |
| - 39 | Распределительный газопровод | дер. Пегелево | - | Строительство | Расчётный срок | По заданию на проектирование | Протяженность газопровода должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории | Подлежат установлению в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей |
| - 40 | Распределительный газопровод | дер. Кирлово | - | Строительство | Расчётный срок | По заданию на проектирование | Протяженность газопровода должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории | Подлежат установлению в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей |
| - 41 | Распределительный газопровод | пос. Торфопредприятие | - | Строительство | Расчётный срок | По заданию на проектирование | Протяженность газопровода должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории | Подлежат установлению в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей |
| - 42 | Распределительный газопровод | дер. Бугры | - | Строительство | Расчётный срок | По заданию на проектирование | Протяженность газопровода должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории | Подлежат установлению в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей |
| - 43 | Распределительный газопровод | дер. Коммолово | - | Строительство | Расчётный срок | По заданию на проектирование | Протяженность газопровода должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории | Подлежат установлению в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей |
|  | Блочно-модульная газовая котельная | рядом с существующей котельной № 10 дер. Малое Верево | П2 | Строительство | Первая очередь | По заданию на проектирование | Мощность не менее 21,0 Гкал/ч | Подлежат установлению в соответствии с санитарными нормами и правилами 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
|  | Блочно-модульная газовая котельная | восточная часть дер. Малое Верево | - | Строительство | Первая очередь | По заданию на проектирование | Мощность не менее 8,0 Гкал/ч | Подлежат установлению в соответствии с санитарными нормами и правилами 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
|  | Котельная № 10 | дер. Малое Верево | - | Демонтаж | Расчётный срок | - | После ввода в эксплуатацию новой запланированной котельной. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Блочно-модульная газовая котельная | дер. Вайялово | - | Строительство | Первая очередь | По заданию на проектирование | Мощность 1,5 Гкал/ч | Подлежат установлению в соответствии с санитарными нормами и правилами 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
|  | Распределительные сети теплоснабжения | дер. Малое Верево | - | Реконструкция | Первая очередь | По заданию на проектирование | Протяженность тепловых сетей 9700 м | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Распределительные сети теплоснабжения | восточная часть дер. Малое Верево | Ж2 | Строительство | Первая очередь | По заданию на проектирование | Протяженность тепловых сетей должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Блочно-модульная газовая котельная | дер. Горки | Ж1 | Строительство | Расчётный срок | По заданию на проектирование | Мощность должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории с учетом размещения планируемых объектов местного значения муниципального района. | Подлежат установлению в соответствии с санитарными нормами и правилами 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
|  | Распределительные сети теплоснабжения | дер. Горки | Ж1 | Строительство | Первая очередь | По заданию на проектирование | Протяженность сетей водоснабжения должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Станция водоподготовки | на водозаборе дер. Вайялово | - | Строительство | Первая очередь | По заданию на проектирование | Блочно-модульные установки подготовки воды | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Сети водоснабжения | дер. Малое Верево | - | Реконструкция | Первая очередь | По заданию на проектирование | 3,6 км | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Сети водоснабжения | восточная часть дер. Малое Верево | Ж1 | Строительство | Первая очередь | По заданию на проектирование | Протяженность сетей водоснабжения должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Сети водоснабжения | восточная часть дер. Малое Верево | Ж2 | Строительство | Первая очередь | По заданию на проектирование | Протяженность сетей водоснабжения должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Сети водоснабжения | юго-западная часть дер. Малое Верево | Ж1 | Строительство | Расчетный срок | По заданию на проектирование | Протяженность сетей водоснабжения должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Сети водоснабжения | дер. Большое Верево | Ж1 | Строительство | Первая очередь | По заданию на проектирование | Протяженность сетей водоотведения должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Сети водоснабжения | дер. Вайялово | Ж1, Ж2 | Строительство | Первая очередь | По заданию на проектирование | Протяженность сетей водоотведения должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Сети водоснабжения | дер. Романовка | Ж1 | Строительство | Первая очередь | По заданию на проектирование | Протяженность сетей водоотведения должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Сети водоснабжения | дер. Горки | Ж1 | Строительство | Первая очередь | По заданию на проектирование | Протяженность сетей водоотведения должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Сети водоснабжения | юго-восточная часть дер. Малое Верево | Ж1 | Строительство | Первая очередь | По заданию на проектирование | Протяженность сетей водоотведения должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории. Для обеспечения питьевой водой планируемого объекта местного значения поселения - физкультурно-оздоровительного комплекса. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Сети водоснабжения | восточная часть дер. Малое Верево | Ж2 | Строительство | Первая очередь | По заданию на проектирование | Протяженность сетей водоотведения должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории. Для обеспечения питьевой водой планируемого объекта местного значения поселения - физкультурно-оздоровительного комплекса. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Сети водоснабжения | дер. Бугры | Ж1 | Строительство | Расчётный срок | По заданию на проектирование | Протяженность сетей водоотведения должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Сети водоснабжения | западная часть дер. Малое Верево | Ж1 | Строительство | Расчётный срок | По заданию на проектирование | Протяженность сетей водоотведения должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Сети водоснабжения | южная часть дер. Малое Верево | Ж2 | Строительство | Расчётный срок | По заданию на проектирование | Протяженность сетей водоотведения должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Сети водоснабжения | северная часть дер. Горки | Ж1 | Строительство | Расчётный срок | По заданию на проектирование | Протяженность сетей водоотведения должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Сети водоснабжения | восточная часть дер. Горки | Ж1 | Строительство | Расчётный срок | По заданию на проектирование | Протяженность сетей водоотведения должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Сети водоснабжения | западная часть дер. Малое Верево | Ж1 | Строительство | Расчётный срок | По заданию на проектирование | Протяженность сетей водоотведения должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории. Для обеспечения питьевой водой планируемого объекта местного значения поселения - физкультурно-оздоровительного комплекса. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Сети водоснабжения | северная часть дер. Горки | Ж1 | Строительство | Расчётный срок | По заданию на проектирование | Протяженность сетей водоотведения должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории. Для обеспечения питьевой водой планируемого объекта местного значения поселения - физкультурно-оздоровительного комплекса. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Канализационные очистные сооружения | дер. Малое Верево | И | Строительство | Первая очередь | По заданию на проектирование | Производительность в 2600 м3/сут | Подлежат установлению в соответствии с санитарными нормами и правилами 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
|  | Канализационные очистные сооружения | дер. Малое Верево | И | Демонтаж | Первая очередь | - | После ввода в эксплуатацию новых канализационных очистных сооружений. | Подлежат установлению в соответствии с санитарными нормами и правилами 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
|  | КНС | дер. Малое Верево и дер. Вайялово | - | Реконструкция | Первая очередь | - | применение энергоэффективного оборудования, работающего в автоматическом режиме без постоянного присутствия персонала | Подлежат установлению в соответствии с санитарными нормами и правилами 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
|  | Сети отведения хозяйственно-бытовых стоков | юго-западная часть дер. Малое Верево | Ж1 | Строительство | Первая очередь | По заданию на проектирование | Протяженность сетей водоотведения должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Сети отведения хозяйственно-бытовых стоков | восточная часть дер. Малое Верево | Ж1 | Строительство | Первая очередь | По заданию на проектирование | Протяженность сетей водоотведения должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Сети отведения хозяйственно-бытовых стоков | восточная часть дер. Малое Верево | Ж2 | Строительство | Первая очередь | По заданию на проектирование | Протяженность сетей водоотведения должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Сети отведения хозяйственно-бытовых стоков самотечные | дер. Большое Верево | Ж1 | Строительство | Первая очередь | По заданию на проектирование | Протяженность сетей водоотведения должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | КНС | дер. Большое Верево | - | Строительство | Первая очередь | По заданию на проектирование | Мощность не менее 4 м3/час | Подлежат установлению в соответствии с санитарными нормами и правилами 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
|  | Сети отведения хозяйственно-бытовых стоков самотечные и напорные | дер. Горки | Ж1 | Строительство | Первая очередь | По заданию на проектирование | Протяженность сетей водоотведения должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | КНС | дер. Горки | Ж1 | Строительство | Первая очередь | По заданию на проектирование | Мощность не менее 30 м3/час | Подлежат установлению в соответствии с санитарными нормами и правилами 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
|  | Сети отведения хозяйственно-бытовых стоков самотечные и напорные | дер. Романовка | Ж1 | Строительство | Первая очередь | По заданию на проектирование | Протяженность сетей водоотведения должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | КНС | дер. Романовка | - | Строительство | Первая очередь | По заданию на проектирование | Мощность не менее 8 м3/час | Подлежат установлению в соответствии с санитарными нормами и правилами 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
|  | Сети отведения хозяйственно-бытовых стоков | юго-восточная часть дер. Малое Верево | Ж2 | Строительство | Первая очередь | По заданию на проектирование | Протяженность сетей водоотведения должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории. Для подключения планируемого объекта местного значения поселения - физкультурно-спортивного комплекса | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Сети отведения хозяйственно-бытовых стоков | восточная часть дер. Малое Верево | Ж2 | Строительство | Первая очередь | По заданию на проектирование | Протяженность сетей водоотведения должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории. Для подключения планируемого объекта местного значения поселения - физкультурно-спортивного комплекса | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Сети отведения хозяйственно-бытовых стоков самотечные и напорные | дер. Бугры | Ж1 | Строительство | Расчетный срок | По заданию на проектирование | Протяженность сетей водоотведения должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | КНС | дер. Бугры | Ж1 | Строительство | Расчетный срок | По заданию на проектирование | Мощность не менее 2 м3/час | Подлежат установлению в соответствии с санитарными нормами и правилами 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
|  | Сети отведения хозяйственно-бытовых стоков | западная часть дер. Малое Верево | Ж1 | Строительство | Расчетный срок | По заданию на проектирование | Протяженность сетей водоотведения должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Сети отведения хозяйственно-бытовых стоков | южная часть дер. Малое Верево | - | Строительство | Расчетный срок | По заданию на проектирование | Протяженность сетей водоотведения должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Сети отведения хозяйственно-бытовых стоков | западная часть дер. Малое Верево | Ж1 | Строительство | Расчетный срок | По заданию на проектирование | Протяженность сетей водоотведения должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Сети отведения хозяйственно-бытовых стоков | северная часть дер. Горки | Ж1 | Строительство | Расчетный срок | По заданию на проектирование | Протяженность сетей водоотведения должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории. Для подключения планируемого объекта местного значения поселения - физкультурно-оздоровительного комплекса | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Сети отведения хозяйственно-бытовых стоков | северная часть дер. Горки | Ж1 | Строительство | Расчетный срок | По заданию на проектирование | Протяженность сетей водоотведения должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Сети отведения хозяйственно-бытовых стоков | восточная часть дер. Горки | Ж1 | Строительство | Расчетный срок | По заданию на проектирование | Протяженность сетей водоотведения должна быть определена на стадии разработки документации по планировке территории | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |

2.2. Сохранение и охрана объектов культурного наследия

При реализации генерального плана поселения в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр), выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в Реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

В части объектов регионального значения, размещение которых не предусмотрено схемой территориального планирования Ленинградской области, решения вступают в силу после утверждения соответствующих изменений в указанную схему.

Здесь и далее – ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

В части объектов местного значения муниципального района, размещение которых не предусмотрено схемой территориального планирования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, решения вступают в силу после утверждения соответствующих изменений в указанную схему

Строительство объектов местного значения осуществляется за счет внебюджетных средств. При наличии свободных бюджетных средств строительство объектов местного значения может осуществляться за их счет.